青少年无人机技术等级考试理论综合试卷（二级）

一、单选题(共20题，共60分)

| 1. | 编程时，以下哪个选项不能实现不同距离的飞行？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 调整不同的飞行时间. B.; 调整动力大小. C.; 调整飞行距离. D.; 调整飞行方向. |
|  | 试题编号：20221112-01 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：3 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 2. | 以下说法错误的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 飞控的主要功能有无人机姿态稳定与控制. B.; GPS模块能够实现无人机定位. C.; 接收机是遥控信号的接收装置. D.; 没有了遥控器无人机就无法飞行. |
|  | 试题编号：20221112-02 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：3 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 3. | 关于以下组合动力模块说法错误的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 能控制无人机前后飞行. B.; 能控制无人机左右飞行. C.; 向前的动力越大左倾的动力越小时，无人机越接近于向前飞行. D.; 向前的动力越小左倾的动力越大时，无人机越接近于向前飞行. |
|  | 试题编号：20221112-03 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：较难 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：3 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 4. | 以下关于多旋翼无人机说法正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 多旋翼无人机的电机数一定是偶数. B.; 多旋翼无人机的桨叶数一定是偶数. C.; 多旋翼无人机所受的升力和重力相等时无人机就会悬停. D.; 多旋翼无人机不是直升机. |
|  | 试题编号：20221112-04 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 5. | 当无人机无法定高时，以下说法正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 光流传感器损坏. B.; 气压计损坏. C.; 四个电机转速不一样. D.; 磁力计损坏. |
|  | 试题编号：20221112-05 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：3 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 6. | 以下选项不属于无人机动力系统的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 飞控. B.; 螺旋桨. C.; 电机. D.; 电池. |
|  | 试题编号：20221112-06 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：3 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 7. | 以下这个遥控器属于哪种操作习惯的遥控器？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 美国手. B.; 反美国手. C.; 中国手. D.; 日本手. |
|  | 试题编号：20221112-07 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：3 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 8. | 四旋翼无人机向后飞行的过程中，四个电机分别会有什么变化？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 电机速度不变. B.; 电机速度都增加. C.; 前方电机速度增加. D.; 后方电机速度增加. |
|  | 试题编号：20221112-08 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：3 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 9. | 关于固定翼无人机飞行过程中机翼处气流的说法正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 机翼上方空气流速慢. B.; 机翼下方空气流速快. C.; 机翼上方压力小. D.; 机翼上方压力大. |
|  | 试题编号：20221112-09 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：较难 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：3 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 10. | 无人机处于定高状态时，下列说法正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 无人机受到的重力和升力大小相等. B.; 四个电机的转速一样. C.; 电机M1、M2转速快. D.; 电机M3、M4转速快. |
|  | 试题编号：20221112-10 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度：较难 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：3 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 11. | 日本手遥控器左摇杆竖直方向的作用是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 控制无人机自旋. B.; 控制无人机升降. C.; 控制无人机前后飞行. D.; 控制无人机左右飞行. |
|  | 试题编号：20221112-11 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：3 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 12. | 需要用程序同时计算出1-100之间2的倍数、3的倍数各有多少个，需要用到几个变量？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 2. B.; 3. C.; 4. D.; 5. |
|  | 试题编号：20221112-12 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：较难 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：3 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 13. | 下列哪个选项不是飞控的作用？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 实现精准定位悬停. B.; 智能失控保护/低电压报警/自动返航降落. C.; 为无人机提供动力. D.; 智能方向控制（IOC）. |
|  | 试题编号：20221112-13 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：3 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 14. | 以下关于气压计的说法正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 与超声波定高的原理类似. B.; 与激光定高的原理类似. C.; 气流不会影响其定高. D.; 气压计定高是采用了气压随着海拔的升高而降低的原理. |
|  | 试题编号：20221112-14 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：较难 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：3 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 15. | 以下哪个传感器能实现无人机自稳？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 激光传感器. B.; 气压计. C.; 陀螺仪. D.; 人体红外传感器. |
|  | 试题编号：20221112-15 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：3 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 16. | 以下哪个传感器能让多旋翼无人机实现定高？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 加速度计. B.; 超声波传感器. C.; 光流传感器. D.; 陀螺仪. |
|  | 试题编号：20221112-16 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：3 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 17. | 以下哪种传感器能让多旋翼无人机实现水平定位？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 气压计. B.; 超声波传感器. C.; 光流传感器. D.; 陀螺仪. |
|  | 试题编号：20221112-17 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：3 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 18. | 以下是控制无人机飞行正方形的程序，找找有几处错误？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 1. B.; 2. C.; 3. D.; 4. |
|  | 试题编号：20221112-18 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：3 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 19. | 编程控制无人机飞行正三角形至少需要几个模块？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 5. B.; 6. C.; 7. D.; 8. |
|  | 试题编号：20221112-19 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度：较难 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：3 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 20. | 以下是用程序计数出1-100之间4的倍数有多少个的程序，其中有几处错误？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 0. B.; 2. C.; 3. D.; 5. |
|  | 试题编号：20221112-20 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：较难 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：3 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

二、多选题(共5题，共20分)

| 21. | 以下关于导航子系统的作用说法正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 导航子系统之于无人机相当于领航员之于有人机. B.; 导航子系统向无人机提供相对于所选定的参考坐标系的位置、速度、飞行姿态. C.; 遥控器属于导航子系统. D.; 导航子系统的作用是无人机姿态稳定与控制. |
|  | 试题编号：20221112-22 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C |
|  | 试题难度：较难 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D¦C¦A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 22. | 以下关于轴距说法正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 轴距越大无人机越稳定. B.; 轴距越小无人机越灵活. C.; 轴距的大小决定了电机的转速和螺旋桨的尺寸. D.; 轴距是对角线电机的距离. |
|  | 试题编号：20221112-23 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C¦B¦A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 23. | 以下关于多旋翼无人机说法正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 多旋翼无人机相邻桨叶的旋转方向相反. B.; 多旋翼无人机可以实现悬停. C.; 当其所受的升力和重力相等时无人机就会悬停. D.; 当其所受的升力和重力相等时无人机不一定会悬停. |
|  | 试题编号：20221112-24 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦D |
|  | 试题难度：较难 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D¦B¦A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 24. | 下列说法正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 基于光流定位的原理，光流定位存在一定的误差. B.; 光线环境会影响光流定位的精准度. C.; 地面纹理不会影响光流定位. D.; 地面的平整度会影响光流定位. |
|  | 试题编号：20221112-25 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B¦D¦A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 25. | 无人机的操控模式主要有哪几种？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 美国手. B.; 日本手. C.; 反日本手. D.; 反美国手. |
|  | 试题编号：20221112-21 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B¦D¦A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

三、判断题(共5题，共20分)

| 26. | 多旋翼无人机只采用正桨叶或反桨叶是无法起飞的。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20221112-26 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |
|  | 试题难度：较难 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：错误 |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 27. | 美国手和日本手左摇杆的部分功能是一样的。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20221112-27 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 28. | 没有了气压计无人机将无法飞行。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20221112-28 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：错误 |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 29. | 在编程中a=0的意思是赋值a为0。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20221112-29 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：错误 |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 30. | 固定翼无人机在飞行过程中机翼上方处气流的压强小。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20221112-30 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |