青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（五级）

一、单选题(共20题，每题4分，共80分)

| 1. | ESP32程序中模拟输入对应如下语句，变量potVal的返回值的范围是？ |
| --- | --- |
|  | A.; 0~1. B.; 0~511. C.; 0~1023. D.; 0~4095. |
|  | 试题编号：20200604155215782 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 2. | 当中断触发模式设置为CHANGE时，在按键开关按下并释放的过程中，如不考虑抖动，会触发几次中断？ |
| --- | --- |
|  | A.; 0. B.; 1. C.; 2. D.; 不确定. |
|  | 试题编号：20200604155216126 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 3. | UART通信的起始位是？ |
| --- | --- |
|  | A.; 高电平. B.; 低电平. C.; 上升沿. D.; 下降沿. |
|  | 试题编号：20200604155215970 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 4. | 下列函数中，用于返回串口接受缓冲区中字节数量的函数是？ |
| --- | --- |
|  | A.; begin(). B.; find(). C.; available(). D.; length(). |
|  | 试题编号：20200604155216032 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 5. | 有关millis()函数说法错误的是？ |
| --- | --- |
|  | A.; millis()函数返回自系统上电启动到当前的时间. B.; millis()函数返回的时间单位为毫秒. C.; 系统长时间运行，用于保存millis()函数返回值的变量可能会发生溢出. D.; 在程序运行时，可将millis()函数的返回值归0. |
|  | 试题编号：20200604155215938 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 6. | UART通信中，传送的数据中可以没有？ |
| --- | --- |
|  | A.; 起始位. B.; 数据位. C.; 校验位. D.; 结束位. |
|  | 试题编号：20200604155215985 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 7. | 下列程序的运行结果是？ |
| --- | --- |
|  | A.; 3 6. B.; 5 6. C.; 3 5. D.; 5 5. |
|  | 试题编号：20200604155215876 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 8. | 下列函数中，用于从字符串中截取部分字符的函数是？ |
| --- | --- |
|  | A.; indexOf(). B.; length(). C.; substring(). D.; findUntil(). |
|  | 试题编号：20200604155216048 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 9. | 下列程序执行后，串口监视器显示的值为？ |
| --- | --- |
|  | A.; A A. B.; 65 A. C.; A 65. D.; 65 65. |
|  | 试题编号：20200604155216017 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 10. | ESP32采用LEDC方式进行模拟输出时，通道参数设置的函数是？ |
| --- | --- |
|  | A.; ledcSetup(). B.; ledcAttachPin(). C.; analogWrite(). D.; ledcWrite(). |
|  | 试题编号：20200604155215797 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 11. | 8<<2的值是？ |
| --- | --- |
|  | A.; 0b1000000. B.; 0b100000. C.; 0b10000. D.; 0b100. |
|  | 试题编号：20200604155216079 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 12. | ESP32主控板运行下列程序后，串口监视器显示的值为？ |
| --- | --- |
|  | A.; 3. B.; 6. C.; 12. D.; 24. |
|  | 试题编号：20200604155216110 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 13. | ESP32中断触发模式有几种？ |
| --- | --- |
|  | A.; 2. B.; 3. C.; 4. D.; 5. |
|  | 试题编号：20200604155215813 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 14. | ESP3主控板，实现按键控制LED灯，电路原理图如图所示,程序pinMode(16,mode);中，mode应为？ |
| --- | --- |
|  | A.; INPUT. B.; OUTPUT. C.; INPUT_PULLUP. D.; INPUT_PULLDOWN. |
|  | 试题编号：20200604155215860 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 15. | ESP32主控芯片，和模拟输入相对应的模块是？ |
| --- | --- |
|  | A.; LEDC. B.; SigmaDelta. C.; DAC. D.; ADC. |
|  | 试题编号：20200604155215748 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 16. | ESP32数据总线的宽度是？ |
| --- | --- |
|  | A.; 8位. B.; 16位. C.; 32位. D.; 64位. |
|  | 试题编号：20200604155215829 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 17. | 74HC595移位寄存器模块级联时，用于级联模块间数据传输的引脚是？ |
| --- | --- |
|  | A.; SH_CP. B.; SH_CP. C.; Ds. D.; Ds’. |
|  | 试题编号：20200604155215907 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 18. | 下列关于程序EEPROM.write(2,3)描述正确的是？ |
| --- | --- |
|  | A.; 向EEPROM中地址3写入数字2. B.; 向EEPROM中地址2写入数字3. C.; 自EEPROM地址3起写入2个字节信息. D.; 自EEPROM地址2起写入3个字节信息. |
|  | 试题编号：20200604155216063 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 19. | 共阳数码管和74HC595芯片连接如下图所示，执行下列程序后，数码管显示的图形如图中红色所示，shiftout程序行[ ]内的数值为？ |
| --- | --- |
|  | A.; 0b10001010. B.; 0b1010001. C.; 0b01110101. D.; 0b10101110. |
|  | 试题编号：20200604155215892 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 20. | 关于8x8点阵，下列说法错误的是？ |
| --- | --- |
|  | A.; 8x8点阵显示一般采用动态显示. B.; 8x8点阵一共有16个引脚分别控制行和列. C.; 可以同时点亮对角线的两颗LED灯. D.; 可以同时控制同一行中不同LED的亮灭. |
|  | 试题编号：20200604155215954 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

二、多选题(共5题，每题2分，共10分)

| 21. | 下列四个函数中，哪些函数实现置位功能？ |
| --- | --- |
|  | A.; bitSet(). B.; bitWrite(). C.; bitClear(). D.; bitRead(). |
|  | 试题编号：20200604155216206 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B¦A¦C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 22. | 下列模块显示输出时，必须采用动态输出的有？ |
| --- | --- |
|  | A.; 一位数码管. B.; 四位数码管. C.; 8x8点阵屏. D.; Led灯. |
|  | 试题编号：20200604155216222 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：B¦C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B¦C |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 23. | UART通信中，用于数据接收和发送的引脚有哪些？ |
| --- | --- |
|  | A.; TX. B.; RX. C.; SDA. D.; SCL. |
|  | 试题编号：20200604155216160 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A¦B¦C¦D |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 24. | ESP32WROOM模块集成如下哪些模块？ |
| --- | --- |
|  | A.; WiFi模块. B.; 经典蓝牙/低功耗蓝牙BLE. C.; Touch电容模块. D.; 霍尔传感器. |
|  | 试题编号：20200604155216142 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C¦D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C¦D¦B¦A |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 25. | ESP32数字信号输入引脚，用于设置引脚输入模式的有哪些？ |
| --- | --- |
|  | A.; HIGH. B.; LOW. C.; INPUT_PULLUP. D.; INPUT_PULLDOWN. |
|  | 试题编号：20200604155216191 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：C¦D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D¦C |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

三、判断题(共5题，每题2分，共10分)

| 26. | UART是串行通信。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20200604155216316 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 27. | ESP32所有的引脚都可以作为数字输入和数字输出引脚使用。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20200604155216254 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 28. | ESP32霍尔传感能检测磁场强度的大小，但不能区分磁场的正负极。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20200604155216300 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：错误 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 29. | 中断回调函数可以有参数，但不能有返回值。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20200604155216269 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 30. | EEPROM保存的内容在系统断电后不会丢失。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20200604155216285 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |