青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（五级）

一、单选题(共20题，共80分)

| 1. | Arduino UNO/NANO 和ESP32 WROOM模块的工作电压分别是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 5V 3.3V. B.; 5V 5V. C.; 3.3 3.0V. D.; 5V 3.0V. |
|  | 试题编号：20200828145505100 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 2. | ESP32 for Arduino中的 pinMode函数设置数字引脚的工作模式，下列四种模式中，Arduino UNO/Nano所不具备的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; INPUT. B.; OUTPUT. C.; INPUT_PULLUP. D.; INPUT_PULLDOWN. |
|  | 试题编号：20200828145505163 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 3. | 下列程序通过串口分别发送数据，采用奇校验，对应的校验位数值分别为？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 0 0. B.; 1 1. C.; 0 1. D.; 1 0. |
|  | 试题编号：20200828145505819 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 4. | ESP32 for Arduino环境下，通过下列程序控制LED灯的亮度，从程序可知，LED灯连接引脚应该为？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 2. B.; 7. C.; 8. D.; 9. |
|  | 试题编号：20200828145505616 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 5. | 有关ESP32主控板中的EEPROM，下列说法错误的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 系统掉电后，保存在EEPROM中的数据不会丢失. B.; 使用write()函数向EEPROM写入收据后，必须执行commit()函数. C.; 使用begin()函数设定EEPROM的大小，默认大小为2048字节. D.; 与Arduino UNO/Nano主控芯片不同，EEPROM是从Flash中开辟的存储区域. |
|  | 试题编号：20200828145506006 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 6. | ESP32 for Arduino采用LEDC方式进行模拟输出时，向指定引脚输出模拟信号的函数是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; analogWrite(). B.; ledcAttachPin(). C.; dacWrite(). D.; ledcWrite(). |
|  | 试题编号：20200828145505241 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 7. | 下列程序执行后,串口监视器显示的相应内容为？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 12. B.; 23. C.; 1. D.; 2. |
|  | 试题编号：20200828145505975 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 8. | ESP32 for Arduino模拟输入函数analogRead()返回的最大值是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 0. B.; 255. C.; 1023. D.; 4095. |
|  | 试题编号：20200828145505194 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 9. | 执行程序Serial.write(65),串口监视器显示的内容为？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 65. B.; "65". C.; A. D.; a. |
|  | 试题编号：20200828145505928 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 10. | 执行程序Serial.println(18,format)后，串口监视器显示的值为12，format应为？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; BIN. B.; OCT. C.; HEX. D.; DEC. |
|  | 试题编号：20200828145505772 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 11. | 程序执行后val的值是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 0x33. B.; 0x11. C.; 0x9E. D.; 0x1C. |
|  | 试题编号：20200828145505569 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 12. | 程序 Serial.println(5 % (-2))运行结果是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 1. B.; 2.5. C.; -2.5. D.; -1. |
|  | 试题编号：20200828145505381 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 13. | UART通信的停止位是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 高电平. B.; 低电平. C.; 上升沿. D.; 下降沿. |
|  | 试题编号：20200828145505725 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 14. | ESP32 for Arduino程序如下，变量potVal的返回值的范围是0~511，请问程序中x的值为？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 8. B.; 9. C.; 10. D.; 12. |
|  | 试题编号：20200828145505288 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 15. | 74HC595移位寄存器芯片的下列引脚中，用于控制数据输入速度的引脚是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; SH_CP. B.; ST_CP. C.; Ds. D.; Q0. |
|  | 试题编号：20200828145505459 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 16. | 通过shiftOut(dataPin,clockPin,bitOrder,value)函数向74HC595移位寄存器芯片写入数据，下列说法错误的有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; dataPin引脚和74HC595的Ds引脚相连. B.; clockPin引脚和74HC595的ST_CP引脚相连. C.; bitOrder表示输出位的顺序，只有两种顺序，分别为MSBFIRST和LSBFIRST. D.; value是要移位输出的数据. |
|  | 试题编号：20200828145505678 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 17. | 通过串口发送数据，串口初始设置程序为Serial.begin(9600)，每秒钟最多发送的字节数比较合理的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 960. B.; 1024. C.; 1200. D.; 9600. |
|  | 试题编号：20200828145505897 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 18. | ESP32 for Arduino中，程序Serial.printf()中表示整数输出的格式字符为？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; %o. B.; %d. C.; %x. D.; %f. |
|  | 试题编号：20200828145505522 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 19. | ESP32 for Arduino环境下，下列程序的运行结果是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 1 8. B.; 4 8. C.; 1 32. D.; 4 32. |
|  | 试题编号：20200828145505428 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 20. | 共阳数码管和74HC595芯片连接如下图所示，执行下列程序后，数码管显示的图形如图中红色所示，shiftOut程序行[ ]内的数值为？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 0b10001010. B.; 0b1010001. C.; 0b1110101. D.; 0b10101110. |
|  | 试题编号：20200828145505334 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

二、多选题(共5题，共10分)

| 21. | 关于millis()函数，下列说法正确的有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; millis()函数返回值的单位是毫秒. B.; millis()函数返回自系统通电后至当前的时间. C.; 使用变量保存millis()函数的返回值，要预防变量发生溢出. D.; millis()函数返回值的单位是微秒. |
|  | 试题编号：20200828145506194 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A¦B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 22. | ESP32 for Arduino中与电容触摸传感器相关的函数有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; touchRead(). B.; touchAttachInterrupt(). C.; touchDatachPin(). D.; touchWrite(). |
|  | 试题编号：20200828145506147 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B¦A |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 23. | ESP32 for Arduino的中断触发模式有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; HIGH. B.; CHANGE. C.; RISING. D.; FALLING. |
|  | 试题编号：20200828145506084 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：B¦C¦D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D¦C¦B¦A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 24. | ESP32 for Arduino，下列具有模拟输出功能的有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; LEDC. B.; SigmaDelta. C.; DAC. D.; ADC. |
|  | 试题编号：20200828145506053 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C¦D¦A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 25. | ESP32 WROOM模组集成的如下功能模块中，哪些功能模块是Arduno UNO/Nano所用的Atemga328P芯片所不具备的？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; WiFi. B.; 蓝牙. C.; ADC. D.; DAC. |
|  | 试题编号：20200828145506116 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B¦A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

三、判断题(共5题，共10分)

| 26. | ESP32 for Arduino中所有的引脚都可以作为模拟输入引脚使用。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20200828145506225 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：错误 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 27. | 四位数码显示数字的方式一般为静态显示。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20200828145506350 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：错误 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 28. | ESP32模块集成的蓝牙有经典蓝牙和低功耗蓝牙两种工作模式。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20200828145506303 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 29. | 采用UART发送数据时，数据通过RX引脚发出。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20200828145506256 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：错误 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 30. | ESP32 for Arduino 中定义的数组，数组中元素的下标从1开始。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20200828145506381 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：错误 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |