青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（四级）

一、单选题(共20题，共80分)

| 1. | 一般状况下，Arduino程序启动，下列有关函数运行顺序表述正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 按照程序文件中，函数书写的先后顺序运行. B.; 先运行setup函数，然后运行loop函数. C.; 先运行loop函数，然后运行setup函数. D.; 先运行用户自定义函数，然后在运行setup函数和loop函数. |
|  | 试题编号：20200828143609225 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 2. | Arduino UNO/Nano主控板，数字输入引脚和模拟输出引脚各有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 14 6. B.; 20 8. C.; 14 8. D.; 20 6. |
|  | 试题编号：20200828143609303 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 3. | 电路示意如下，当光照射光敏电阻时，随着光照强度的减弱，analogRead(A0)的返回值是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 没有变化. B.; 随着光照强度减弱而减小. C.; 随着光照强度减弱而增大. D.; 变化规律不确定. |
|  | 试题编号：20200828143609647 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 4. | Arduino UNO/Nano主控板，是通过调整（）实现模拟输出值的变化。 |
| --- | --- |
|  | A.; 高电平. B.; 低电平. C.; 占空比. D.; 模式设置. |
|  | 试题编号：20200828143609428 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 5. | Arduino UNO/Nano主控板，下列引脚中，既具有数字输入/输出功能，又具有串口数据接收功能的引脚是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 0. B.; 1. C.; 3. D.; A0. |
|  | 试题编号：20200828143609334 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 6. | 通过电位器控制舵机转动角度，部分程序如下，舵机所能转动的最大角度为？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 0. B.; 45. C.; 90. D.; 135. |
|  | 试题编号：20200828143609834 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 7. | Arduino UNO/Nano主控板，下列程序执行后，串口监视器中显示的值是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 0.5 127 128. B.; 0.5 127.5 0. C.; 0.50 127.5 128. D.; 0.50 127 0.00. |
|  | 试题编号：20200828143609506 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 8. | 通过电机驱动芯片控制直流电机转速变化，常用的主控板引脚是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 数字输入引脚. B.; 数字输出引脚. C.; 模拟输入引脚. D.; 模拟输出引脚. |
|  | 试题编号：20200828143609803 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 9. | Arduino UNO/Nano主控板，程序如下，串口监视器显示的数值是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 5. B.; 8. C.; 15. D.; 16. |
|  | 试题编号：20200828143609678 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 10. | HC-SR04超声波传感器，下列说法正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 通过Trig引脚接受触发信号，通过Echo引脚以低电平形式返回数据. B.; 通过Trig引脚接受触发信号，通过Echo引脚以高电平形式返回数据. C.; 通过Echo引脚接受触发信号，通过Trig引脚以低电平形式返回数据. D.; 通过Echo引脚接受触发信号，通过Trig引脚以高电平形式返回数据. |
|  | 试题编号：20200828143609756 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 11. | Arduino C语言中，二进制常量的前缀是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 0. B.; 0b. C.; 0x. D.; 无前缀. |
|  | 试题编号：20200828143609193 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 12. | 循环语句中，终止本次循环，并执行下一次循环的语句是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; break. B.; continue. C.; exit. D.; goto. |
|  | 试题编号：20200828143609725 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 13. | 语句analogWrite(3,255)，执行的结果是引脚3等效输出的电压是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 0V. B.; 5V. C.; 0~1.5V. D.; 3.5~5V. |
|  | 试题编号：20200828143609131 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 14. | 下列有关Arduino的说法中，不正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; Arduino起源于意大利. B.; Arduino包含硬件和软件. C.; Arduino是开源的软硬件平台，用户可免费下载使用. D.; Arduino的商标可任意使用. |
|  | 试题编号：20200828143609037 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 15. | Arduino UNO/Nano主控板，电路搭设如下，实现按键开关按下后，LED点亮的程序段是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.. B.. C.. D.. |
|  | 试题编号：20200828143609553 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 16. | Arduino C语言中，布尔型变量的描述符是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; int. B.; float. C.; boolean. D.; char. |
|  | 试题编号：20200828143609256 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 17. | 下列运算符中，属于逻辑运算符的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; ==. B.; >=. C.; !=. D.; !. |
|  | 试题编号：20200828143609600 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 18. | Arduino UNO/Nano主控板，按键开关电路搭设如下，使用digitalRead(8)获取按键值，下列说法正确的是 ？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 上拉电阻电路，按键开关闭合时返回值为0. B.; 上拉电阻电路，按键开关闭合时返回值为1. C.; 下拉电阻电路，按键开关闭合时返回值为0. D.; 下拉电阻电路，按键开关闭合时返回值为1. |
|  | 试题编号：20200828143609397 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 19. | 下列程序执行后，串口监视器中显示的值是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 5. B.; 6. C.; 7. D.; 10. |
|  | 试题编号：20200828143609475 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 20. | 在程序运行过程中，需要延时0.5秒，下列程序正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; delay(0.5). B.; delay(5). C.; delay(50). D.; delay(500). |
|  | 试题编号：20200828143609084 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

二、多选题(共5题，共10分)

| 21. | Arduino智能小车，以下为闭环控制的案例是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 红外遥控小车. B.; 自动跟随小车. C.; 循迹小车. D.; 自主寻光小车. |
|  | 试题编号：20200828143610006 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：B¦C¦D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B¦D¦A¦C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 22. | 关于变量下面说法正确的有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 变量名的第一个字可以是数字. B.; 变量名不区分大小写. C.; 变量名不得和系统的关键字重名. D.; 变量名称只能包含英文字母、数字和下划线. |
|  | 试题编号：20200828143609865 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：C¦D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C¦D |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 23. | Arduino UNO/Nano主控板，下列语句中可实现引脚3输出高电平的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; digitalWrite(3,HIGH). B.; digitalWrite(3,1). C.; analogWrite(3,HIGH). D.; analogWrite(3,255). |
|  | 试题编号：20200828143609975 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B¦A¦D |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 24. | Arduino UNO/Nano主控板，数字引脚工作模式有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; INPUT. B.; OUTPUT. C.; INPUT_PULLUP. D.; INPUT_PULLDOWN. |
|  | 试题编号：20200828143609897 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C¦B¦A |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 25. | 晶体三极管有3个引脚，分别是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 漏极. B.; 基极. C.; 集电极. D.; 发射极. |
|  | 试题编号：20200828143609928 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：B¦C¦D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C¦D¦B |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

三、判断题(共5题，共10分)

| 26. | Arduino UNO/Nano主控板上Atmega328P芯片的工作频率是16MHz。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20200828143610115 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：错误 |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 27. | Arduino UNO/Nano主控板，向计算机发送数据时，Tx指示灯亮。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20200828143610178 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 28. | 101010是一个二进制数。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20200828143610084 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 29. | NPN三极管工作在开关状态时，高电平导通。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20200828143610053 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 30. | Arduino UNO/Nano主控板，C语言程序中整型数占用2个字节。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20200828143610147 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |