青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（五级）

一、试题说明(共1题，每题100分，共100分)

| 1. | 主题：奔腾的心 器件：ESP32主控、8x8LED点阵、74HC595串口寄存器芯片（或模块）、电位器及相关器件。 要求：使用74HC595串口寄存器芯片控制8x8LED点阵显示大小心形图案，通过电位器调整大小心形图案的切换频率；通过LED亮度的指示当前的切换频率，详细要求如下： （1）在8x8LED点阵上分别连续显示大小两个心形图案。 （2）通过旋转电位器切换大小心形图案的切换时间在100ms-500ms之间变化。 （3）通过LED灯的亮度来指示当前心形图案的切换频率，当切换时间为100ms时，LED灯最亮；当切换时间为500ms时，LED灯熄灭；当切换时间为100ms-500ms时，LED灯亮度随之而变化。 （4）程序采用C代码编写，不得使用外部库调用。 （5）未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。 （6）程序编写过程中不得打开库例程和其它程序，如发现，实操成绩按照0分处理。 说明： （1）数组heartB[]和heartS[]分别为大小心形的点阵数据。编程时可参考使用。 byte heartB[] = {0x99, 0x00, 0x00, 0x00, 0x81, 0xC3, 0xE7, 0xFF}; byte heartS[] = {0xFF, 0xDB, 0x81, 0x81, 0xC3, 0xE7, 0xFF, 0xFF}; （2）请考生在考试结束前，按如下要求提交程序文件： ①将所有程序文件放在一个文件夹，并将文件夹命名为：DJKS5_身份证号； ②将程序文件压缩为"rar或zip"格式，大小5M以下，1个文件； ③将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传。 |
| --- | --- |