青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（四级）-测评师

一、电路搭设(共1题，共20分)

| 1. | 电路搭设（20分） （1）原器件（8分） ①作品包括超声波传感器；（2分） ②作品包括蜂鸣器；（2分） ③作品包括LED；（2分） ④作品包括直流马达；（2分） （2）电路搭设（12分） ⑤超声波传感器和主控板连接；（3分） ⑥LED和主控板连接；（3分） ⑦蜂鸣器和主控板连接；（3分） ⑧直流马达和主控板连接。（3分） |
| --- | --- |
|  | 试题编号：20201213224-01 |
|  | 试题类型：简答题 |
|  | 标准答案： |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案： |
|  | 考生得分：20 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

二、功能实现(共1题，共80分)

| 2. | 功能实现(80分) （1）小车上电后，各项功能单元都可工作，如LED可以点亮，蜂鸣器可以发声，马达可以转动，超声波传感器可以正常工作；（16分） （2）当前方30厘米之内没有物体，小车保持静止，LED熄灭，蜂鸣器静音；（16分） （3）当前方物体距离小车在8-10厘米时，小车静止，LED熄灭，蜂鸣器静音；（16分） （4）当前方物体开始远离小车时（大于10厘米），小车跟随物体向前移动，LED点亮，蜂鸣器发声；（16分） （5）当前方物体靠近小车时（小于8厘米），小车向后移动，LED点亮，蜂鸣器发声。（16分） 评分说明：考虑到线上演示跟随小车较为困难，评分老师可要求考生用手模拟物体以实现各项功能。观察小车车轮的转动情况（有经验的老师亦可通过车轮转动声音的变化）判断小车是否正确执行跟随动作。若小车无法正确执行跟随动作。 |
| --- | --- |
|  | 试题编号：20201213224-02 |
|  | 试题类型：简答题 |
|  | 标准答案： |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案： |
|  | 考生得分：16 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |