青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（四级）-测评师

一、电路搭设(共1题，共20分)

| 1. | 原器件： （1）作品包含超声波传感器（2分）； （2）作品包含2个LED（2分）； （3）作品包含直流马达（2分）； （4）作品包含红外线接收/发送设备（2分）。 电路搭设： （5）超声波传感器和主控板连接正确（3分）； （6）直流马达和马达驱动模块连接正确（3分）； （7）马达驱动模块和主控板连接正确（3分），如主控板集成马达驱动模块，默认连接正确； |
| --- | --- |
|  | 试题编号：2021031104sc-1 |
|  | 试题类型：简答题 |
|  | 标准答案： |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案： |
|  | 考生得分：20 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

二、功能实现(共1题，共80分)

| 2. | 功能实现 （1）实现通过红外遥控启动机器人，小车静止，LED A和LED B点亮（16分）； （2）实现通过红外遥控，控制机器人前进，前进时LED A点亮，LED B熄灭（16分）； （3）实现通过超声波传感器检测障碍物，当机器人距离障碍物8cm时停止（16分）； （4）实现机器人停止后，LED A点亮，LED B闪烁（16分）； （5）实现通过红外遥控，控制机器人停止所有动作，LED A和LED B熄灭（16分）。 |
| --- | --- |