青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（五级）

一、单选题(共20题，共80分)

| 1. | ESP32 for Arduino程序中，模拟输入取样分辨率设置语句为analogSetWidth(10)，函数analogRead()返回的最大值是? |
| --- | --- |
|  | A.; 255. B.; 511. C.; 1023. D.; 4095. |
|  | 试题编号：20210319165943214 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 2. | ESP32 for Arduino中，程序Serial.printf()中表示十进制整数和浮点数输出的格式字符是? |
| --- | --- |
|  | A.; %o %d. B.; %d %f. C.; %x %f. D.; %f %d. |
|  | 试题编号：20210319165943372 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 3. | 下列外设中，ESP32 WROOM模块和Arduino UNO/Nano主控板均具有的是？ |
| --- | --- |
|  | A.; 霍尔传感器. B.; 蓝牙. C.; ADC. D.; DAC. |
|  | 试题编号：20210319165943167 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 4. | 下列函数中，用于判断串口接收缓冲区是否有数据的函数是? |
| --- | --- |
|  | A.; begin(). B.; readBytes(). C.; available(). D.; read(). |
|  | 试题编号：20210319165943608 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 5. | 程序中数组定义为int array[][2] = {1,2,3,4,5,6};下列确定数组第一维长度的表达式，正确的是? |
| --- | --- |
|  | A.; sizeof(array). B.; sizeof(array[]). C.; sizeof(array)/sizeof(array[0][0]). D.; sizeof(array)/sizeof(array[0]). |
|  | 试题编号：20210319165943434 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 6. | ESP32 for Arduino,电路如图所示，当按键按下时触发中断，对应的中断触发模式是? |
| --- | --- |
|  | A.; ONLOW. B.; ONHIGH. C.; RISING. D.; FALLING. |
|  | 试题编号：20210319165943325 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 7. | ESP32 for Arduino,电路如图所示，运行下列程序后，当按键按下时，下列说法正确的是? |
| --- | --- |
|  | A.; LED灯点亮. B.; LED灯熄灭. C.; LED灯闪烁. D.; LED灯亮灭状态不确定. |
|  | 试题编号：20210319165943356 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 8. | UART通信，起始位和停止位的电平分别是? |
| --- | --- |
|  | A.; 高电平和低电平. B.; 低电平和高电平. C.; 均为低电平. D.; 均为高电平. |
|  | 试题编号：20210319165943592 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 9. | millis()函数所返回时间段的计时起点是? |
| --- | --- |
|  | A.; 自控制板通电时开始. B.; 自程序编写时开始. C.; 自当前程序开始运行时开始. D.; 自控制板重启时开始. |
|  | 试题编号：20210319165943513 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 10. | 74HC595移位寄存器芯片的下列引脚中，用于串行数据输入的引脚是? |
| --- | --- |
|  | A.; SH_CP. B.; ST_CP. C.; Ds. D.; Q0. |
|  | 试题编号：20210319165943450 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 11. | ESP32主控板，设置数字引脚为输出模式时，对应的参数是？ |
| --- | --- |
|  | A.; INPUT. B.; OUTPUT. C.; INPUT_PULLUP. D.; INPUT_PULLDOWN. |
|  | 试题编号：20210319165943198 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 12. | ESP32 for Arduino程序中，采用LEDC方式进行模拟输出时，函数ledcSetup(channel,freq,bit_num)的参数中，freq的含义是? |
| --- | --- |
|  | A.; 通道编号. B.; PWM的频率. C.; 分辨率. D.; PWM值. |
|  | 试题编号：20210319165943245 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 13. | 一般情况下，Arduino UNO/NANO主控板和ESP32 WROOM模块的工作电压分别是？ |
| --- | --- |
|  | A.; 3.5V,3.3V. B.; 5V,5V. C.; 5V,3.3V. D.; 5V,3.0V. |
|  | 试题编号：20210319165943136 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 14. | 表达式0x3F&0xF3的结果是? |
| --- | --- |
|  | A.; 0x33. B.; 0xFF. C.; 0x3F. D.; 0xF3. |
|  | 试题编号：20210319165943545 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 15. | ESP32 for Arduino,下列中断触发模式中，属于上升沿触发的是? |
| --- | --- |
|  | A.; HIGH. B.; ONHIGH. C.; RISING. D.; FALLING. |
|  | 试题编号：20210319165943292 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 16. | 共阳数码管和74HC595芯片连接如下图所示，执行下列程序后，数码管显示的图形如图中红色所示，第6行shiftout程序行[ ]内的数值为? |
| --- | --- |
|  | A.; 0xF2. B.; 0xD. C.; 0xB0. D.; 0x4F. |
|  | 试题编号：20210319165943481 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 17. | 两个器件通过UART进行数据传送时，一个器件的RX引脚连接到另一个器件的? |
| --- | --- |
|  | A.; RX. B.; TX. C.; GND. D.; Vcc. |
|  | 试题编号：20210319165943561 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 18. | 下列程序的运行后，串口监视器显示的结果是? |
| --- | --- |
|  | A.; 1. B.; 2. C.; 6. D.; 12. |
|  | 试题编号：20210319165943403 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 19. | 定义从字符串对象String a = "123+456";从a中获取整数456,下列表达式正确的是？ |
| --- | --- |
|  | A.; a.substring(4).toInt(). B.; a.substring(5).toInt(). C.; a.substring(4). D.; a.substring(5). |
|  | 试题编号：20210319165943656 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 20. | ESP32 for Arduino,touchRead()函数的功能是? |
| --- | --- |
|  | A.; 检测当前的磁场强度. B.; 返回指定电容传感器引脚的中断阈值. C.; 返回指定引脚电容传感器的值. D.; 设置指定电容传感器引脚的中断阈值. |
|  | 试题编号：20210319165943277 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

二、多选题(共5题，共10分)

| 21. | 下列可以向串口发送数据的函数有？ |
| --- | --- |
|  | A.; Serial.print(). B.; Serial.read(). C.; Serial.write(). D.; Serial.println(). |
|  | 试题编号：20210319165943720 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦C¦D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D¦C¦A |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 22. | 下列选项中程序中，用于在程序中表示变量a乘以4的表达式有？ |
| --- | --- |
|  | A.; a*4. B.; a>>2. C.; a<<2. D.; a>>4. |
|  | 试题编号：20210319165943703 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A¦C |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 23. | ESP32主控板中，下列具有模拟输出功能的有？ |
| --- | --- |
|  | A.; LEDC. B.; SigmaDelta. C.; DAC. D.; ADC. |
|  | 试题编号：20210319165943671 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B¦C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 24. | 下列函数中，用于将数据指定位设置为0（复位）的函数有？ |
| --- | --- |
|  | A.; bitClear(). B.; bitSet(). C.; bitWrite(). D.; bitRead(). |
|  | 试题编号：20210319165943783 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A¦B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 25. | ESP32所集成的蓝牙外设，包含？ |
| --- | --- |
|  | A.; 经典蓝牙. B.; 低功耗蓝牙. C.; WiFi. D.; UART. |
|  | 试题编号：20210319165943767 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B¦A¦C¦D |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

三、判断题(共5题，共10分)

| 26. | ESP32 WROOM模组的MCU是单核处理器。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20210319165943892 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：错误 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 27. | 74HC595移位寄存器芯片，SH_CP引脚是上升沿传送数据。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20210319165943829 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 28. | 数组元素的下标从1开始。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20210319165943813 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：错误 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 29. | UART是同步串行通信。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20210319165943876 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：错误 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 30. | 主控板断电后，保存在EEPROM中的数据不会丢失。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20210319165943845 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |