青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（四级）

一、单选题(共20题，共80分)

| 1. | 以下选项中对Arduino的表述错误的是？ |
| --- | --- |
|  | A.; Arduino包括硬件和软件. B.; Arduino 只有一种类型的主控板. C.; Arduino是开源平台. D.; Arduino支持使用C语言编程. |
|  | 试题编号：20210319165920940 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 2. | 程序中使用红外类库，调用红外类库头文件程序正确的是? |
| --- | --- |
|  | A.; #include IRremote.h. B.; #include IRremote. C.; #include <IRremote.h>. D.; #include ‘IRremote.h’. |
|  | 试题编号：20210319165921365 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 3. | Arduino UNO/Nano主控板的13号引脚连接了? |
| --- | --- |
|  | A.; 重置按键. B.; 板载LED. C.; 上拉电阻. D.; 芯片. |
|  | 试题编号：20210319165921129 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 4. | Arduino C语言编程，程序中使用16进制的数据，下列书写正确的是？ |
| --- | --- |
|  | A.; 0xFF6897. B.; 0bFF6897. C.; FF6897. D.; FF6897(16). |
|  | 试题编号：20210319165921018 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 5. | Arduino UNO/Nano主控板是一种？ |
| --- | --- |
|  | A.; 执行器. B.; 传感器. C.; 控制器. D.; 结构体. |
|  | 试题编号：20210319165920860 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 6. | 下图程序执行后，串口监视器输出的值是? |
| --- | --- |
|  | A.; 0. B.; 10. C.; 55. D.; 56. |
|  | 试题编号：20210319165921081 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 7. | 下列超声波传感器检测距离程序中，”？”所对应的数值是? |
| --- | --- |
|  | A.; 38.00. B.; 48.00. C.; 58.00. D.; 68.00. |
|  | 试题编号：20210319165921286 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 8. | 以下数据类型中，表示布尔型数据类型的是？ |
| --- | --- |
|  | A.; int. B.; float. C.; boolean. D.; char. |
|  | 试题编号：20210319165920987 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 9. | 有关三极管的说法，错误的是? |
| --- | --- |
|  | A.; 三极管分为PNP型和NPN型. B.; 三极管是一种半导体元器件. C.; 三极管可以用一个较大的电流控制较小的电流. D.; 三极管三个引脚分别是基极，集电极，发射极. |
|  | 试题编号：20210319165921207 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 10. | 以下设备中，哪项是“带电可擦可编程只读存储器”? |
| --- | --- |
|  | A.; SRAM. B.; Flash. C.; CPU. D.; EEPROM. |
|  | 试题编号：20210319165921238 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 11. | 以下选项中，都属于自律型机器人要素的是？ |
| --- | --- |
|  | A.; 观察、思考、行为、反思. B.; 行动、轨迹、决策、执行. C.; 动作、结构、智能、感知. D.; 色彩、外形、涂料、质地. |
|  | 试题编号：20210319165920909 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 12. | 下图程序中，串口监视器输出的值是? |
| --- | --- |
|  | A.; 3.23. B.; 1. C.; 2. D.; 3. |
|  | 试题编号：20210319165921050 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 13. | 使用电位器来控制舵机转动，电位器接在A0引脚，舵机接在11号引脚。程序如图所示，第7行程序中“？”所对应的程序是? |
| --- | --- |
|  | A.. B.. C.. D.. |
|  | 试题编号：20210319165921318 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 14. | Arduino UNO/Nano主控板数字输入/输出引脚的数量是? |
| --- | --- |
|  | A.; 13个. B.; 16个. C.; 19个. D.; 20个. |
|  | 试题编号：20210319165921160 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 15. | Arduino UNO/Nano主控板是通过调整（ ）实现模拟输出。 |
| --- | --- |
|  | A.; 高电平. B.; 低电平. C.; 频率. D.; 占空比. |
|  | 试题编号：20210319165920892 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 16. | 以下符号属于算术运算符的是？ |
| --- | --- |
|  | A.; ¦¦. B.; &&. C.; ！. D.; %. |
|  | 试题编号：20210319165920972 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 17. | 电路搭建如图所示，当电位器从一端旋转至另外一端时，LED总共熄灭了4次，可能的程序为? |
| --- | --- |
|  | A.. B.. C.. D.. |
|  | 试题编号：20210319165921270 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 18. | 以下电路搭建中，电阻的作用是? |
| --- | --- |
|  | A.; 上拉电阻. B.; 下拉电阻. C.; 限流电阻. D.; 限压电阻. |
|  | 试题编号：20210319165921176 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 19. | 下图程序执行后，串口监视器输出的是? |
| --- | --- |
|  | A.; 012345. B.; 01345. C.; 135. D.; 024. |
|  | 试题编号：20210319165921097 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 20. | 利用光敏电阻检测周围环境光来控制LED灯的亮度，电路与程序如图所示。正常情况下，当时间从中午12点到晚上8点，LED灯的亮度变化是? |
| --- | --- |
|  | A.; 亮度降低. B.; 亮度提升. C.; 没有变化. D.; LED小灯不亮. |
|  | 试题编号：20210319165921349 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

二、多选题(共5题，共10分)

| 21. | 以下电子元器件属于半导体的有? |
| --- | --- |
|  | A.; LED. B.; 三级管. C.; 光敏电阻. D.; 电位器. |
|  | 试题编号：20210319165921443 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A¦B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 22. | 下列程序中，实现向引脚3输出高电平的有? |
| --- | --- |
|  | A.. B.. C.. D.. |
|  | 试题编号：20210319165921616 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A¦C |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 23. | 下列程序行中，与表达式 i=i+1; 结果相同的有? |
| --- | --- |
|  | A.; i++;. B.; i+=1;. C.; i+1;. D.; i=i++;. |
|  | 试题编号：20210319165921585 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D¦B¦A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 24. | Arduino UNO/Nano主控板支持PWM的引脚有? |
| --- | --- |
|  | A.; 3. B.; 5. C.; 6. D.; 9. |
|  | 试题编号：20210319165921396 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C¦D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C¦B¦D¦A |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 25. | 外接电源连接到Arduino UNO/Nano主控板的Vin引脚时，外接电源的电压可以为? |
| --- | --- |
|  | A.; 5V. B.; 9V. C.; 12V. D.; 16V. |
|  | 试题编号：20210319165921427 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：B¦C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C¦B |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

三、判断题(共5题，每题2分，共10分)

| 26. | 舵机和直流电机都属于执行机构。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20210319165921569 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 27. | Arduino UNO/Nano主控板的工作电压是5V。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20210319165921538 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 28. | Arduino IDE编译的过程是将文本程序转化为二进制编码程序的过程。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20210319165921474 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 29. | C语言中，switch语句用于循环结构。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20210319165921490 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：错误 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 30. | Arduino UNO/Nano主控板可以通过USB、DC插座以及任意引脚供电。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20210319165921522 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：错误 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |