全国青少年机器人技术等级考试

实操题（六级）及评分标准

- 实操考题

主题：步进电机姿态控制

通过MPU6050姿态传感器控制舵机的转动角度。

器件：ESP32主控、MPU6050姿态传感器1个、步进电机1个、步进电机驱动器1个及相关器件，以上部件均可采用分立器件。

要求：

- 系统启动后，步进电机先左转90度，回到中间位置；然后右转90度，再回到中间位置。

- 通过MPU6050姿态传感器的姿态角控制步进电机，自行决定采用俯仰角、偏航角、滚转角其中之一来控制部件电机的转动角度。并将所采用姿态角的当前数值输出到串口监视器。

- 当姿态角的角度值为0度时，步进电机处于中间位置。

- 当姿态角的角度值为90度时，步进电机处于右转90度位置。

- 当姿态角的角度值为-90度时，步进电机处于左转90度位置。

- 程序采用C代码编写。

- 未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。

- 编写程序文件命名规则为：DJKS6_身份证号，考试完毕拷贝上交备案。

- 程序编写过程中不得打开库例程和其它程序，如发现，实操成绩按照0分处理。

参考资料：

AccelStepper类库头文件和相关类库函数如下，供参考。

头文件：AccelStepper.h

类库对象：AccelStepper(mode, pin1,pin2,pin3,pin4)

成员函数：

setAcceleration(val);		//设置步进电机转动时的加速度。

setMaxSpeed(val);			//设置步进电机转动的最大允许速度。

setSpeed(val);				//设置步进电机恒定转动时的速度值。

runSpeed();					//启动步进电机以设定的速度值恒定转动

currentPosition();			//返回当前的位置值

moveTo(val);				//设置步进电机运转的目标位置

run();						//启动步进电机按照设定的加速度和最大速度运转。

setCurrentPosition(val); 	//设置当前位置为指定值

distanceToGo(val);  		//返回当前位置到目标位置之间的脉冲数。

教材说使用类库MPU6050_tockn-1.5.2的例程如下，供参考。

#include <MPU6050_tockn.h>

#include <Wire.h>

MPU6050 mpu6050(Wire);

void setup() {

Serial.begin(9600);

Wire.begin();

mpu6050.begin();

mpu6050.calcGyroOffsets(true);

}

void loop() {

mpu6050.update();

Serial.print("angleX : ");

Serial.print(mpu6050.getAngleX());

Serial.print("\tangleY : ");

Serial.print(mpu6050.getAngleY());

Serial.print("\tangleZ : ");

Serial.println(mpu6050.getAngleZ());

- }

- 评分组成

实操题总分100分，由两部分组成，分别为：电路搭设和功能呈现。其中电路搭设分值20分，功能呈现80分。

- 电路搭设评分 -- 总分20分

电路搭设得分由两部分组成：原器件得分（6分）和电路搭设得分（14分）。

原器件：

- ① 步进电机								2分

- ② 步进电机驱动器						2分

- ③ MPU6050姿态传感器					2分

电路搭设：

- ④ MPU6050姿态传感器与主控板正确连接	4分

- ⑤ 步进电机和步进电机驱动模块正确连接	4分

- ⑥ 步进电机驱动模块与主控板正确连接		6分

- 功能呈现评分 -- 总分80分

- ① 系统启动后，步进电机实现左转90度，然后回到中间位置，得10分。

- ② 步进电机实现右转90度，然后回到中间位置，得10分。

- ③ 实现将MPU6050当前姿态角的数值显示在串口监视器，得10分。

- ④ 实现当串口监视器姿态角的数值为90度时，步进电机处于右转90度位置，得25分。

- ⑤ 实现当串口监视器姿态角的数值为-90度时，步进电机处于左转90度位置，得25分。