- 实操考题

主题：角度指示器

器件：LED灯模块2个（分别为LED_A和LED_B）、电位器模块1个、SSD1306 OLED显示屏、步进电机及步进电机驱动器各1个及相应器件（也可使用分立器件结合面包板搭建）。

要求：

- 通过电位器旋转控制步进电机的转动角度和LED灯的亮灭。

- 步进电机的转动角度范围：-90~90度。

- 将当前电位器的返回值和步进电机的当前角度显示在SSD1306 OLED显示屏上，显示格式为：电位器的返回值 -- 步进电机的当前角度值。

- 当电位器旋钮的处于中间位置时，步进电机处于0度位置，LED_A和LED_B均熄灭。

- 当电位器返回最大值时，步进电机旋转至90度位置，LED_A闪烁，LED_B熄灭。

- 当步进电机由0度旋转至90度时，LED_A由熄灭至最亮，LED_B熄灭。

- 当电位器返回最小值时，步进电机旋转至-90度位置，LED_B闪烁，LED_A熄灭。

- 当步进电机由0度旋转至-90度时，LED_B由熄灭至最亮，LED_A熄灭。

- 步进电机采用梯形加减速控制。

- 可在步进电机旋转轴粘贴胶带或其它方式，以便于观察步进电机的转动角度。

- 程序采用C代码编写。

- 未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。

- 编写程序文件命名规则为：DJKS6_身份证号，考试完毕上传备案。

- 程序编写过程中不得打开库例程和其它程序，如发现，实操成绩按照0分处理。

说明：AccelStepper类库头文件和相关类库函数如下，供参考。

头文件：AccelStepper.h

类库对象：AccelStepper(mode, pin1,pin2,pin3,pin4)

成员函数：

setAcceleration(val);		//设置步进电机转动时的加速度。

setMaxSpeed(val);			//设置步进电机转动的最大允许速度。

setSpeed(val);				//设置步进电机恒定转动时的速度值。

runSpeed();					//启动步进电机以设定的速度值恒定转动

currentPosition();			//返回当前的位置值

moveTo(val);				//设置步进电机运转的目标位置

run();						//启动步进电机按照设定的加速度和最大速度运转。

setCurrentPosition(val); 	//设置当前位置为指定值

distanceToGo(val);  		//返回当前位置到目标位置之间的脉冲数。

Ssd1306Console类库头文件和相关类库函数如下，供参考。

头文件：   ssd1306.h   ssd1306_console.h

类库对象： Ssd1306Console

部分成员函数：

ssd1306_128x64_i2c_init();   //初始化SSD1306显示屏

ssd1306_clearScreen();  //清除屏幕

ssd1306_setFixedFont(ssd1306xled_font6x8); //设置显示的字体为ssd1306xled_font6x8。

- 评分组成

实操题总分100分，由两部分组成，分别为：电路搭设和功能呈现。其中电路搭设分值20分，功能呈现80分。

面试官需针对以下“三、电路搭设”、“四、程序功能实现”逐条进行提问打分，

如：1、请考生展示模型，有LED灯、电位器、SSD1306 OLED显示屏吗，请指出；

2、展示步进电机驱动模块和主控板	是否链接，展示步进电机和步进电机驱动模块是否连接，展示SSD1306 OLED显示屏和主控板是否连接	。

按照程序功能实现依次让考生展示并评分。

- 电路搭设评分 -- 总分20分

电路搭设得分由两部分组成：原器件得分（10分）和电路搭设得分（10分）。

原器件：

- LED灯（或模块）		2分

- 电位器					2分

- SSD1306 OLED显示屏	2分

电路搭设：

- 步进电机驱动模块和主控板正确连接			6分

- 步进电机和步进电机驱动模块正确连接			4分

- SSD1306 OLED显示屏和主控板正确连接			4分

- 功能呈现评分 -- 总分80分

- 当电位器旋钮的处于中间位置时，LED_A和LED_B均熄灭，得10分。

- 当电位器返回最大值时，步进电机旋转至90度位置，LED_A闪烁，LED_B熄灭得15分。

- 当步进电机由0度旋转至90度时，LED_A由熄灭至最亮，LED_B熄灭，得10分。

- 当电位器返回最小值时，步进电机旋转至-90度位置，LED_B闪烁，LED_A熄灭，得15分。

- 当步进电机由0度旋转至-90度时，LED_B由熄灭至最亮，LED_A熄灭，得10分。

- SSD1306实时显示“电位器的返回值 -- 步进电机的当前角度值”，得10分。

- 当电位器再次处于中间位置时，步进电机的角度偏度和启动时相比小于5度，得10分。