青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（四级）

一、试题说明(共1题，每题100分，共100分)

| 1. | 主题： 红外遥控小风扇 器件： 红外遥器和红外接收模块各1个、舵机1个、小马达1个、主控板、马达驱动模块及相关器件（也可使用分立电子元器件结合面包板搭建）。 要求： （1）通过红外遥控，控制小风扇的启停及其摇摆。 （2）红外遥控器数字2键，控制小风扇启停，当第1次按下数字2键时，小风扇启动，再次按下时，小风扇停止，依次反复。当小风扇启动时，小风扇以中等转速旋转。 （3）将控制小风扇旋转对应的PWM值，发送到串口监视器。 （4）当小风扇启动时，每按下红外遥控器数字1键，小风扇速度对应的PWM值减5，直至停止。 （5）当小风扇启动时，每按下红外遥控器数字3键，小风扇速度对应的PWM值加5，直至最大转速。 （6）红外遥控器数字5键，控制小风扇摇摆，当第1次按下数字5键时，小风扇左右连续摆动，再次按下时，小风扇处于中间90度位置，依次反复。 （7）当小风扇处于停止状态时，点击红外遥控器数字5键，小风扇不会左右摇摆。 （8）控制程序采用C/C++代码编写，不得使用图形化软件编写。 （9）未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。 （10）程序编写过程中不得打开库例程和其它程序，如发现，实操成绩按照0分处理。 说明： 请考生在实操考试结束前，按如下要求提交程序文件。 (1) 将所有程序文件放在一个文件夹，并将文件夹命名为：DJKS4_身份证号； (2) 将程序文件压缩为"rar或zip"格式，大小5M以下，1个文件； (3) 将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传。 参考程序： 舵机类库及常用成员函数如下，供参考。红外遥控提供示例供参考。 舵机类库： 头文件：Servo.h 类库对象：Servo 成员函数： attach(Pin) //指定引脚的关联引脚 write(angel) //功能是让舵机转动到指定的角度。 红外遥控例程： #include <IRremote.h> const int RECV_PIN = 12; IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; void setup(){ Serial.begin(9600); irrecv.enableIRIn(); } void loop() { if (irrecv.decode(&results)) { Serial.println(results.value, HEX); irrecv.resume(); } delay(100); } |
| --- | --- |