青少年机器人技术等级考试

三级实操考题及评分标准（2021-9月）

- 实操考题

主题：时间可调自助红绿灯

器件：Atmega328P主控板1块，交通灯模块2个，电位器模块1个，按键模块1个，蜂鸣器模块1个。以上模块也可使用分立器件结合面包板搭建。

任务要求：

- 当自助式红绿灯的按钮没有被按下时，主路显示为绿灯,人行道显示为红灯。

- 当按钮被按下后，主路的绿灯延时2秒后由绿灯经黄灯转换为红灯。

- 当主路为红灯时，人行道的绿灯点亮并闪烁，闪烁时间间隔为500毫秒。

- 人行道的通行时间为8秒~12秒，可以通过电位器调整，并将当前的通行时间显示在串口监视器上。

- 当人行道的绿灯还剩余4秒时，绿灯快速闪烁，闪烁时间间隔为250毫秒，提醒行人快速通过。

- 当人行道的绿灯还剩余4秒，绿灯快速闪烁的同时，声音提醒。声音提醒的方式选用蜂鸣器模块。

- 人行道通行时间结束，人行道红灯点亮，主路绿灯点亮，蜂鸣器静音。

- 根据上述要求，绘制流程图。

- 未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。

- 编写程序文件命名规则为：DJKS3_身份证号，考试完毕上传备案。

- 程序编写过程中不得打开库例程和其它程序，如发现，实操成绩按照0分处理。

- 评分组成

实操题总分100分，由三部分组成，分别为：流程图、电路搭设和功能呈现。其中流程图分值20分，电路搭设分值20分，功能呈现分值60分。

- 流程图评分 -- 总分20分

说明：本程序有多种实现方法，只要效果符合要求即可。编写程序文件命名规则为：DJKS3_身份证号，考试完毕确认考生在考试页面以附件形式上传。

流程图绘制：

- 【起始框】有且绘制正确（2分）

- 【输入框】有且绘制正确（2分）

- 【判断框】有且绘制正确（2分）

- 【连接线】有闭环（2分）

- 流程图绘制整齐（4分）

流程图功能：

- 表达言辞清晰（4分）

- 表达基本正确（4分）

- 电路搭设（共20分）

原器件：

- 装置中包含交通灯模块或LED灯，得4分;

- 装置中包含按键模块，得4分;

- 装置中包含蜂鸣器模块，得4分;

电路搭设：

- 电位器模块连接到A0-A5（A7）模拟输入引脚，得4分;

- 交通灯模块或LED灯正确连接，得4分;

- 程序功能实现（共60分）

- 系统通电后，实现当自助式红绿灯的按钮没有被按下时，主路显示为绿灯,人行道显示为红灯,得5分。

- 实现当按钮被按下后，主路的绿灯延时2秒后由绿灯经黄灯转换为红灯，得5分。

- 实现当主路为红灯时，人行道的绿灯点亮并闪烁，闪烁时间间隔为500毫秒，得5分。

- 实现人行道的通行时间为8秒~12秒，可以通过电位器调整，得10分，该项可通过绿灯闪烁的次数来判断。

- 实现当人行道的绿灯还剩余4秒时，绿灯快速闪烁，闪烁时间间隔为250毫秒，提醒行人快速通过，得10分。

- 实现通过蜂鸣器进行声音提醒。当绿灯快速闪烁时，蜂鸣器发出蜂鸣的声音，得20分。

- 实现人行道通行时间结束，人行道红灯点亮，主路绿灯点亮，得5分。