青少年机器人技术等级考试

实操题（六级）及评分标准（2021-9月）

- 实操考题

主题：电位器控制直流电机转动

器件：ESP32主控、码盘、光电对管、SSD1306 OLED显示屏、按键模块、直流电机驱动模块、直流电机、电位器。

要求：

- 通过按键控制电机启停。当按键模块按下后，电机开始转动；当再次按下按键模块，直流电机转动停止。

- 通过电位器控制电机的转动范围，直流电机在转动范围内正反循环转动。

- 当电位器位于一侧端部时，直流电机的循环转动范围是0°~180°；当电位器位于另一侧端部时，直流电机的循环转动范围是0°~360°；当电位器位于两端中间位置时，直流电机在相应的转动范围内正反循环转动。

- 正反循环转动是指当马达旋转至转动范围的上限或下限时，停止并反向转动。

- 通过码盘和光电对管模块，采用中断控制直流电机的旋转位置。

- 将光电对管读取的码盘读数实时显示到OLED显示屏上。

- 控制程序采用C代码编写。

- SSD1306 OLED显示屏可使用教材对应的库，其它程序编写均不得使用外部库调用。

- 直流电机、码盘及光电对管需有效固定。

- 为了方便展示效果，可知直流电机轴上安装车轮或其它标志物。

- 未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。

- 编写程序文件命名规则为：DJKS6_身份证号，考试完毕拷贝上交备案。

说明：Ssd1306Console类库头文件和相关类库函数如下，供参考。

头文件：   ssd1306.h   ssd1306_console.h

类库对象： Ssd1306Console

部分成员函数：

ssd1306_128x64_i2c_init();   	//初始化SSD1306显示屏

ssd1306_clearScreen();  		//清除屏幕

ssd1306_setFixedFont(ssd1306xled_font6x8);  //设置显示的文字字体为ssd1306xled_font6x8。

Ssd1306Console.println()		//输出内容到SSD1306显示屏

- 评分组成

实操题总分100分，由两部分组成，分别为：电路搭设和功能呈现。其中电路搭设分值20分，功能呈现80分。

- 电路搭设评分 -- 总分20分

原器件：

- 按键模块									4分

- 电位器										4分

- SSD1306 OLED显示屏						4分

电路搭设：

- 码盘、光电对管、直流电机有效固定		8分

- 功能呈现评分 -- 总分80分

- 实现按键模块按下后，电机开始转动，得10分；

- 实现电机正反循环旋转，得10分；

- 实现电机转动后，OLED显示屏显示码盘的中断数据，得10分；

- 当电位器旋转至一侧端部时，实现直流电机在0°~180°范围内循环转动，得20分

- 当电位器旋转至另一侧端部时，实现直流电机在0°~360°范围内循环转动，得20分；

- 实现再次按下按键模块后，电机停止转动，得10分。