青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（五级）

分数：100.00            题数：30

一、单选题（共20题，共80分）

1. 74HC595移位寄存器芯片的SH_CP引脚，其作用说法正确的是？（ ）

A、串行数据输入引脚

B、控制串行数据输入的速度

C、用于级联时，在芯片间传送数据

D、锁存时钟引脚

题型：单选题

答案：B

难度：

试题解析：

2.

运行下列程序，串口监视器显示的结果是？（ ）

&nbsp;

A、Hello

B、HelloW

C、World!

D、orld!

题型：单选题

答案：A

难度：一般

试题解析：

3. ESP32主控板采用LEDC进行模拟输出时，最多可实现模拟输出的通道数是？（ ）

A、2

B、8

C、16

D、34

题型：单选题

答案：C

难度：

试题解析：

4.

共阴数码管和74HC595芯片连接如下图所示，执行下列程序后，数码管显示的图形如图中红色所示，shiftout程序行[ ]内的数值为？（ ）

A、0x09

B、0x90

C、0xF6

D、0x6F

题型：单选题

答案：C

难度：一般

试题解析：

5. ESP32 for Arduino中，程序Serial.printf()中表示换行的转义字符是？（ ）

A、\n

B、\t

C、\r

D、\\

题型：单选题

答案：A

难度：

试题解析：

6. 正常情况下，ESP32主控板引脚输出高电平时，引脚的电压为？（ ）

A、2.3V

B、3.3V

C、3.5V

D、5V

题型：单选题

答案：B

难度：

试题解析：

7.

下列程序的运行后，串口监视器显示的结果是？（ ）

A、0

B、2

C、4

D、5

题型：单选题

答案：C

难度：一般

试题解析：

8. 表达式0x5B|0xB5的结果是？（ ）

A、0x11

B、0xFF

C、0x5B

D、0xB5

题型：单选题

答案：B

难度：

试题解析：

9.

ESP32 for Arduino,电路如图所示，当按键保持按下状态时触发中断，对应的中断触发模式是？（ ）

A、ONLOW

B、ONHIGH

C、RISING

D、FALLING

题型：单选题

答案：A

难度：一般

试题解析：

10. 表达式0xFF&0xAA的结果是？（ ）

A、0xFF

B、0xAA

C、0xFA

D、0xAF

题型：单选题

答案：B

难度：一般

试题解析：

11. 两个器件通过UART进行数据传送时，一个器件的TX引脚连接到另一个器件的？（ ）

A、RX

B、TX

C、GND

D、Vcc

题型：单选题

答案：A

难度：

试题解析：

12. ESP32程序中模拟输入取样分辨率设置语句为analogSetWidth(10)，函数analogRead()返回的最小值是？（ ）

A、0

B、255

C、1023

D、4095

题型：单选题

答案：A

难度：一般

试题解析：

13.

ESP32 for Arduino,电路如图所示，运行下列程序后，当按键按下时，下列说法正确的是？（ ）

A、按键按下时LED灯点亮

B、按键按下时LED灯熄灭

C、按键按下时LED灯闪烁

D、按键按下时LED灯亮灭状态不确定

题型：单选题

答案：A

难度：一般

试题解析：

14.

下列程序输出的结果是？（ ）

A、

B、

C、

D、其余选项都不对

题型：单选题

答案：C

难度：一般

试题解析：

15. ESP32 for Arduino采用LEDC方式进行模拟输出时，函数ledcDetachPin()的作用是？（ ）

A、设置LEDC的通道参数

B、将指定通道上的PWM信号输出到GPIO引脚

C、终止指定引脚的PWM信号输出

D、向指定通道输出PWM信号

题型：单选题

答案：C

难度：一般

试题解析：

16. ESP32 for Arduino,触摸传感器函数touchRead()返回值的范围是？（ ）

A、0~255

B、0~1023

C、0~4095

D、可通过参数设置范围值

题型：单选题

答案：A

难度：

试题解析：

17. ESP32主控板，设置数字引脚为内部上拉输入模式时，对应的参数是？（ ）

A、INPUT

B、OUTPUT

C、INPUT_PULLUP

D、INPUT_PULLDOWN

题型：单选题

答案：C

难度：一般

试题解析：

18.

运行下列程序，串口监视器显示的结果是？（ ）

A、48 9 48

B、48 9 0

C、48	0

D、0	0

题型：单选题

答案：D

难度：一般

试题解析：

19. UART发送数据的先后顺序，下列说法正确的是？（ ）

A、起始位、校验位、数据位、停止位

B、起始位、数据位、校验位、停止位

C、起始位、数据位、停止位、校验位

D、起始位、停止位、数据位、校验位

题型：单选题

答案：B

难度：

试题解析：

20. ESP32 for Arduino,下列中断触发模式中，属于高电平触发的是？（ ）

A、ONLOW

B、ONHIGH

C、RISING

D、HIGH

题型：单选题

答案：B

难度：

试题解析：

二、多选题（共5题，共10分）

21. 有关millis()函数下列说法正确的是？（ ）

A、millis()函数返回当前程序自开始运行至当前的时间

B、millis()函数返回的时间单位为微秒

C、系统长时间运行时，要预防保存millis()函数返回值的变量可能会发生数据溢出

D、在程序运行时，可将millis()函数的返回值归0，以防止数据溢出

题型：多选题

答案：A|C

难度：一般

试题解析：

22. 下列选项中程序中，用于在程序中表示变量a除以4的表达式有？（ ）

A、a/4

B、a>>2

C、a

D、a>>4

题型：多选题

答案：A|B

难度：

试题解析：

23.

ESP32 for Arduino ,读取按键开关的返回值，当不采用外部电阻上拉或下拉时，程序中[ ]的值可以为？（ ）

A、INPUT

B、OUTPUT

C、INPUT_PULLUP

D、INPUT_PULLDOWN

题型：多选题

答案：C|D

难度：一般

试题解析：

24. 关于ESP32 WROOM模块外设中，Arduino UNO/Nano主控板所不具备的是？（ ）

A、霍尔传感器

B、蓝牙

C、ADC

D、DAC

题型：多选题

答案：A|B|D

难度：

试题解析：

25. 下列函数中，用于将数据指定位设置为1的函数有？（ ）

A、bitClear()

B、bitSet()

C、bitWrite()

D、bitRead()

题型：多选题

答案：B|C

难度：

试题解析：

三、判断题（共5题，共10分）

26. 74HC595移位寄存器芯片，SH_CP引脚是低电平是传送数据到移位寄存器。

题型：判断题

答案：错误

难度：一般

试题解析：

27. 定义二维数组时，如果给数组元素赋初值，则第一维和第二维的长度声明可省略。

题型：判断题

答案：错误

难度：一般

试题解析：

28. UART发送数据时，起始位为高电平。

题型：判断题

答案：错误

难度：一般

试题解析：

29. 主控板断电后，EEPROM中存储的数据会丢失。

题型：判断题

答案：错误

难度：一般

试题解析：

30. UART发送数据时，必须有校验位。

题型：判断题

答案：错误

难度：一般

试题解析：