青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（六级）

分数：100.00            题数：30

一、单选题（共20题，共80分）

1. 下列有关SPI通信描述错误的是？（ ）

A、SPI是同步通信

B、SPI是全双工通信

C、SPI是串行通信

D、SPI通信中，每个从设备有唯一地址

题型：单选题

答案：D

难度：

试题解析：

2. MPU6050姿态传感器中，Accelerator传感器单元用于获取？（ ）

A、加速度原始数据

B、角速度原始数据

C、姿态角原始数据

D、位移原始数据

题型：单选题

答案：A

难度：

试题解析：

3. TCP/IP协议四层模型中，与最终用户直接接触的是？（ ）

A、网络接口层

B、传输层

C、网络层

D、应用层

题型：单选题

答案：D

难度：

试题解析：

4. 关于I2C串行通信，下列说法不正确的是？（ ）

A、I2C总线上的器件有主设备和从设备之分

B、启动数据传送由主设备发起

C、终止数据传送由从设备发起

D、I2C通信中从设备都有一个唯一的地址

题型：单选题

答案：C

难度：一般

试题解析：

5. MPU6050姿态传感器获取的原始数据，经过数据融合，获得传感器的姿态角，其中表示传感器上下角度变化和左右角度变化的姿态角分别是？（ ）

A、俯仰角 滚转角

B、偏航角 俯仰角

C、滚转角 偏航角

D、俯仰角 偏航角

题型：单选题

答案：D

难度：

试题解析：

6. 客户端发送HTTP请求的方法中，用于向服务器发送索取数据请求的方法是？（ ）

A、GET

B、PUT

C、POST

D、PATCH

题型：单选题

答案：A

难度：

试题解析：

7.

下列程序通过WiFi类库提供的成员函数，将当前ESP32设置为AP，建立WiFi，程序中[ ]所对应的成员函数是？（ ）

A、begin

B、softAP

C、connect

D、softAPIP

题型：单选题

答案：B

难度：一般

试题解析：

8. 在TCP/IP通信中，率先发起通信请求的是 ？（ ）

A、主设备

B、从设备

C、服务器

D、客户端

题型：单选题

答案：D

难度：

试题解析：

9. HTML文档中，&lt;head&gt;标签的作用是？（ ）

A、标记网页的开始和结尾

B、标记网页头部的开始和结尾

C、标记网页主题的开始和结尾

D、标记网页段落的开始和结尾

题型：单选题

答案：B

难度：一般

试题解析：

10. I2C串行通信空闲时，下列有关SDA和SCL数据线的电平说法正确的是？（ ）

A、两者均为高电平

B、两者均为低电平

C、SDA为低电平，SCL为高电平

D、SDA为高电平，SCL为低电平

题型：单选题

答案：A

难度：一般

试题解析：

11. ESP32 for Arduino的I2C类库的下列成员函数中，用于指定从设备地址，并将地址加入到发送数据队列的成员函数是 ？（ ）

A、Wire.begin()

B、Wire.beginTransmission()

C、Wire.endTransmission()

D、Wire.requestFrom()

题型：单选题

答案：B

难度：

试题解析：

12. IPv6的地址长度是IPv4地址长度的？（ ）

A、2倍

B、4倍

C、8倍

D、16倍

题型：单选题

答案：B

难度：一般

试题解析：

13. SPI通信中，有关MOSI数据线描述正确的是？（ ）

A、从机选择线

B、串行时钟线

C、用于从机向主机发送数据

D、用于主机向从机发送数据

题型：单选题

答案：D

难度：

试题解析：

14. 下列命令中，可以用于查看当前计算机IP配置的命令是？（ ）

A、ipconfig

B、msconfig

C、ping

D、Regedit

题型：单选题

答案：A

难度：

试题解析：

15. 步进电机类库AccelStepper的成员函数中，用于设定梯形加减速中恒定转速的成员函数是？（ ）

A、setMaxSpeed()

B、setSpeed()

C、runSpeed()

D、setAcceleration()

题型：单选题

答案：A

难度：

试题解析：

16. 在浏览器中，输入如下数据，不能访问到网页的是？（ ）

A、域名

B、IP地址

C、统一资源定位符URL

D、端口号

题型：单选题

答案：D

难度：

试题解析：

17. PID控制中P控制是指？（ ）

A、比例控制

B、积分控制

C、微分控制

D、开环控制

题型：单选题

答案：A

难度：

试题解析：

18. I2C串行通信，下列关于SDA引脚说法正确的是？（ ）

A、SDA传送时钟信号

B、SDA传送数据信号

C、SDA可以同时双向传送

D、SDA上的数据信号只能单向传送

题型：单选题

答案：B

难度：

试题解析：

19. 下列步进电机结构分类中，当前广泛使用的步进电机属于？（ ）

A、无刷式步进电机

B、反应式步进电机

C、永磁式步进电机

D、混合式步进电机

题型：单选题

答案：D

难度：一般

试题解析：

20. ESP32主控板和OLED1306通过I2C进行数据交互，ESP32主控板和OLED1306分别为？（ ）

A、主设备  从设备

B、主设备  主设备

C、从设备  从设备

D、从设备  主设备

题型：单选题

答案：A

难度：

试题解析：

二、多选题（共5题，共10分）

21. PID控制器常用的组合有？（ ）

A、PI

B、PD

C、PID

D、ID

题型：多选题

答案：A|B|C

难度：

试题解析：

22. 有关TCP/IP协议下列说法正确的是？（ ）

A、TCP/IP协议是一系列协议家族的统称

B、TCP/IP协议包含了TCP协议和IP协议

C、TCP/IP四层模型分别是：应用层、网络层、传输层、网络接口层

D、TCP/IP协议当前Internet的基础协议

题型：多选题

答案：A|B|C|D

难度：一般

试题解析：

23. 关于步进电机，如下描述正确的是？（ ）

A、步进电机的角位移量和电脉冲数成正比

B、通过改变电脉冲的频率，可实现步进电机速度的调节

C、在不丢步的情况下，步进电机的误差不会长期累积

D、步进电机可用于开环系统中作为执行元件

题型：多选题

答案：A|B|C|D

难度：一般

试题解析：

24. ESP32主控板提供的WiFi工作模式有？（ ）

A、STA

B、AP

C、STA+AP

D、Server

题型：多选题

答案：A|B|C

难度：一般

试题解析：

25. SPI串行通信一般由如下数据线组成？（ ）

A、MOSI

B、MISO

C、SCLK

D、SS

题型：多选题

答案：A|B|C|D

难度：

试题解析：

三、判断题（共5题，共10分）

26. 通常情况下，Web服务的端口号是80。

题型：判断题

答案：正确

难度：一般

试题解析：

27. 最后一个IPv4地址，已于2019年分配完毕。

题型：判断题

答案：正确

难度：一般

试题解析：

28. ESP32芯片集成了WiFi和双模蓝牙功能。

题型：判断题

答案：正确

难度：一般

试题解析：

29. SPI通信的时钟频率可以在初始化时设定。

题型：判断题

答案：正确

难度：一般

试题解析：

30. 步进电机的步距角是每改变一次通电方式，转子所转动的角度。

题型：判断题

答案：正确

难度：一般

试题解析：