青少年机器人技术等级考试

三级实操考题及评分标准（2021-12月）

- 实操考题

主题：SOS指示灯

器件：Atmega328P主控板1块，LED模块1个，按键模块1个，蜂鸣器模块1个及相应辅件。以上模块也可使用分立器件结合面包板搭建。

任务要求：

- 摩尔斯电码是一种早期的数字化通信形式，它依靠一系列的点和划来传递编码信息。它的代码包含5种，分别为：点（ · ）、划（-）、每个字符内部短的停顿（在点和划之间的停顿）、每个字符之间中等的停顿以及单词之间长的停顿所组成。

- 摩尔斯电码代码时间是以点为基准，具体规则如下：

- 点（ · ）：一个时间长度单位

- 划（ - ）：三个点的长度；

- 每个字符内部短停顿（在点和划之间的停顿）：一个点的长度；

- 每个字符之间中等停顿：三个点的长度；

- 每个单词之间长停顿：七个点的长度。

- 求救信号SOS对应的摩尔斯电码为：···---···。其中S的摩尔斯电码为···，O的摩尔斯电码为：---。

- 本主题通过控制LED灯的亮灭时长来模拟发送SOS求救信号。具体要求如下：

- 当按键没有被按下时，LED灯处于呼吸灯的状态（逐渐变亮，逐渐熄灭，依次反复），蜂鸣器静音。

- 当按键按下后，LED灯发出3次SOS信号，同时蜂鸣器发出声音；

- 当SOS信号发送完毕，LED灯保持初始呼吸灯状态，同时蜂鸣器静音。

- 摩尔斯电码中点（ · ）的时间长度为300毫秒。

- 根据上述要求，绘制流程图。

- 呼吸灯的呼吸频率自行确定，需要能呈现出呼吸灯效果。

- 未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。

- 编写程序文件命名规则为：DJKS3_身份证号，考试完毕上传备案。

- 程序编写过程中不得打开库例程和其它程序，如发现，实操成绩按照0分处理。

- 评分组成

实操题总分100分，由三部分组成，分别为：流程图、电路搭设和功能呈现。其中流程图分值20分，电路搭设分值20分，功能呈现分值60分。

- 流程图评分 -- 总分20分

流程图绘制：

- 【起始框】有且绘制正确（2分）

- 【输入框】有且绘制正确（2分）

- 【判断框】有且绘制正确（2分）

- 【连接线】有闭环（2分）

- 流程图绘制整齐（4分）

流程图功能：

- 表达言辞清晰（4分）

- 表达基本正确（4分）

- 电路搭设（共20分）

原器件：

- 装置中包含LED灯模块或LED灯，得4分;

- 装置中包含按键模块或按键开关，得4分;

- 装置中包含蜂鸣器模块或蜂鸣器，得4分;

电路搭设：

- LED灯连接到模拟输出引脚（5/6/9/10），得8分;

- 程序功能实现（共60分）

- 系统通电后，当按键没有被按下时，LED灯处于呼吸灯的状态（逐渐变亮，逐渐熄灭，依次反复），得20分。

- 系统通电后，当按键没有被按下时，蜂鸣器静音，得5分。

- 当按键按下后，LED灯发出3次SOS信号，得20分

- 当按键按下后，LED灯发出SOS信号的同时，蜂鸣器发出声音，得10分；

- 当SOS信号发送完毕，LED灯保持初始呼吸灯状态，同时蜂鸣器静音，得5分