青少年机器人技术等级考试

实操题（六级）及评分标准（2021-12月）

- 实操考题

主题：姿态传感器控制直流电机转动

通过MPU6050姿态传感器控制直流电机的转动速度和方向。

器件：ESP32主控板、MPU6050姿态传感器模块1个、直流电机1个、直流电机驱动器1个、按键模块1个及相关器件，以上部件均可采用分立器件。

要求：

- 通过按键开关控制整个装置的运行，当第一次按下按键时，装置启动，板载LED灯点亮；当再次按下按键时，装置停止运行，板载LED灯熄灭，依此反复。

- 通过MPU6050姿态传感器的姿态角控制直流电机的转动，考生自行决定采用俯仰角、偏航角、滚转角其中之一来控制直流电机的转动。并将当前所采用姿态角的数值和电机转速的PWM值输出到串口监视器。

- 当姿态角的角度值为-10~10度时，直流电机处于停止状态。

- 当姿态角的角度值为-90~-10度时，直流电机正转，直流电机的转速随着倾角的增大而增大，随着倾角的减小而减慢。

- 当姿态角的角度值为10~90度时，直流电机反转，直流电机的转速随着倾角的增大而增大，随着倾角的减小而减慢。

- 程序采用C代码编写。MPU6050姿态传感器的数据读取可以调用类库。直流电机的控制不得调用类库

- 未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。

- 编写程序文件命名规则为：DJKS6_身份证号，考试完毕拷贝上交备案。

- 程序编写过程中不得打开库例程和其它程序，如发现，实操成绩按照0分处理。

参考资料：

教材所使用类库MPU6050_tockn-1.5.2的例程如下，供参考。

#include <MPU6050_tockn.h>

#include <Wire.h>

MPU6050 mpu6050(Wire);

void setup() {

Serial.begin(9600);

Wire.begin();

mpu6050.begin();

mpu6050.calcGyroOffsets(true);

}

void loop() {

mpu6050.update();

Serial.print("angleX : ");

Serial.print(mpu6050.getAngleX());

Serial.print("\tangleY : ");

Serial.print(mpu6050.getAngleY());

Serial.print("\tangleZ : ");

Serial.println(mpu6050.getAngleZ());

- }

- 评分组成

实操题总分100分，由两部分组成，分别为：电路搭设和功能呈现。其中电路搭设分值20分，功能呈现80分。

- 电路搭设评分 -- 总分20分

原器件：

- 装置中包含直流电机及直流电机驱动模块，得4分

- 装置中包含MPU6050姿态传感器，得4分

- 装置中包含按键模块，得4分

电路搭设：

- MPU6050姿态传感器与主控板正确连接，得4分

- 直流电机驱动模块与主控板正确连接，得4分

- 功能呈现评分 -- 总分80分

- 实现当第一次按下按键时，LED灯点亮，装置启动，得10分。

- 实现将控制用姿态角的数值和直流电机的PWM值输出到串口监视器，得10分。

- 实现当姿态角的角度值为-10~10度时，直流电机处于停止状态，得10分。

- 实现当姿态角的角度值为-90~-10度时，直流电机正转，得10分。

- 实现当直流电机正转时，直流电机的转速随着倾角的增大而增大，随着倾角的减小而减慢，得10分。

- 实现当姿态角的角度值为10~90度时，直流电机反转，得10分。

- 实现当直流电机反转时，直流电机的转速随着倾角的增大而增大，随着倾角的减小而减慢，得10分。

- 实现当再次按下按键时，LED灯熄灭，装置停止运行，得10分。