青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（四级）-测评师

一、电路搭设(共1题，每题20分，共20分)

| 1. | 电路搭设 原器件： （1）装置中包含2个LED灯模块或LED灯；（4分） （2）装置中包含红外遥控器和红外接收模块；（2分） （3）装置中包含舵机。（2分） 电路搭设： （4）LED灯模块或LED灯和主控板正确连接；（4分） （5）红外接收模块和主控板正确连接；（4分） （6）舵机和主控板正确连接。（4分） |
| --- | --- |
|  | 试题编号：202202241636-4-cps-1 |
|  | 试题类型：简答题 |
|  | 标准答案： |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案： |
|  | 考生得分：20 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

二、功能实现(共1题，每题80分，共80分)

| 2. | 功能呈现 （1）装置通电启动后，门锁关闭，此时LED_A点亮，LED_B熄灭，舵机处于45度位置；（10分） （2）当点击红外遥控器的“1”键时，舵机处于135度位置；（10分） （3）当点击红外遥控器的“1”键时，LED_A熄灭，LED_B点亮；（10分） （4）当点击红外遥控器的“2”键时，此时舵机处于45度位置；（10分） （5）当点击红外遥控器的“2”键时，LED_A点亮，LED_B熄灭；（10分） （6）当点击红外遥控器其它任一按键时，LED_A和LED_B均闪烁；（10分） （7）当连续点击红外遥控的其它按键超过3次时，此时LED_A和LED_B均熄灭，整个装置处于锁定状态，不再对任何红外按键输入做出反应。（20分） 说明：判断该项得分时，要求考生先连续点击其它按键3次，观察LED_A和LED_B是否熄灭后，再要求考生点击“1”键或“2”键，舵机及LED灯没有反应，方可得分。 |
| --- | --- |