青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（五级）

一、单选题(共20题，共80分)

| 1. | ESP32 for Arduino程序中，采用LEDC方式进行模拟输出时，函数ledcSetup(channel,freq,bit_num)的参数中，bit_num的含义是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 通道编号. B.; PWM的频率. C.; 分辨率. D.; PWM值. |
|  | 试题编号：20220224155720807 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 2. | 下列有关74HC595移位寄存器芯片数据输入和输出的描述正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 串入串出. B.; 串入并出. C.; 并入串出. D.; 并入并出. |
|  | 试题编号：20220224155720922 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 3. | ESP32 for Arduino程序如下，程序运行后串口监视器显示的数值是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 4. B.; 8. C.; 12. D.; 24. |
|  | 试题编号：20220224155720951 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 4. | String类库成员函数中，从字符串中指定位置截取字符串的函数是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; indexOf(). B.; substring(). C.; endsWith(). D.; findUntil(). |
|  | 试题编号：20220224155721105 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 5. | ESP32 for Arduino中，程序Serial.println(sizeof(float))的运行结果是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 1. B.; 2. C.; 4. D.; 8. |
|  | 试题编号：20220224155720898 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 6. | ESP32主控板的外设中，用于模拟输入的外设是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; LEDC. B.; SigmaDelta. C.; DAC. D.; ADC. |
|  | 试题编号：20220224155720650 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 7. | ESP32 for Arduino采用LEDC方式进行模拟输出时，函数ledcWrite()的两个参数分别是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 通道号 PWM. B.; PWM 通道号. C.; 引脚号 占空比. D.; 占空比 引脚. |
|  | 试题编号：20220224155720713 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 8. | 下列程序执行后，在如下图所示的串口监视器窗口中，输入123，然后点击发送按钮，串口监视器窗口显示的内容是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 123. B.; 3. C.; 4. D.; 5. |
|  | 试题编号：20220224155721158 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 9. | 整型变量val的值为0xC3,函数bitSet(val,4)的运算结果是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 0xC3. B.; 0xD3. C.; 0xE3. D.; 0xCB. |
|  | 试题编号：20220224155721027 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 10. | ESP32 for Arduino中，用于设置模拟输入取样分辨率的函数是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; analogRead(). B.; analogSetWidth(). C.; dacWrite(). D.; ledcWrite(). |
|  | 试题编号：20220224155720681 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 11. | ESP32主控板，采用按键作为外部中断输入，在不考虑抖动的情况下，一次按键触发两次中断，所对应的中断触发模式是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; ONLOW. B.; CHANGE. C.; RISING. D.; FALLING. |
|  | 试题编号：20220224155720792 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 12. | UART进行数据传送时，起始位和停止位的电平分别是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 低电平 低电平. B.; 低电平 高电平. C.; 高电平 低电平. D.; 高电平 高电平. |
|  | 试题编号：20220224155721126 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 13. | ESP32主控板采用LEDC进行模拟输出时，可实现模拟输出的通道数量是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 2. B.; 8. C.; 16. D.; 32. |
|  | 试题编号：20220224155720759 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 14. | 74HC595移位寄存器芯片的下列引脚中，数据输入引脚是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; SH_CP. B.; ST_CP. C.; Ds. D.; Q7’. |
|  | 试题编号：20220224155720967 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 15. | 下列函数中，用于将数据指定位设置为1（置位）的函数是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; shiftOut(). B.; bitSet(). C.; bitClear(). D.; bitRead(). |
|  | 试题编号：20220224155721089 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 16. | 共阳数码管和74HC595芯片连接如下图所示，执行下列程序后，数码管显示的图形如图中红色所示，第5行红框内对应的程序是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.. B.. C.. D.. |
|  | 试题编号：20220224155721012 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 17. | ESP32 for Arduino中，程序Serial.printf()中表示十进制整数输出的格式字符是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; %c. B.; %d. C.; %s. D.; %f. |
|  | 试题编号：20220224155720873 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 18. | 两个器件通过UART进行数据传送，一个器件的RX引脚连接到另一个器件的引脚是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; RX. B.; TX. C.; GND. D.; Vcc. |
|  | 试题编号：20220224155721058 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 19. | ESP32 for Arduino,touchAttachInterrupt()函数的功能是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 检测当前的磁场强度. B.; 返回指定电容传感器引脚的中断阈值. C.; 返回指定引脚电容传感器的值. D.; 设置指定电容传感器引脚的中断回调函数. |
|  | 试题编号：20220224155720839 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 20. | 正常情况下，ESP32 WROOM 模块的工作电压是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 1.8V. B.; 3.0V. C.; 3.3V. D.; 5V. |
|  | 试题编号：20220224155720633 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

二、多选题(共5题，共10分)

| 21. | 下列选项中，表示变量a除以2的表达式有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; a/2. B.; a>>2. C.; a<<2. D.; a%2. |
|  | 试题编号：20220224155721200 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A¦B |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 22. | ESP32主控板，设置数字引脚为输入模式时，对应的参数有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; INPUT. B.; OUTPUT. C.; INPUT_PULLUP. D.; INPUT_PULLDOWN. |
|  | 试题编号：20220224155721177 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦C¦D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A¦C¦D |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 23. | ESP32 WROOM模块包含的外设有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; Bluetooth. B.; ADC. C.; DAC. D.; WiFi. |
|  | 试题编号：20220224155721237 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C¦D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A¦B¦C¦D |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 24. | UART数据帧中必须包含的有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 起始位. B.; 数据位. C.; 校验位. D.; 停止位. |
|  | 试题编号：20220224155721285 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A¦B¦C¦D |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 25. | 下列器件中，可以不采用动态显示的有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 单颗LED. B.; 1位数码管. C.; 4位数码管. D.; 8x8LED点阵. |
|  | 试题编号：20220224155721264 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A¦B |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

三、判断题(共5题，共10分)

| 26. | ESP32 WROOM模组具有硬件模拟输出功能。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20220224155721396 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 27. | 串口波特率是指每秒所传送的字节数。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20220224155721324 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 28. | ESP32 WROOM模组是32位的双核处理器。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20220224155721361 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 29. | 保存在EEPROM中的数据在主控板断电后会丢失。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20220224155721392 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：错误 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 30. | 定义一维数组时，数组元素的下标从0开始。 |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20220224155721313 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：错误 |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |