青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（四级）

一、实操题(共1题，共100分)

| 1. | 主题：超声波测距 器件：ATmega328控制板1个，LED灯模块3个，超声波传感器1个，舵机1个，结构件若干（也可使用普通电子元器件结合面包板搭建）。 任务要求： （1）本项目由LED灯、超声波传感器、舵机组成； （2）当障碍物距离超声波传感器30厘米以外时，3盏LED灯处于熄灭状态，舵机角度为0度； （3）当障碍物与超声波传感器的距离逐渐接近时，随着距离的接近，3盏LED灯被依次点亮（具体距离数值由考生自行决定），期间舵机保持不动； （4）要求每盏LED灯被点亮时有一个渐变的过程，如第1盏LED灯从熄灭逐渐变为最亮之后，第2盏LED灯才开始逐渐点亮，依次类推，全部LED灯都被点亮； （5）当全部LED灯被点亮时，舵机角度转动到180度； （6）当障碍物与超声波传感器的距离逐渐远离时，3盏LED灯被依次熄灭，舵机保持不动； （7）要求每盏LED灯被熄灭时有一个渐变的过程，如第3盏LED灯从最亮逐渐熄灭之后，第2盏LED灯才开始被逐渐熄灭，依次类推，全部LED灯都被熄灭； （8）当全部LED灯熄灭时，舵机角度回到0度位置； （9）超声波传感器函数程序需要考生自行编写，不可调用外部库文件； （10）可使用任意结构件搭建； （11）未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。 说明： 请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件： （1）将程序放在一个文件夹中，并将文件夹命名为：DJKS4_身份证号； （2）将程序文件夹压缩为1个“rar或zip”格式文件，大小5M以下； （3）将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传。 |
| --- | --- |
|  | (1).DJKS4_500109201006290013.zip |
|  | 试题编号：202206081623-sc4 |
|  | 试题类型：附件题 |
|  | 标准答案： |
|  | 试题难度：较难 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：<a target='_blank' file_upload_host='' href='../fileroot/examgrade/9bda4b8b-33fe-42fc-ab94-abc6d0b91909/2f268be5-b9dd-4e84-874a-688deae350dc/980ad9fb-578d-4b68-9e3d-7bc4150e79a7/uploadfile/DJKS4_500109201006290013.zip'>DJKS4_500109201006290013.zip</a> |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：未评分 |
|  | 评价描述 |