青少年机器人技术等级考试

六级实操考题及评分标准（2022-9月）

- 实操考题

主题：姿态传感器控制双直流电机转动
器件：ESP32主控1块、MPU6050姿态传感器模块1个、直流电机2个（分别为电机A和电机B）、直流电机驱动器及相关器件，以上模块也可以采用分立器件结合面包板进行搭建。

任务要求：

获取MPU6050姿态传感器的姿态角，使用俯仰角和滚转角控制两个直流电机的转速、转向和启停。具体要求如下：

- 将当前姿态传感器的俯仰角和滚转角分别输出到串口监视器。

- 当俯仰角的角度值位于-10~10度间时，直流电机处于停止状态。

- 当俯仰角的角度值位于-80~-10度间时，直流电机正转，直流电机的转速随着倾角的增大而增大，随着倾角的减小而减慢。

- 当俯仰角的角度值位于10~80度间时，直流电机反转，直流电机的转速随着倾角的增大而增大，随着倾角的减小而减慢。

- 当滚转角的角度值位于-10~10度间时，直流电机启停不做变化。

- 当滚转角的角度值小于-10度时，电机A停止转动，电机B保持原有状态不变。

- 当滚转角的角度值大于10度时，电机B停止转动，电机A保持原有状态不变。

- 程序采用Arduino C/C++代码编写。

- MPU6050姿态传感器的数据读取可以调用类库。直流电机的控制不得调用类库。

- 程序编写过程中不得打开库例程和其它程序，如发现，实操成绩按照0分处理。

- 未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。

说明：请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件：

- 将程序放在一个文件夹中，并将文件夹命名为：DJKS6_身份证号；

- 将程序文件夹压缩为1个“rar或zip”格式文件，大小5M以下；

- 将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传。

参考资料：

教材所使用类库MPU6050_tockn-1.5.2的例程如下，供参考。

#include <MPU6050_tockn.h>

#include <Wire.h>

MPU6050 mpu6050(Wire);

void setup() {

Serial.begin(9600);

Wire.begin();

mpu6050.begin();

mpu6050.calcGyroOffsets(true);

}

void loop() {

mpu6050.update();

Serial.print("angleX : ");

Serial.print(mpu6050.getAngleX());

Serial.print("\tangleY : ");

Serial.print(mpu6050.getAngleY());

Serial.print("\tangleZ : ");

Serial.println(mpu6050.getAngleZ());

}

二、评分组成

实操题总分100分，由两部分组成，分别为：电路搭设和功能实现。其中电路搭设分值20分，功能实现80分。

1、电路搭设（20分）

元器件：

- 装置中包含2个直流电机及直流电机驱动模块；（4分）

- 装置中包含MPU6050姿态传感器；（4分）

电路搭设：

- MPU6050姿态传感器与主控板正确连接；（4分）

- 直流电机驱动模块与主控板正确连接；（4分）

- 直流电机与电机驱动模块正确连接。（4分）

2、功能实现(80分)

- 实现将当前姿态传感器的俯仰角和滚转角分别输出到串口监视器；（20分）

- 实现当俯仰角的角度值位于-10~10度间时，直流电机处于停止状态；（10分）

- 实现当俯仰角的角度值位于-80~-10度间时，直流电机正转，直流电机的转速随着倾角的增大而增大，随着倾角的减小而减慢；（15分）

- 实现当俯仰角的角度值位于10~80度间时，直流电机反转，直流电机的转速随着倾角的增大而增大，随着倾角的减小而减慢；（15分）

- 实现当滚转角的角度值小于-10度时，电机A停止转动，电机B的转速和转向随着俯仰角的变化而变化；（10分）

- 当滚转角的角度值大于10度时，电机B停止转动，电机A的转速和转向随着俯仰角的变化而变化。（10分）