青少年机器人技术等级考试

四级实操考题及评分标准（2022-9月）

- 实操考题

主题：红外遥控舵机
器件：ATmega328控制板1个，舵机1个，红外遥控器（或发射装置）1个，红外遥控接收模块1个，电位器1个，结构件若干（也可使用普通电子元器件结合面包板搭建）。
任务要求：

- 本项目由舵机、红外遥控器、红外接收模块、电位器组成；

- 控制板上电后，舵机初始化角度为90°；

- 使用红外遥控器控制舵机到0°，如按下0号键舵机转到0°；

- 使用红外遥控器控制舵机到90°，如按下1号键舵机转到90°；

- 使用红外遥控器控制舵机到180°，如按下2号键舵机转到180°；

- 使用红外遥控器允许通过电位器控制舵机角度，如按下3号键后，扭动电位器旋钮，舵机角度跟随发生变化；

- 使用红外遥控器控制舵机自动转动，如按下4号键后，舵机在0°~180°之间往复转动；

- 使用红外遥控器停止舵机的往复转动，如按下5号键，舵机停止转动；

- 可使用任意结构件搭；

- 未作规定处可自行处理，无显与事实违背即可；

- 红外线的有关程序提供参考代码，见下图，其他程序需自行完成。

说明：请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件：

- 将程序放在一个文件夹中，并将文件夹命名为：DJKS4_身份证号；

- 将程序文件夹压缩为1个“rar或zip”格式文件，大小5M以下；

- 将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传。

参考程序：

- 评分组成

实操题总分100分，由两部分组成，分别为：电路搭设和功能实现。其中电路搭设分值20分，功能实现80分。考虑到考生针对本实操题会采取不同的电路搭设和编程实现思路，本评分标准没有出具标准程序答案。具体评分由现场评测老师根据最终的运行效果结合程序，按照下列评分标准进行评测。

1、电路搭设（20分）

电路搭设得分由两部分组成：元器件得分（8分）和搭设得分（12分）。

元器件（8分）：

- 作品包括红外遥控器（或发射装置）；（2分）

- 作品包括红外接收模块；（2分）

- 作品包括舵机；（2分）

- 作品包括电位器；（2分）

电路搭设（12分）：

- 红外接收模块与控制板连接；（4分）

- 电位器与控制板连接，并接在模拟输入引脚上，如A0-A5；（4分）

- 舵机和主控板连接。（4分）

2、功能实现(80分)

- 主控板上电后，舵机初始化转到90°方位；（10分）

- 使用红外遥控器控制舵机转到0°；（10分）

- 使用红外遥控器控制舵机转到90°；（10分）

- 使用红外遥控器控制舵机转到180°；（10分）

- 使用红外遥控器开启电位器控制舵机，此时旋动电位器，舵机随之发生角度变化；（10分）

- 使用红外遥控器开启舵机自动转动，舵机在0°~180°之间往复转动；（20分）

- 使用红外遥控器停止舵机的往复转动。（10分）