青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（六级）

一、实际操作(共1题，共100分)

请考生在实操考试结束前将本题作答程序文件按“说明”要求完成上传。

| 1. | 主题：姿态传感器控制双直流电机转动 器件：ESP32主控1块、MPU6050姿态传感器模块1个、直流电机2个（分别为电机A和电机B）、直流电机驱动器及相关器件，以上模块也可以采用分立器件结合面包板进行搭建。 任务要求： 获取MPU6050姿态传感器的姿态角，使用俯仰角和滚转角控制两个直流电机的转速、转向和启停。具体要求如下： (1) 将当前姿态传感器的俯仰角和滚转角分别输出到串口监视器； (2) 当俯仰角的角度值位于-10~10度间时，直流电机处于停止状态； (3) 当俯仰角的角度值位于-80~-10度间时，直流电机正转，直流电机的转速随着倾角的增大而增大，随着倾角的减小而减慢； (4) 当俯仰角的角度值位于10~80度间时，直流电机反转，直流电机的转速随着倾角的增大而增大，随着倾角的减小而减慢； (5) 当滚转角的角度值位于-10~10度间时，直流电机启停不做变化； (6) 当滚转角的角度值小于-10度时，电机A停止转动，电机B保持原有状态不变； (7) 当滚转角的角度值大于10度时，电机B停止转动，电机A保持原有状态不变； (8) 程序采用Arduino C/C++代码编写； (9) MPU6050姿态传感器的数据读取可以调用类库。直流电机的控制不得调用类库； (10) 程序编写过程中不得打开库例程和其它程序，如发现，实操成绩按照0分处理； (11) 未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。 说明：请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件： (1) 将程序放在一个文件夹中，并将文件夹命名为：DJKS6_身份证号； (2) 将程序文件夹压缩为1个“rar或zip”格式文件，大小5M以下； (3) 将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传。 参考资料： 教材所使用类库MPU6050_tockn-1.5.2的例程如下，供参考。 #include <MPU6050_tockn.h> #include <Wire.h> MPU6050 mpu6050(Wire); void setup() { Serial.begin(9600); Wire.begin(); mpu6050.begin(); mpu6050.calcGyroOffsets(true); } void loop() { mpu6050.update(); Serial.print("angleX : "); Serial.print(mpu6050.getAngleX()); Serial.print("\tangleY : "); Serial.print(mpu6050.getAngleY()); Serial.print("\tangleZ : "); Serial.println(mpu6050.getAngleZ()); } |
| --- | --- |
|  | (1).DJKS6_500105201012180915.zip |
|  | 试题编号：202209021807-sc6 |
|  | 试题类型：附件题 |
|  | 标准答案： |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：<a target='_blank' file_upload_host='' href='../fileroot/examgrade/fd4966a7-7520-4062-9dbb-9fbb1443ecfc/d1393fa2-e36e-4fe6-b3ea-d82436af31a4/851691d6-3197-462d-b9ca-4d861c1f71ca/uploadfile/DJKS6_500105201012180915.zip'>DJKS6_500105201012180915.zip</a> |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：未评分 |
|  | 评价描述： |