青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（六级）

一、单选题(共20题，共80分)

| 1. | MPU6050姿态传感器中，用于获取转动角速度的传感器单元是?（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 加速度传感器. B.; 陀螺仪. C.; DMP. D.; 磁力计. |
|  | 试题编号：20220829194231509 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 2. | 通常情况下，网页浏览所采用的传输层协议是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; TCP. B.; UDP. C.; FTP. D.; POP3. |
|  | 试题编号：20220829194231149 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 3. | 关于I2C串行通信，下列说法错误的是？( ) |
| --- | --- |
|  | A.; I2C总线有几种不同速率的工作模式. B.; 一条I2C总线上可以连接多个设备. C.; I2C是同步通信. D.; I2C是全双工通信. |
|  | 试题编号：20220829194231446 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 4. | I2C串行通信，用于传送数据的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; SDA数据线. B.; SCL时钟线. C.; MOSI. D.; MISO. |
|  | 试题编号：20220829194231399 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 5. | HTTP请求报文头部的结束符是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 回车符. B.; 换行符. C.; 回车符+换行符. D.; 仅回车符+换行符. |
|  | 试题编号：20220829194231883 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 6. | 步进电机AccelStepper类库的成员函数中，成员函数run()功能描述正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 启动步进电机，并以设定的速度值恒定转动。. B.; 启动步进电机，并以设定的加速度和最大速度值转动。. C.; 设定步进电机的最大速度。. D.; 设定步进电机的加速度。. |
|  | 试题编号：20220829194231961 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 7. | 下列选项中，关于命令ipconfig，说法正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 列出当前可用的网络连接. B.; 查看当前计算机配置. C.; 检查计算机是否连通到外部WiFi. D.; 查看当前计算机的IP配置. |
|  | 试题编号：20220829194231071 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 8. | ESP32 for Arduino 所提供的WiFi类库功能全面，下列选项中，成员函数softAP()描述正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 创建一个STA，并连接到SSID。. B.; 创建一个softAP，并设定SSID和密码。. C.; 返回softAP的IP地址。. D.; 启动Web服务器。. |
|  | 试题编号：20220829194231930 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 9. | ESP32 for Arduino I2C类库的下列成员函数中，用于主设备向从设备发送读取数据请求的成员函数是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; Wire.begin(). B.; Wire.write(). C.; Wire.read(). D.; Wire.requestFrom(). |
|  | 试题编号：20220829194231477 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 10. | TCP/IP四层模型中，用于转换和传送物理二进制信号的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 应用层. B.; 传输层. C.; 网络层. D.; 网络接口层. |
|  | 试题编号：20220829194231180 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 11. | 对于如下图所示的三相步进电机，当采用三相单三拍通电方式时，其步距角是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 15度. B.; 30度. C.; 45度. D.; 60度. |
|  | 试题编号：20220829194231633 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 12. | SPI通信，主设备向从设备发送时钟信号的数据线名称是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; SCLK. B.; MOSI. C.; MISO. D.; SCL. |
|  | 试题编号：20220829194231586 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 13. | HTML文档中，用于表示网页主体的标签是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; <title>. B.; <head>. C.; <body>. D.; <html>. |
|  | 试题编号：20220829194231852 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 14. | 下列程序为将ESP32设置为STA模式的部分程序，程序第8行方框所对应的程序是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; WiFi.softAP(ssid, password);. B.; WiFi.begin(ssid, password);. C.; server.softAP(ssid, password);. D.; server.begin(ssid, password);. |
|  | 试题编号：20220829194232071 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 15. | 执行如下程序，在串口监视器输入框输入“123+456”后，点击【发送】，串口监视器窗口显示的内容是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 123. B.; 456. C.; 579. D.; 123456. |
|  | 试题编号：20220829194232149 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 16. | MPU6050姿态传感器获取的姿态角，其中滚转角是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; Pitch. B.; Yaw. C.; DMP. D.; Roll. |
|  | 试题编号：20220829194231555 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 17. | ESP32 for Arduino SPI类库成员函数SPI.begin()的功能是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 设置数据的传送方式. B.; 设置数据的传送时钟频率. C.; 设置时钟的模式. D.; 初始化SPI接口. |
|  | 试题编号：20220829194231665 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 18. | ESP32主控板向MPU6050姿态传感器写入数据，程序如下，第5行方框内对应的程序是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; Wire.read(). B.; Wire.end(). C.; Wire.endTransmission();. D.; Wire.requestFrom(MPU6050_ADDR,1). |
|  | 试题编号：20220829194232118 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 19. | IP地址110.242.68.66的表示形式属于？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; IPV4. B.; IPV6. C.; 服务器. D.; 接入端. |
|  | 试题编号：20220829194231118 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 20. | 一台拥有IP地址的主机，通过“IP地址+端口号”来提供多种服务，通常web服务所对应的端口是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 21. B.; 53. C.; 80. D.; 110. |
|  | 试题编号：20220829194231227 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

二、多选题(共5题，共10分)

| 21. | 下列选项中，常用的PID控制器有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; P控制. B.; PI控制. C.; PD控制. D.; PID控制. |
|  | 试题编号：20220829194231993 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C¦D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A¦B¦C¦D |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 22. | 下列选项中，ESP32 WROOM模组所能提供的通信方式有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; WiFi. B.; 蓝牙. C.; UART. D.; SPI. |
|  | 试题编号：20220829194231290 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C¦D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A¦B¦C¦D |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 23. | 使用手机进行网页浏览时，下列说法错误的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 手机端率先发出请求信息. B.; 服务器端率先发出请求信息. C.; 手机端和服务器端同时发起请求信息. D.; 手机端和服务器端轮询发起请求信息. |
|  | 试题编号：20220829194231258 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：B¦C¦D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B¦D¦C |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 24. | MPU6050姿态传感器角速度的量程有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 250°/s. B.; 500°/s. C.; 750°/s. D.; 1000°/s. |
|  | 试题编号：20220829194231743 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A¦D¦B |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 25. | 下列选项中，属于全双工通信的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; UART. B.; I2C. C.; SPI. D.; 蓝牙. |
|  | 试题编号：20220829194231712 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦C¦D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A¦C¦D |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

三、判断题(共5题，共10分)

| 26. | PID控制器中，D控制的作用是消除振荡，改变响应的速度。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20220829194232040 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 27. | 当两块ESP32主控板通过WiFi连接时，两块主控板均工作与STA模式。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20220829194231336 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：错误 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 28. | 一般情况下，步进电机采用开环控制，但不会产生累计误差。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20220829194231821 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 29. | IPV6地址用字母和数字表示，用冒号分隔。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20220829194231368 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 30. | 当采用SPI通信时，ESP32主控板通过地址和不同从设备进行通信。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20220829194231774 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：错误 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |