青少年机器人技术等级考试

三级实操考题及评分标准（2022-12月）

- 实操考题

主题：模拟雨刷器
器件：ATmega328控制板1个，电位器模块1个，按键模块1个，LED灯模块2个，舵机1个，结构件若干（也可使 用普通电子元器件结合面包板搭建）。

任务要求：

- 本项目由电位器、按键、LED灯（分别命名为LED1和LED2）、舵机组成；

- 控制板上电，LED1和LED2皆保持熄灭状态，舵机角度为0度；

- 按下按键（手不松开），舵机角度在30~150度之间反复摆动；

- 当舵机在从30度向150度转动过程中LED1点亮，LED2熄灭；

- 当舵机在从150度向30度转动过程中LED1熄灭，LED2点亮；

- 此时，使用电位器可以调节舵机摆动的速度；

- 松开按键，舵机转到0度，LED1和LED2皆熄灭；

- 可使用任意结构件搭建；

- 根据要求绘制流程图；

- 未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。

说明：请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件：

- 将程序放在一个文件夹中，并将文件夹命名为：DJKS3_身份证号；

- 将程序文件夹压缩为1个“rar或zip”格式文件，大小5M以下；

- 将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传。

- 评分组成

实操题总分100分，由二部分组成，分别为：电路搭设、功能实现。其中电路搭设分值20分，功能实现分值80分。

1.电路搭设（20分）

元器件：

- 装置中包含主控板；（2分）

- 装置中包含LED灯2盏；（每盏2分，共4分）

- 装置中包含电位器；（2分）

- 装置中包含舵机；（2分）

- 装置中包含按键；（2分）

电路搭设：

- LED灯连接到主控板任意引脚；（2分）

- 电位器正确安装在主控板模拟输入引脚上，如A0-A5引脚；（2分）

- 舵机安装在主控板任意引脚上；（2分）

- 按键安装在主控板任意引脚上。（2分）

2.功能实现（80分）

第一部分：流程图评分（20分）

流程图绘制：

- 【起始框】有且绘制正确；（2分）

- 【输入框】有且绘制正确；（2分）

- 【判断框】有且绘制正确；（2分）

- 【连接线】有闭环；（2分）

- 流程图绘制整齐；（4分）

流程图功能：

- 表达言辞清晰；（4分）

- 表达基本正确。（4分）

第二部分：功能实现评分（共60分）

- 主控板上电，2盏LED灯（分别命名为LED1和LED2）保持熄灭状态，舵机置于0度位置；（10分）

- 按下按键（不松开），舵机在30~150度之间反复摆动；（10分）

- 舵机在从30度向150度转动时LED1点亮，LED2熄灭；（10分）

- 舵机在从150度向30度转动时LED1熄灭，LED2点亮；（10分）

- 旋动电位器可以改变舵机转动速度；（10分）

- 松开按键，LED1和LED2都熄灭，舵机置于0度位置。（10分）

参考程序：