青少年机器人技术等级考试

四级实操考题及评分标准（2022-12月）

- 实操考题

主题：模拟摆头风扇
器件：ATmega328控制板1个，电位器模块1个， 按键模块1个， LED灯模块1个，舵机1个，电机1个，结构件若干（也可使用普通电子元器件结合面包板搭建）。

任务要求：

- 本项目由电位器、按键、LED灯、舵机及电机组成，模拟摆头风扇效果；

- 控制板上电，LED灯保持熄灭状态，舵机角度为0度，电机不转动；

- 按下按键（按下后手从按键上松开），装置执行（4）~（7）条所描述的任务。

- 舵机角度在30~150度之间反复摆动，模拟风扇摆头装置；

- 电机开始转动，模拟风扇开始工作；

- LED灯保持点亮状态，模拟风扇指示灯；

- 旋转电位器调节电机的转速，模拟风扇调节器；

- 再次按下按键，舵机转到0度，LED灯熄灭，电机停止转动；

- 可使用任意结构件搭建，建议根据以上要求搭建风扇模型（模型结构便于评分时作品的展示，但不作为计分项目）；

- 电机程序不可使用库函数；

- 未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。

说明：请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件：

- 将程序放在一个文件夹中，并将文件夹命名为：DJKS4_身份证号；

- 将程序文件夹压缩为1个“rar或zip”格式文件，大小5M以下；

- 将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传。

- 评分组成

实操题总分100分，由二部分组成，分别为：电路搭设、功能实现。其中电路搭设分值20分，功能实现分值80分。

1.电路搭设（20分）

元器件：

- 装置中包含电位器模块；（2分）

- 装置中包含按键模块；（2分）

- 装置中包含LED灯；（2分）

- 装置中包含舵机；（2分）

- 装置中包含电机；（2分）

电路搭设：

- 按键模块与控制板正确连接；（2分）

- 电位器与控制板模拟输入引脚（A0~A5）正确连接；（2分）

- LED灯和控制板正确连接；（2分）

- 舵机和控制板正确连接（可使用舵机驱动板）；（2分）

- 电机和控制板正确连接（可使用电机驱动板）。（2分）

2、功能实现(80分)

- 主控板上电，设备初始化，LED灯熄灭，舵机及电机保持不动；（10分）

- 按下按键（按下后需要松开按键）摆头风扇开始工作（如果摆头风扇工作时必须保持按住按键的状态，无法松开按键，则此项不得分）；（25分）

- 舵机在30~150度之间反复摆动；（10分）

- LED灯点保持点亮状态；（10分）

- 旋动电位器可以改变电机转动速度；（10分）

- 再次按下按键，LED灯熄灭；（5分）

- 舵机重置0度位置；（5分）

- 电机停止转动。（5分）

注：本题难点在多次按下按键实现“开/关”状态的切换，如果考生无法实现这一要求但能做到按住按键（不松开）实现摆头风扇的各项要求，松开按键停止效果，则第2项不给分，其他项目可根据实现效果给与相应分数。