青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（三级）

一、实际操作(共1题，共100分)

请考生在实操考试结束前将本题作答程序文件按“说明”要求完成上传。

| 1. | 主题：模拟雨刷器 器件：ATmega328控制板1个，电位器模块1个，按键模块1个，LED灯模块2个，舵机1个，结构件若干（也可使用普通电子元器件结合面包板搭建）。 任务要求： (1) 本项目由电位器、按键、LED灯（分别命名为LED1和LED2）、舵机组成； (2) 控制板上电，LED1和LED2皆保持熄灭状态，舵机角度为0度； (3) 按下按键（手不松开），舵机角度在30~150度之间反复摆动； (4) 当舵机在从30度向150度转动过程中LED1点亮，LED2熄灭； (5) 当舵机在从150度向30度转动过程中LED1熄灭，LED2点亮； (6) 此时，使用电位器可以调节舵机摆动的速度； (7) 松开按键，舵机转到0度，LED1和LED2皆熄灭； (8) 可使用任意结构件搭建； (9) 根据要求绘制流程图； (10) 未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。 说明：请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件： (1) 将程序放在一个文件夹中，并将文件夹命名为：DJKS3_身份证号； (2) 将程序文件夹压缩为1个“rar或zip”格式文件，大小5M以下； (3) 将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传。 |
| --- | --- |