青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（五级）

一、单选题(共20题，共80分)

| 1. | 0x35 & 7的结果是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 5. B.; 55. C.; 50. D.; 54. |
|  | 试题编号：20230310155526118 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 2. | 一般状况下，关于主控板的工作电压，下面说法正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; Arduino UNO/Nano 和ESP32 WROOM模组的工作电压均为5V。. B.; Arduino UNO/Nano 和ESP32 WROOM模组的工作电压均为3.3V。. C.; Arduino UNO/Nano的工作电压是5V，ESP32 WROOM模组的工作电压是3V。. D.; Arduino UNO/Nano的工作电压是5V，ESP32 WROOM模组的工作电压是3.3V。. |
|  | 试题编号：20230310155525399 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 3. | ESP32 for Arduino采用LEDC方式进行模拟输出时，将指定通道的PWM信号输出到GPIO引脚的函数是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; ledcSetup(). B.; ledcAttachPin(). C.; ledcDetachPin(). D.; ledcWrite(). |
|  | 试题编号：20230310155525618 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 4. | ESP32 for Arduino程序如下，串口监视器显示的结果是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 10 - 11. B.; a - 11. C.; a - b. D.; 10 - B. |
|  | 试题编号：20230310155526039 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 5. | 0x42 >> 2的值是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 0. B.; 10. C.; 16. D.; 264. |
|  | 试题编号：20230310155526086 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 6. | ESP32 for Arduino程序如下，串口监视器显示的结果是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 10. B.; 11. C.; 34. D.; 45. |
|  | 试题编号：20230310155525992 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 7. | 通过shiftOut函数向74HC595移位寄存器芯片DS引脚发送数据，部分程序及移位寄存器中的数据如下，程序变量val的值是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 0xAA. B.; 0x55. C.; 55. D.; 100. |
|  | 试题编号：20230310155526305 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 8. | 下列程序执行后,串口监视器显示的相应内容是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; AB. B.; CABC. C.; ABC. D.; ABCABC. |
|  | 试题编号：20230310155526196 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 9. | ESP32 for Arduino，运算符sizeof(int)的返回值为是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 1. B.; 2. C.; 4. D.; 8. |
|  | 试题编号：20230310155525446 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 10. | 74HC595移位寄存器芯片的工作原理，下列选项中，描述正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 并入并出. B.; 并入串出. C.; 串入串出. D.; 串入并出. |
|  | 试题编号：20230310155525805 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 11. | 下列程序执行后，在如下图所示的串口监视器窗口中，输入12+34，然后点击发送按钮，串口监视器窗口显示的内容为？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 3. B.; 4. C.; 5. D.; 46. |
|  | 试题编号：20230310155526399 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 12. | ESP32主控芯片中核（core）的数量是?（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 1个. B.; 2个. C.; 3个. D.; 4个. |
|  | 试题编号：20230310155525368 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 13. | Serial类库的成员函数中，从串口缓冲区读取数据的成员函数是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; Serial.begin(). B.; Serial.println(). C.; Serial.read(). D.; Serial.Write(). |
|  | 试题编号：20230310155526149 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 14. | ESP32 for Arduino函数ledcSetup(channel,freq,bit_num)中，freq的含义是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 设置PWM的频率. B.; 设置PWM的分辨率. C.; 设置PWM的输出通道号. D.; 设置PWM的占空比. |
|  | 试题编号：20230310155525649 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 15. | ESP32 for Arduino，读取按键开关S1的返回值，电路搭设如图所示，程序pinMode(4,mode);中mode的值应是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; INPUT. B.; OUTPUT. C.; INPUT_PULLUP. D.; INPUT_PULLDOWN. |
|  | 试题编号：20230310155525774 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 16. | 电路搭设和对应的程序如下，当按键开关按下后，LED灯点亮，程序中A和B分别为？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; INPUT_PULLUP HIGH. B.; INPUT_PULLUP LOW. C.; INPUT_PULLDOWN HIGH. D.; INPUT_PULLDOWN LOW. |
|  | 试题编号：20230310155526352 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 17. | 下列传感器中，常用于电机转速检测的传感器是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 电位器. B.; 热释电模块. C.; 电容触碰传感器. D.; 霍尔传感器. |
|  | 试题编号：20230310155525727 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 18. | ESP32 for Arduino采用DAC外设进行模拟输出时，所对应的函数是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; adcWrite(). B.; dacWrite(). C.; analogWrite(). D.; ledcWrite(). |
|  | 试题编号：20230310155525696 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 19. | ESP32程序中模拟输入对应如下语句，变量potVal的返回值的范围是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 0~1. B.; 0~511. C.; 0~1023. D.; 0~4095. |
|  | 试题编号：20230310155526446 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 20. | 2022年底，OpenAI发布了新一代聊天机器人模型，推动人工智能应用达到一个新的高度，该模型的名称是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; ChatGPT. B.; Keras. C.; AlphaFold. D.; Transformer. |
|  | 试题编号：20230310155525321 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

二、多选题(共5题，共10分)

| 21. | 下列选项中，UART数据帧中必须包含的有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 起始位. B.; 校验位. C.; 数据位. D.; 停止位. |
|  | 试题编号：20230310155525883 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦C¦D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B¦A¦C¦D |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 22. | ESP32 for Arduino,电路如图所示，当按键按下时触发中断，对应的中断触发模式有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; ONLOW. B.; CHANGE. C.; RISING. D.; FALLING. |
|  | 试题编号：20230310155525852 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：B¦C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D¦B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 23. | ESP32主控芯片中，可实现模拟输出的外设有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; LEDC. B.; SigmaDelta. C.; DAC. D.; ADC. |
|  | 试题编号：20230310155525477 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A¦C¦D |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 24. | 与Arduino UNO/Nano主控板相比，下列选项中，ESP32主控芯片所独有的外设是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 触摸传感器. B.; 蓝牙. C.; 霍尔传感器. D.; WiFi. |
|  | 试题编号：20230310155525524 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C¦D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D¦C¦B¦A |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 25. | 下列选项中，可实现将整形变量val的值翻倍的表达式有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; val += val;. B.; val *= 2;. C.; val <<= 1;. D.; val >>= 1;. |
|  | 试题编号：20230310155526227 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

三、判断题(共5题，共10分)

| 26. | UART发送数据时，数据位是低位先发（LSB）。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20230310155525961 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 27. | 可以通过快速的按键动作来消除抖动。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20230310155525586 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：错误 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 28. | ESP32 for Arduino 的touchRead()函数返回指定引脚的电容传感器的值，当手接触该电容触摸引脚时，函数的返回值减小。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20230310155525930 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 29. | ESP32主控芯片和Arduino UNO/Nano主控芯片的工作频率均为16MHz。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20230310155525555 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：错误 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 30. | millis()函数返回当前程序自开始运行起至当前的时间。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20230310155526258 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |