青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（六级）

一、单选题(共20题，共80分)

| 1. | ESP32 for Arduino I2C类库的成员函数beginTransmissio()中，下列描述正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 初始化，并作为主设备加入I2C. B.; 将向从设备发送的数据加入到发送数据队列. C.; 将从设备的地址加入到发送数据队列. D.; 将数据队列发送给从设备. |
|  | 试题编号：20230310164543190 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 2. | MPU6050姿态传感器的角速度传感器单元可以设置如下不同的量程，其中测量精度最高的量程是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 250°/s. B.; 500°/s. C.; 1000°/s. D.; 2000°/s. |
|  | 试题编号：20230310164543237 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 3. | ESP32主控板通过网络连接到路由器，该主控板的工作模式是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; Client. B.; STA. C.; AP. D.; Server. |
|  | 试题编号：20230310164542909 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 4. | SPI通信，主机向从机发送数据的数据线是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; SCLK. B.; MOSI. C.; MISO. D.; SDA. |
|  | 试题编号：20230310164543269 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 5. | 日常邮件发送，该操作对应TCP/IP四层模型中的？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 应用层. B.; 传输层. C.; 网络层. D.; 网络接口层. |
|  | 试题编号：20230310164542800 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 6. | 浏览网页，使用传输层的协议是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; HTTP协议. B.; TCP协议. C.; UDP协议. D.; IP协议. |
|  | 试题编号：20230310164542847 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 7. | 共阳数码管和74HC595芯片连接如下图所示，数码管显示字符为“A”，下列选项中正确的程序是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.. B.. C.. D.. |
|  | 试题编号：20230310164543878 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 8. | ESP32 for Arduino I2C类库的下列成员函数中，用于主设备向从设备发送读取数据请求的成员函数是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; Wire.begin(). B.; Wire.write(). C.; Wire.beginTransmission(). D.; Wire.requestFrom(). |
|  | 试题编号：20230310164543159 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 9. | ESP32 for Arduino,下列程序是ESP32主控板以AP模式，创建Web服务器的部分程序，程序中方框所对应的程序是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; WiFi.begin();. B.; WiFi.server();. C.; server.softAPConnect(). D.; server.begin();. |
|  | 试题编号：20230310164543831 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 10. | ESP32 for Arduino SPI类库的下列成员函数中，用于设置数据传送方式的成员函数是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; SPI.begin(). B.; SPI.setBitOrder(). C.; SPI.setFrequency(). D.; SPI.setDataMode(). |
|  | 试题编号：20230310164543316 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 11. | HTTP请求报文头部的结束符是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 回车符. B.; 换行符. C.; 空格. D.; 仅回车符+换行符. |
|  | 试题编号：20230310164543628 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 12. | 步进电机类库AccelStepper的成员函数中，用于设定恒速转动时转动速度的成员函数是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; AccelStepper.setMaxSpeed(). B.; AccelStepper.setSpeed(). C.; AccelStepper.setCurrentPosition(). D.; AccelStepper.setAcceleration(). |
|  | 试题编号：20230310164543581 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 13. | ESP32 for Arduino 提供的WiFi类库的成员函数中，用于设定为STA模式的成员函数是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; WiFi.begin(). B.; WiFi.softAP(). C.; WiFi.localIP(). D.; WiFi.softAPIP(). |
|  | 试题编号：20230310164543659 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 14. | 关于步进电机，以下说法中不正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 步进电机转动采用电脉冲信号控制. B.; 步进电机转动的速度与脉冲频率成正比. C.; 步进电机是执行器. D.; 步进电机是开环控制，所以会产生误差累计. |
|  | 试题编号：20230310164543362 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 15. | 下列选项中，用于检测网络环境下，设备之间是否连通的命令是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; ipconfig. B.; msconfig. C.; ping. D.; find. |
|  | 试题编号：20230310164543550 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 16. | ESP32 主控板与一个I2C接口的外设模块进行通信，模块的地址为0x3C，现欲向外设模块地址为0x2C的寄存器地址写入数据0xFF。部分程序如下，程序中A/B/C的值分别是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 0x3C 0x2C 0xFF. B.; 0x3C 0xFF 0x2C. C.; 0x2C 0x3C 0xFF. D.; 0x2C 0xFF 0x3C. |
|  | 试题编号：20230310164543784 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 17. | I2C串行通信，当总线空闲时，串行数据线的电平为？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 低电平. B.; 高电平. C.; 上升沿. D.; 下降沿. |
|  | 试题编号：20230310164542755 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 18. | 2022年底，OpenAI发布了新一代聊天机器人模型，推动人工智能应用达到一个新的高度，该模型的名称是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; ChatGPT. B.; Keras. C.; AlphaFold. D.; AlphaGo. |
|  | 试题编号：20230310164542753 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 19. | 一台拥有IP地址的主机，通过“IP地址+端口号”来提供多种服务，通常web服务所对应的端口是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 21. B.; 53. C.; 80. D.; 110. |
|  | 试题编号：20230310164542754 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 20. | I2C串行通信有两根数据线，用于发送数据信号的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; SDA. B.; SCL. C.; TX. D.; RX. |
|  | 试题编号：20230310164543097 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

二、多选题(共5题，共10分)

| 21. | HTML文档结构主要包含有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 主体. B.; 头部. C.; 图片. D.; 视频. |
|  | 试题编号：20230310164543706 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A¦B |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 22. | 下列选项中，属于正确的IPv4地址的有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 255.255.255.0. B.; 128.512.127.33. C.; 192.168.3.1. D.; 220:181:38:149. |
|  | 试题编号：20230310164542988 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C¦B¦A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 23. | MPU6050姿态传感器，主要包含的功能单元有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 加速度传感器. B.; 陀螺仪. C.; DMP. D.; 磁力计. |
|  | 试题编号：20230310164543393 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A¦C¦B |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 24. | 下列选项中，能实现双工串行通信的有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; WiFi. B.; I2C. C.; SPI. D.; USB. |
|  | 试题编号：20230310164543440 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C¦D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B¦D¦A¦C |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 25. | 使用本地计算机进行网页浏览时，下列说法正确的有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 本地计算机率先发起请求. B.; 服务器端对本地计算机的请求做出相应. C.; 服务器率先发起请求. D.; 本地计算机对服务器端的请求做出相应. |
|  | 试题编号：20230310164542941 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B¦A |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

三、判断题(共5题，共10分)

| 26. | ESP32仅提供了WiFi一种无线通信方式。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20230310164543019 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：错误 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 27. | 采用I2C串行通信的从设备，都有一个唯一的地址。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20230310164543472 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 28. | SPI串行通信，主设备发送数据的同时，同步从从设备接收数据。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20230310164543519 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 29. | HTTP请求GET方法的功能是客户端向服务器端发送索取数据请求。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20230310164543737 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 30. | IPv6地址长度为128位。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20230310164543065 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |