青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（五级）

一、单选题(共20题，共80分)

| 1. | 标准ASCII码共包含128个字符，其中数字字符的范围是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 0~31. B.; 48~57. C.; 65~90. D.; 97~122. |
|  | 试题编号：20230827211145462 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 2. | ESP32 for Arduino采用DAC外设进行模拟输出，函数dacWrite(val)中val值的范围是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 0/1. B.; 0~255. C.; 0~1023. D.; 0~4095. |
|  | 试题编号：20230827211145884 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 3. | ESP32 for Arduino，与函数analogSetWidth()相关的外设是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; GPIO. B.; ADC. C.; 霍尔传感器. D.; DAC. |
|  | 试题编号：20230827211145306 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 4. | ESP32 for Arduino，下列程序执行后,串口监视器显示的相应内容是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 653297. B.; 65 32 97. C.; A a. D.; a A. |
|  | 试题编号：20230827211146743 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 5. | Serial类库的成员函数中，返回串口缓冲区内字符的个数的成员函数是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; Serial.available(). B.; Serial.println(). C.; Serial.read(). D.; Serial.Write(). |
|  | 试题编号：20230827211146509 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 6. | ESP32 WROOM模组中处理器的总线宽度是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 12位. B.; 16位. C.; 32位. D.; 64位. |
|  | 试题编号：20230827211145134 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 7. | 当74HC595移位寄存器芯片的ST_CP引脚，控制将移位寄存器中的数据写入到数据寄存器时，ST_CP引脚的电平状态是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 高电平. B.; 低电平. C.; 上升沿. D.; 下降沿. |
|  | 试题编号：20230827211145962 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 8. | ESP32 for Arduino，下列选项所列的数据类型，运算符sizeof()返回值为4的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; boolean. B.; char. C.; int. D.; long long. |
|  | 试题编号：20230827211145415 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 9. | 0x23 ^ 0x75的结果是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 33. B.; 86. C.; 98. D.; 119. |
|  | 试题编号：20230827211146384 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 10. | ESP32 for Arduino采用LEDC方式进行模拟输出时，取消指定引脚PWM信号输出的函数是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; ledcSetup(). B.; ledcAttachPin(). C.; ledcDetachPin(). D.; ledcWrite(). |
|  | 试题编号：20230827211145790 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 11. | 下列程序执行后,串口监视器显示的相应内容是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 3. B.; 2. C.; 8. D.; 32. |
|  | 试题编号：20230827211146696 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 12. | 电路搭设和对应的程序如下，当手触摸铝片时，LED灯点亮，程序中A和B分别为？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; hallRead(T0) >. B.; hallRead(T0) <. C.; touchRead(T0) >. D.; touchRead(T0) <. |
|  | 试题编号：20230827211146649 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 13. | ESP32 for Arduino，读取按键开关S1的返回值，电路搭设如图所示，程序pinMode(16,mode);中mode的值应是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; INPUT. B.; OUTPUT. C.; INPUT_PULLUP. D.; INPUT_PULLDOWN. |
|  | 试题编号：20230827211145681 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 14. | ESP32 for Arduino函数ledcSetup(channel,freq,bit_num)中，bit_num的含义是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 设置PWM的频率. B.; 设置PWM的分辨率. C.; 设置PWM的输出通道号. D.; 设置PWM的占空比. |
|  | 试题编号：20230827211145837 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 15. | 通过shiftOut函数向74HC595移位寄存器芯片DS引脚发送数据，部分程序及移位寄存器中的数据如下，程序变量val的值是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 0xA0. B.; 0xA. C.; 0x50. D.; 5. |
|  | 试题编号：20230827211146602 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 16. | 下列程序执行后,串口监视器显示的相应内容是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; AB. B.; CABC. C.; ABC. D.; ABCABC. |
|  | 试题编号：20230827211146555 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 17. | ESP32 for Arduino程序如下，串口监视器显示的结果是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 10. B.; 26. C.; 34. D.; 45. |
|  | 试题编号：20230827211146259 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 18. | 0x18 << 2的值是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 6. B.; 8. C.; 60. D.; 96. |
|  | 试题编号：20230827211146337 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 19. | ESP32 for Arduino中，程序Serial.printf()中表示十进制整数输出的格式字符为？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; %o. B.; %d. C.; %x. D.; %c. |
|  | 试题编号：20230827211146290 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 20. | ESP32主控芯片集成了霍尔传感器，下列选项中，有关霍尔传感器描述错误的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 霍尔传感器的返回值随着磁场强度的变化而变化. B.; 可以通过霍尔传感器返回值的正负判断磁场的正负极. C.; 磁场越强，霍尔传感器的返回值越小. D.; 霍尔传感器返回值的读取函数是hallRead(). |
|  | 试题编号：20230827211145915 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

二、多选题(共5题，共10分)

| 21. | ESP32 for Arduino,电路如图所示，当按键按下释放时触发中断，对应的中断触发模式是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; ONHIGH. B.; CHANGE. C.; RISING. D.; FALLING. |
|  | 试题编号：20230827211146009 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：B¦D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B¦C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 22. | UART串行通信，一个完整的数据帧包含？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 起始位. B.; 数据位. C.; 校验位. D.; 停止位. |
|  | 试题编号：20230827211146056 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C¦D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D¦C¦B¦A |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 23. | 下列选项中，ESP32 WROOM模组所具备的外设有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 12-bit ADC. B.; 触摸传感器. C.; 霍尔传感器. D.; 8-bit DAC. |
|  | 试题编号：20230827211145540 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C¦D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C¦D¦B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 24. | 下列选项中，ESP32 WROOM模组所具有的特点有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 高度集成. B.; 超低功耗. C.; 集成WiFI功能. D.; 集成双模蓝牙功能. |
|  | 试题编号：20230827211145509 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C¦D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C¦D |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 25. | 下列选项中，关于millis()函数描述正确的有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; millis()函数返回当前程序自开始运行至当前的时间. B.; millis()函数返回值的单位是毫秒. C.; 程序中，应避免保存millis()函数返回值的变量发生溢出. D.; millis()函数的初始时间值可以通过参数设定. |
|  | 试题编号：20230827211146431 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A¦B¦C |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

三、判断题(共5题，共10分)

| 26. | 串口波特率数值越大，数据传输的速率越大。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20230827211146212 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 27. | 函数shiftOut()的参数中，可以设置移位输出数据的输出顺序。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20230827211146478 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 28. | 四位数码管一般需要采用动态显示。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20230827211146165 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 29. | 通过计算机USB端口给ESP32主控板供电，USB输出的是5V电压，所以ESP32主控芯片的工作电压是5V。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20230827211145587 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：错误 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 30. | ESP32主控芯片是双核。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20230827211145634 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |