青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（六级）

一、单选题(共20题，共80分)

| 1. | ESP32 主控板与一个I2C接口的外设模块进行通信，程序如下，下列选项中说法正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 程序实现向外设模块的0x3C地址，写入数据0x3B. B.; 程序实现向外设模块的0x3B地址，写入数据0x3D. C.; 程序实现向外设模块的0x3D地址，写入数据0x3C. D.; 程序实现向外设模块的0x3C地址，写入数据0x3D. |
|  | 试题编号：20230827211213261 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 2. | I2C串行通信，当总线空闲时，串行数据线的电平为？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 低电平. B.; 高电平. C.; 上升沿. D.; 下降沿. |
|  | 试题编号：20230827211212527 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 3. | 教材《智能硬件项目教程-基于ESP32中》第六章的示例项目一：Web服务器控制输出，实现了通过点击网页页面的按钮，控制ESP32主控板上LED的亮灭和闪烁。关于该示例程序，下列选项中说法错误的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 该项目的传输层协议是TCP协议. B.; 浏览器和ESP32主控板是通过超链接“<a>”来传递数据. C.; 在传送数据时，开销较大，因为每次通信都需要携带完整的头部数据和网页数据。. D.; 该项目实现了浏览器和ESP32主控板之间的全双工通信. |
|  | 试题编号：20230827211213355 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 4. | ESP32 for Arduino I2C类库的下列成员函数中，用于初始化，并将当前设备作为主设备加入I2C的成员函数是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; Wire.begin(). B.; Wire.write(). C.; Wire.beginTransmission(). D.; Wire.read(). |
|  | 试题编号：20230827211212621 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 5. | ESP32 for Arduino SPI类库的下列成员函数中，用于设置数据传送时钟频率的成员函数是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; SPI.begin(). B.; SPI.setBitOrder(). C.; SPI.setFrequency(). D.; SPI.setDataMode(). |
|  | 试题编号：20230827211212808 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 6. | 下列选项中，关于命令ping，说法正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 显示文件夹和文件名. B.; 查看当前计算机配置. C.; 检查网络是否通畅以及网络连接速度. D.; 查看当前计算机的IP配置. |
|  | 试题编号：20230827211211762 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 7. | 下列选项中，ESP32 WROOM模组进行无线通信所使用的外设是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; WiFi. B.; I2C. C.; UART. D.; SPI. |
|  | 试题编号：20230827211212324 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 8. | ESP32 for Arduino I2C类库成员函数requestFrom()，下列描述正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 从接收缓冲区中接收数据. B.; 返回接收缓冲区的字节数. C.; 主设备向从设备发送读取数据请求，并将读取的数据保存到接收缓冲区. D.; 将数据队列发送给从设备. |
|  | 试题编号：20230827211212668 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 9. | ESP32 主控板工作于AP模式，下列选项中，返回该主控板IP地址的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.. B.. C.. D.. |
|  | 试题编号：20230827211213308 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 10. | HTML文档中，下列选项中，用于标记头部开始的标签是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; <title>. B.; <head>. C.; <body>. D.; <a>. |
|  | 试题编号：20230827211213043 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 11. | IPv4 和IPv6地址长度分别是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 4 8. B.; 32 128. C.; 32 255. D.; 128 255. |
|  | 试题编号：20230827211212059 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 12. | ESP32 for Arduino 提供的WiFiServer类库的成员函数中，成员函数begin()功能描述正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 以STA模式连接到SSID. B.; 创建一个AP. C.; 定义Web服务器. D.; 启动Web服务器. |
|  | 试题编号：20230827211213121 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 13. | MPU6050是六轴姿态传感器，下列选项中，不包含的功能单元是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 加速度传感器. B.; 陀螺仪. C.; DMP. D.; 磁力计. |
|  | 试题编号：20230827211212746 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 14. | PID控制中P控制、I控制和D控制分别是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 积分控制、比例控制、微分控制. B.; 积分控制、微分控制、比例控制. C.; 比例控制、微分控制、积分控制. D.; 比例控制、积分控制、微分控制. |
|  | 试题编号：20230827211213152 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 15. | SPI通信，片选数据线的名称是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; SCLK. B.; MOSI. C.; MISO. D.; SS. |
|  | 试题编号：20230827211212777 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 16. | 下图是三相反应式步进电机工作示意图，当采用单双六拍通电方式运转时，其步距角是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 15度. B.; 30度. C.; 45度. D.; 60度. |
|  | 试题编号：20230827211212855 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 17. | 步进电机类库AccelStepper的成员函数中，用于设定梯形加减速中加速度的成员函数是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; setMaxSpeed(). B.; setSpeed(). C.; setCurrentPosition(). D.; setAcceleration(). |
|  | 试题编号：20230827211213074 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 18. | TCP/IP四层模型中，下列选项中，属于网络层的协议有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; HTTP. B.; TCP. C.; FTP. D.; IP. |
|  | 试题编号：20230827211212183 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 19. | MPU6050姿态传感器中的加速度传感器单元可以设置如下不同的量程，其中测量精度最低的量程是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; ±2g. B.; ±4g. C.; ±8g. D.; ±16g. |
|  | 试题编号：20230827211212699 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 20. | ESP32主控板WiFi的连接方式如下图所示，该主控板的WiFi工作模式是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 服务器. B.; STA. C.; AP. D.; STA+AP. |
|  | 试题编号：20230827211212230 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

二、多选题(共5题，共10分)

| 21. | I2C串行通信有两根数据线，有关串行数据线SDA描述正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 该数据线传送的是时钟信号. B.; 主设备可以通过该数据线向从设备发送数据. C.; 从设备可以通过该数据线向主设备发送数据. D.; 数据线通过上拉电阻连接到VCC. |
|  | 试题编号：20230827211212887 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：B¦C¦D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D¦B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 22. | ESP32主控板提供的WiFI工作模式有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; Client/Server. B.; STA. C.; AP. D.; STA+AP. |
|  | 试题编号：20230827211212418 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：B¦C¦D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C¦B¦D¦A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 23. | HTML文档内容主要包含有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; HTML标签. B.; 文本. C.; 图片. D.; 视频. |
|  | 试题编号：20230827211213184 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C¦B¦A¦D |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 24. | 同步通信由时钟驱动，下列选项所列通信方式中，属于同步串行通信的有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 蓝牙. B.; I2C. C.; SPI. D.; UART. |
|  | 试题编号：20230827211212934 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：B¦C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C¦B¦A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 25. | 一台计算机连接到互联网，可完成网页浏览、邮件发送等任务，不同服务可能具有不同的？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 应用层协议. B.; 传输层协议. C.; 端口. D.; 网络层协议. |
|  | 试题编号：20230827211212371 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B¦A¦D¦C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

三、判断题(共5题，共10分)

| 26. | PID控制器中，P控制器的比例系数Kp值越大，稳态误差越小，系统越容易振荡。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20230827211213230 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 27. | MPU6050姿态传感器返回的单个原始姿态数据由两个字节组成。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20230827211212996 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：错误 |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 28. | I2C通信是串行半双工通信。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20230827211212965 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 29. | 当前全世界IPv4地址资源已经分配完毕。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20230827211212449 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 30. | 互联网信息交互主要采用客户端/服务器模式。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20230827211212481 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |