青少年机器人技术等级考试（三级）

实操试卷及评分标准

- 实操考题

主题：参数可调距离感应装置

器件：Atmega328P主控板1块，超声波传感器1个，LED灯1个，蜂鸣器1个，电位器模块1个及相应辅件。以上模块也可使用分立器件结合面包板搭建。

任务要求：

采用超声波传感器进行距离检测，装置的感应区范围为10-15cm。具体要求如下：

(1)当感应区内没有障碍物时，LED灯点亮，蜂鸣器静音；

(2)当感应区内出现障碍物时，LED灯闪烁，蜂鸣器发出声音；

(3)当感应区内出现障碍物时，旋转电位器，可改变LED闪烁的频率和蜂鸣器发声的频率；

(4)根据上述要求，绘制流程图；

(5)未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。

说明：请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件。

(1)将程序放在一个文件夹中，压缩为1个“rar或zip”格式文件，并命名为：DJKS3_身份证号，大小5M以下；

(2)将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传；

(3)程序编写过程中不得打开其它示例程序，如发现，实操成绩按照0分处理。

- 评分组成（共100分）

1、电路搭设（20分）

元器件：

(1)装置中包含LED灯模块或LED灯；（2分）

(2)装置中包含超声波传感器；（2分）

(3)装置中包含蜂鸣器模块或蜂鸣器；（2分）

(4)装置中包含电位器模块或电位器；（2分）

电路搭设：

(5)LED灯模块或LED灯与主控板正确连接；（3分）

(6)超声波传感器与主控板正确连接；（3分）

(7)蜂鸣器模块或蜂鸣器与主控板正确连接；（3分）

(8)电位器模块或电位器与主控板正确连接。（3分）

2、功能实现（80分）

说明：本程序有多种实现方法，只要效果符合要求即可。编写程序文件命名规则为：DJKS3_身份证号，考试完毕确认考生在考试页面以附件形式上传。

第一部分：流程图（20分）

流程图绘制：

(1)【起始框】有且绘制正确；（2分）

(2)【输入框】有且绘制正确；（2分）

(3)【判断框】有且绘制正确；（2分）

(4)【连接线】有闭环；（2分）

(5)流程图绘制整齐；（4分）

流程图功能：

(6)表达言辞清晰；（4分）

(7)表达基本正确。（4分）

第二部分：程序功能实现（60分）

(1)实现当感应区没有障碍物时，LED灯点亮，蜂鸣器静音；（10分）

(2)实现当感应区内有障碍物时，LED灯闪烁；（10分）

(3)实现当感应区内有障碍物时，蜂鸣器发出声音；（10分）

(4)实现当感应区内有障碍物时，旋转电位器，LED灯闪烁的频率发生变化；（15分）

(5)实现当感应区内有障碍物时，旋转电位器，蜂鸣器的发声频率发生变化。（15分）