青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（三级）

分数：100  题数：30

一、单选题(共20题，共80分)

| 1. | 下列选项中，关于光敏电阻描述正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 光敏电阻是由导体材料制作而成. B.; 光照射光敏电阻时，光照越强，光敏电阻的阻值越小. C.; 光敏电阻具有单向导通的特性. D.; 在电路中，使用光敏电阻读取环境光强度的变化值，不需要串联电阻. |
|  | 试题编号：20231123210315146 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |

| 2. | 正常情况下，通过Vin引脚给Arduino UNO/Nano主控板供电时，输入的电压范围是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 5V. B.; 5V~12V. C.; 6V~20V. D.; 7V~12V. |
|  | 试题编号：20231123210314693 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |

| 3. | 下列选项的名称中，与欧姆定律无关的选项是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 安培. B.; 伏特. C.; 欧姆. D.; 瓦特. |
|  | 试题编号：20231123210314958 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |

| 4. | 以下对Arduino的描述中，正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; Arduino是指硬件主控板. B.; Arduino是指Arduino 语言. C.; Arduino主控板包含UNO和Nano等众多类型的主控板. D.; Arduino以闭源的方式进行推广. |
|  | 试题编号：20231123210314535 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |

| 5. | Arduino Nano主控板，通过光敏电阻控制LED灯亮度的变化。电路搭设及程序如下图所示，当光照强度逐渐减弱时，LED的亮度变化是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; LED灯逐渐变暗. B.; LED灯逐渐变亮. C.; LED灯闪烁. D.; LED灯无任何变化. |
|  | 试题编号：20231123210315976 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |

| 6. | 一个完整的控制装置由传感器、控制器和执行器组成，以人做类比，人的大脑类似于？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 传感器. B.; 控制器. C.; 执行器. D.; 闭环控制. |
|  | 试题编号：20231123210315099 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |

| 7. | 程序模块如下，关于该模块功能描述正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; A0引脚输出高电平数字信号. B.; A0引脚输出高电平模拟信号. C.; A0引脚输入高电平数字信号. D.; A0引脚输入高电平模拟信号. |
|  | 试题编号：20231123210315521 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |

| 8. | 控制装置中，接收主控板发出的电信号，并将电信号转化为其他形式信号的器件是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 执行器. B.; 传感器. C.; 数字信号. D.; 模拟信号. |
|  | 试题编号：20231123210314582 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |

| 9. | 程序模块如下，串口监视器输出的值是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 0. B.; 0.00. C.; 256. D.; 256.50. |
|  | 试题编号：20231123210315458 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |

| 10. | 下列电路符号中，用于标识二极管的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.. B.. C.. D.. |
|  | 试题编号：20231123210314740 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |

| 11. | Arduino UNO/Nano主控板，下图程序运行时，下列说法正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 当超声波传感器返回的距离为12厘米时，引脚3输出高电平. B.; 当超声波传感器返回的距离为8厘米时，引脚3输出高电平. C.; 当超声波传感器返回的距离为3厘米时，引脚3输出高电平. D.; 当超声波传感器返回的距离为0厘米时，引脚3输出高电平. |
|  | 试题编号：20231123210315913 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |

| 12. | 通过引脚6点亮LED灯，电路搭设如下图所示，通常情况下，图中和电阻相连的导线应连接到？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; VCC. B.; GND. C.; D0引脚. D.; D1引脚. |
|  | 试题编号：20231123210315819 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |

| 13. | 程序模块如下，串口监视器输出的值是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; *-+*-. B.; -+*-+. C.; +*-+*. D.; -*+-*. |
|  | 试题编号：20231123210315568 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |

| 14. | 下列选项所示流程图中，与下图程序模块对应的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.. B.. C.. D.. |
|  | 试题编号：20231123210315396 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |

| 15. | Arduino UNO主控板，具有模拟信号输入功能的引脚为？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; A0~A5. B.; D0~D13. C.; D3/D5/D6/D9/D10/D11. D.; D0~D13 / A0~A5. |
|  | 试题编号：20231123210315052 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |

| 16. | 一般情况下，下列器件中，可用下图程序模块读取器件返回值的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; LED. B.; 电位器. C.; 舵机. D.; 按键模块. |
|  | 试题编号：20231123210315005 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |

| 17. | 正常状况下，1节五号干电池的电压与人体的安全电压分别是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 1.5V 24V. B.; 1.5V 36V. C.; 5V 24V. D.; 5V 36V. |
|  | 试题编号：20231123210314644 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |

| 18. | 一般情况下，下列器件中，可使用下图程序模块的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 按键开关模块. B.; LED模块. C.; 光敏电阻模块. D.; 电位器模块. |
|  | 试题编号：20231123210315772 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |

| 19. | 下列选项中，可用于保存小数的数据类型是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 布尔型. B.; 字节型. C.; 整数型. D.; 浮点型. |
|  | 试题编号：20231123210315615 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |

| 20. | Arduino UNO/Nano主控板，下图程序运行时，板载LED灯闪烁的次数是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 5. B.; 6. C.; 10. D.; 不确定. |
|  | 试题编号：20231123210315866 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |

二、多选题(共5题，共10分)

| 21. | 如图所示电路，当按键开关按下后，LED灯点亮的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 电路A. B.; 电路B. C.; 电路C. D.; 电路D. |
|  | 试题编号：20231123210315255 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦C |

| 22. | 如图所示电路，下列说法正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 当开关S断开时，整个电路断路. B.; 当电源电压升高时，支路电流Ia增大. C.; 支路中，电阻R1和电阻R2两端的电压之和等于电源的电压. D.; 支路电流Ia+Ib的和等于干路电流I，即I=Ia+Ib. |
|  | 试题编号：20231123210315193 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C¦D |

| 23. | 下列模块中，属于选择（分支）结构的模块有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.. B.. C.. D.. |
|  | 试题编号：20231123210315663 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B |

| 24. | 下列选项中，表示元器件电源（正极）的符号标识有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; VDD. B.; V. C.; 5V. D.; VSS. |
|  | 试题编号：20231123210314833 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C |

| 25. | 通常情况下，下列选项中，属于导体的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 杜邦线. B.; 钥匙. C.; 橡胶棒. D.; 自来水. |
|  | 试题编号：20231123210314787 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦D |

三、判断题(共5题，共10分)

| 26. | 电路中，电源外部电流的方向是从正极流向负极。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20231123210314911 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |

| 27. | 一个完整的电路由电源、用电器、开关、导线四部分组成。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20231123210315302 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |

| 28. | Arduino UNO/Nano主控板部分引脚标识有“~”符号，标明该引脚具有模拟输出功能。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20231123210314880 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |

| 29. | LED灯是单向导通的半导体元器件，其两个引脚没有极性区分。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20231123210315333 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |

| 30. | 下图程序模块的运算结果是真。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20231123210315710 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |