青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（六级）

分数：100  题数：30

一、单选题(共20题，共80分)

| 1. | IPv6地址长度及其地址分隔符分别是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 32 .. B.; 128 .. C.; 32 :. D.; 128 :. |
|  | 试题编号：20231123210721769 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |

| 2. | 浏览网页时，使用应用层的协议是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; HTTP. B.; TCP. C.; UDP. D.; IP. |
|  | 试题编号：20231123210721816 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |

| 3. | ESP32主控板的连接方式如下图所示，手机通过ESP32主控板连接到路由器，该主控板的WiFi工作模式是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 服务器. B.; STA. C.; AP. D.; STA+AP. |
|  | 试题编号：20231123210721863 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |

| 4. | 下列选项中，属于域名的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 192.168.1.0. B.; www.tsinghua.edu.cn. C.; http://www.kpcb.org.cn/h-col-127.html. D.; 255.255.255.0. |
|  | 试题编号：20231123210721910 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |

| 5. | I2C串行通信有两根数据线，有关串行时钟线SCL描述正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 该数据线传送的是时钟信号. B.; 主设备可以通过该数据线向从设备发送数据. C.; 时钟信号由从设备发出. D.; 数据线通过下拉电阻连接到GND. |
|  | 试题编号：20231123210722097 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |

| 6. | I2C串行通信，当总线空闲时，串行数据线的电平为？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 低电平. B.; 高电平. C.; 上升沿. D.; 下降沿. |
|  | 试题编号：20231123210722144 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |

| 7. | ESP32 for Arduino I2C类库的下列成员函数中，用于将数据队列发送给从设备的成员函数是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; Wire.read(). B.; Wire.write(). C.; Wire.beginTransmission(). D.; Wire.endTransmission(). |
|  | 试题编号：20231123210722175 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |

| 8. | ESP32 for Arduino I2C类库的成员函数begin()，下列描述正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 从接收缓冲区中接收数据. B.; 开始了进行数据传输. C.; 主设备向从设备发送读取数据请求. D.; 初始化，并作为主设备加入I2C. |
|  | 试题编号：20231123210722222 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |

| 9. | MPU6050姿态传感器所包含的功能单元中，用于获取加速度数据的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 加速度计. B.; 陀螺仪. C.; 数字运动处理器. D.; 磁力计. |
|  | 试题编号：20231123210722269 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |

| 10. | 通过MPU6050姿态传感器获取的数据解析出姿态角，当传感器绕水平轴上下旋转时，该角度是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; Pitch. B.; Yaw. C.; DMP. D.; Roll. |
|  | 试题编号：20231123210722331 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |

| 11. | SPI通信，时钟数据线名称是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; SCLK. B.; MOSI. C.; MISO. D.; SS. |
|  | 试题编号：20231123210722378 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |

| 12. | ESP32 for Arduino SPI类库的下列成员函数中，用于按照设定参数启动SPI通信的成员函数是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; SPI.begin(). B.; SPI.beginTransaction(). C.; SPI.endTransaction(). D.; SPI.transfer(). |
|  | 试题编号：20231123210722425 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |

| 13. | HTML文档中，下列用于标记主体开始的标签是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; <topic>. B.; <head>. C.; <body>. D.; <html>. |
|  | 试题编号：20231123210722645 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |

| 14. | 步进电机AccelStepper类库的成员函数中，成员函数moveTo()功能描述正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 设定步进电机运动到相对当前位置的脉冲数量. B.; 设定步进电机运动到相对初始基准位置的脉冲数量. C.; 启动步进电机恒速转动. D.; 启动步进电机以设定的加速度和最大速度转动. |
|  | 试题编号：20231123210722692 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |

| 15. | ESP32 for Arduino 提供的WiFi类库的成员函数中，成员函数WiFi.begin()的作用是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 设置主控板以STA模式连接到SSID. B.; 设置主控板为softAP模式. C.; 返回STA的IP地址. D.; 创建softAP，并设定SSID和密码. |
|  | 试题编号：20231123210722739 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |

| 16. | ESP32 for Arduino，客户端向服务器发送查询数据HTTP请求的方法是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; GET. B.; PUT. C.; POST. D.; PATCH. |
|  | 试题编号：20231123210722786 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |

| 17. | 两块ESP32主控板A和B通过WiFi互联，A为AP，其ssid为“ESP32”，password为“12345678”。下列选项中，将主控板A设置为AP的程序是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.. B.. C.. D.. |
|  | 试题编号：20231123210722911 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |

| 18. | ESP32 主控板与一个I2C接口的外设模块进行通信，外设模块的地址为addr，寄存器地址为reg，下列选项中，实现从外设模块的reg地址读取一个字节的程序是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.. B.. C.. D.. |
|  | 试题编号：20231123210722973 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |

| 19. | 使用AccelStepper步进电机库控制步进电机转动，下列选项中，设置步进电机按照加速度为50，最大速度为80，进行梯形加减速方式转动的程序是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.. B.. C.. D.. |
|  | 试题编号：20231123210723036 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |

| 20. | 下列选项中，用可获取本机电脑IP地址的命令是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; ipconfig. B.; msconfig. C.; ping. D.; find. |
|  | 试题编号：20231123210721707 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |

二、多选题(共5题，共10分)

| 21. | TCP/IP四层模型中，分别包含有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 应用层. B.; 传输层. C.; 网络层. D.; 网络接口层. |
|  | 试题编号：20231123210721987 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C¦D |

| 22. | 步进电机按照结构形式分类为？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 反应式. B.; 永磁式. C.; 混合式. D.; 直线式. |
|  | 试题编号：20231123210722473 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C |

| 23. | 下列有关SPI通信描述正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; SPI是同步通信. B.; SPI是全双工通信. C.; SPI是串行通信. D.; SPI通信中，每个从设备有唯一地址. |
|  | 试题编号：20231123210722520 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C |

| 24. | 下列PID控制器选项中，常用的控制器有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; P控制. B.; PI控制. C.; D控制. D.; ID控制. |
|  | 试题编号：20231123210722817 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B |

| 25. | 一台拥有IP地址的主机，通过“IP地址+端口号”来提供多种服务，用于邮件发送的端口号有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 21. B.; 25. C.; 80. D.; 110. |
|  | 试题编号：20231123210721941 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：B¦D |

三、判断题(共5题，共10分)

| 26. | 网页浏览时，由本地计算机率先发出请求，所以本地计算机是客户端。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20231123210722066 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |

| 27. | I2C通信由主设备发起。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20231123210722567 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |

| 28. | MPU6050姿态传感器设定的量程越大，测量数据的精度越低。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20231123210722614 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |

| 29. | PID控制器中，D控制的主要作用是消除稳态误差。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20231123210722864 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |

| 30. | 每一台可连接到互联网上的计算机具有永久唯一的IP地址。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20231123210722034 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |