青少年机器人技术等级考试

实操题（三级）及评分标准（2024-3月）

- 实操考题

主题：红外遥控指示器

器件：Atmega328P主控板1块，红外遥控器1个，红外接收模块1个，LED模块2个（LED_A和LED_B），舵机1个及相应辅件。以上模块也可使用分立器件结合面包板搭建。

任务要求：

舵机位于中间位置，LED_A和LED_B分别位于两侧45度位置。通过红外遥控器的1/2/3按键控制舵机的转动角度和LED灯的状态，具体说明如下：

(1)装置通电启动后，舵机处于90度位置，LED_A和LED_B处与熄灭状态；

(2)当红外遥控器的1键点击后，LED_A点亮，LED_B熄灭,舵机旋转至45度位置；

(3)当红外遥控器的3键点击后，LED_A熄灭，LED_B点亮,舵机旋转至135度位置；

(4)当红外遥控器的2键点击后，LED_A和LED_B均点亮,舵机旋转至90度位置；

(5)根据上述要求，绘制流程图；

(6)未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。

说明：请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件。

(1)将程序放在一个文件夹中，压缩为1个“rar或zip”格式文件，并命名为：DJKS3_身份证号，大小5M以下；

(2)将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传；

(3)程序编写过程中不得打开其它示例程序，如发现，实操成绩按照0分处理。

- 评分组成

1、电路搭设（20分）

元器件：

(1) 装置中包含2个LED灯模块或LED灯；（2分）

(2) 装置中包含红外遥控器；（2分）

(3) 装置中包含红外接收模块；（2分）

(4) 装置中包含舵机；（2分）

电路搭设：

(5) LED灯模块或LED灯与主控板正确连接；（4分）

(6) 红外接收模块与主控板正确连接；（4分）

(7) 舵机和主控板正确连接。（4分）

2、功能实现（80分）

说明：本程序有多种实现方法，只要效果符合要求即可。编写程序文件命名规则为：DJKS3_身份证号，考试完毕确认考生在考试页面以附件形式上传。

第一部分：流程图（20分）

流程图绘制：

(1)【起始框】有且绘制正确；（2分）

(2)【输入框】有且绘制正确；（2分）

(3)【判断框】有且绘制正确；（2分）

(4)【连接线】有闭环；（2分）

(5)流程图绘制整齐；（4分）

流程图功能：

(6)表达言辞清晰；（4分）

(7)表达基本正确。（4分）

第二部分：程序功能实现（60分）

(1)实现当装置通电启动后，舵机处于90度位置，LED_A和LED_B处与熄灭状态；（6分）

(2)实现当红外遥控器的1键点击后，LED_A点亮，LED_B熄灭；（9分）

(3)实现当红外遥控器的1键点击后，舵机旋转至45度位置；（9分）

(4)实现当红外遥控器的3键点击后，LED_A熄灭，LED_B点亮；（9分）

(5)实现当红外遥控器的3键点击后，舵机旋转至135度位置；（9分）

(6)实现当红外遥控器的2键点击后，LED_A和LED_B均点亮；（9分）

(7)实现当红外遥控器的2键点击后，舵机旋转至90度位置。（9分）