青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（五级）

分数：100  题数：30

一、单选题(共20题，共80分)

1.	下图程序运行后，串口监视器显示的结果是？（ ）

A. 		0

B. 		1

C. 		3

D. 		4

试题编号：20240307091952767

试题类型：单选题

标准答案：C

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：A

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

2.	下列选项中，关于74HC595移位寄存器芯片的引脚Ds描述正确的是？（ ）

A. 		并行数据输出引脚

B. 		串行数据级联引脚

C. 		数据输入时钟引脚

D. 		串行数据输入引脚

试题编号：20240307091952297

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：D

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

3.	2024年初，OpenAI发布了文生视频人工智能生成模型，该模型的名称是？（ ）

A. 		ChatGPT

B. 		DALL-E

C. 		AlphaFold

D. 		Sora

试题编号：20240307091951514

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：

试题解析：

考生答案：C

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

4.	0x20 << 2的值是？（ ）

A. 		10

B. 		40

C. 		80

D. 		128

试题编号：20240307091952658

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：

试题解析：

考生答案：B

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

5.	0xb & 8的值是？（ ）

A. 		8

B. 		10

C. 		11

D. 		13

试题编号：20240307091952705

试题类型：单选题

标准答案：A

试题难度：

试题解析：

考生答案：D

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

6.	ESP32 for Arduino，可设置模拟信号返回值的分辨率，该功能所对应的函数是？（ ）

A. 		analogRead()

B. 		analogSetup()

C. 		analogSetWidth()

D. 		analogAttach()

试题编号：20240307091951592

试题类型：单选题

标准答案：C

试题难度：

试题解析：

考生答案：C

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

7.	ESP32 for Arduino，使用touchRead(T0)函数读取T0引脚的返回值，当手触碰T0引脚时，函数返回值的变化趋势是？（ ）

A. 		增大

B. 		变小

C. 		不确定

D. 		不变

试题编号：20240307091952109

试题类型：单选题

标准答案：B

试题难度：

试题解析：

考生答案：B

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

8.	ESP32 for Arduino，程序Serial.printf()中格式字符“%o”的含义是？（ ）

A. 		表示八进制整数输出

B. 		表示十进制整数输出

C. 		表示十六进制整数输出

D. 		表示浮点数输出

试题编号：20240307091952596

试题类型：单选题

标准答案：A

试题难度：

试题解析：

考生答案：A

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

9.	ESP32 for Arduino函数ledcSetup(channel,freq,bit_num)的参数中，其中用于设置PWM输出频率的参数是？（ ）

A. 		ledcSetup

B. 		channel

C. 		freq

D. 		bit_num

试题编号：20240307091952047

试题类型：单选题

标准答案：C

试题难度：

试题解析：

考生答案：C

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

10.	ESP32主控芯片中，具有16通道模拟输出的外设是？（ ）

A. 		LEDC

B. 		SigmaDelta

C. 		DAC

D. 		ADC

试题编号：20240307091951703

试题类型：单选题

标准答案：A

试题难度：

试题解析：

考生答案：A

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

11.	通过shiftOut()函数向级联74HC595移位寄存器芯片DS引脚发送数据，部分程序及移位寄存器中的数据如下，程序变量val1和val2的值分别是？（ ）

A. 		0x11 0xDE

B. 		0xDE 0x11

C. 		0x88 0x7B

D. 		0x7B 0x88

试题编号：20240307091953158

试题类型：单选题

标准答案：A

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：D

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

12.	ESP32 for Arduino 所提供EEPROM类库的成员函数中，下列选项中，关于成员函数begin()功能描述正确的是？（ ）

A. 		设定EEPROM的大小

B. 		向EEPROM中写入数据

C. 		提交数据，将写入的数据保存到EEPROM中

D. 		从EEPROM中读取一个字节的数据

试题编号：20240307091952861

试题类型：单选题

标准答案：A

试题难度：

试题解析：

考生答案：A

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

13.	ESP32 for Arduino，中断设置函数 attachInterrupt(pin, function, mode)中，当参数mode的值为FALLING时，下列选项中描述正确的是？（ ）

A. 		引脚pin的电平由低电平变高电平时触发中断

B. 		引脚pin的电平由高电平变低电平时触发中断

C. 		引脚pin的电平发生变化时触发中断

D. 		引脚pin处于低电平时触发中断

试题编号：20240307091952235

试题类型：单选题

标准答案：B

试题难度：

试题解析：

考生答案：B

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

14.	ESP32 for Arduino，按键开关连接到引脚2，电路如图所示，当按键按下时触发中断，中断设置函数 attachInterrupt(2, function, mode)中，下列选项中，mode对应的参数应该是？（ ）

A. 		RISING

B. 		FALLING

C. 		ONHIGH

D. 		ONLOW

试题编号：20240307091953033

试题类型：单选题

标准答案：B

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：A

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

15.	ESP32 for Arduino，下列选项中，关于函数ledcSetup()的功能描述正确的是？（ ）

A. 		设定指定LEDC通道的参数

B. 		将指定通道的PWM信号输出到GPIO引脚

C. 		向指定通道输出模拟信号

D. 		取消指定引脚的PWM信号输出

试题编号：20240307091951985

试题类型：单选题

标准答案：A

试题难度：

试题解析：

考生答案：A

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

16.	ESP32 for Arduino程序如下，运行后串口监视器显示的结果是？（ ）

A. 		3

B. 		6

C. 		7

D. 		18

试题编号：20240307091953095

试题类型：单选题

标准答案：C

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：C

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

17.	电路搭设和对应的程序如下，当按键开关按下后，LED灯点亮，程序中A和B分别为？（ ）

A. 		pinMode(16,INPUT_PULLUP); / val == HIGH

B. 		pinMode(16,INPUT_PULLUP); / val == LOW

C. 		pinMode(16,INPUT_PULLDOWN); / val == HIGH

D. 		pinMode(16,INPUT_PULLDOWN); / val == LOW

试题编号：20240307091953205

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：B

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

18.	程序 Serial.print(48,BIN); 运行后，串口监视器显示的结果是？（ ）

A. 		30

B. 		48

C. 		60

D. 		110000

试题编号：20240307091952814

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：

试题解析：

考生答案：D

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

19.	ESP32 for Arduino，实现数字信号输出，函数pinMode(pin, mode)中，参数mode的值为？（ ）

A. 		INPUT

B. 		OUTPUT

C. 		INPUT_PULLUP

D. 		INPUT_PULLDOWN

试题编号：20240307091952172

试题类型：单选题

标准答案：B

试题难度：

试题解析：

考生答案：B

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

20.	Arduino UNO/Nano主控板和ESP32主控板，运算符sizeof(int)的返回值分别是？（ ）

A. 		1 2

B. 		1 4

C. 		2 2

D. 		2 4

试题编号：20240307091951656

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：

试题解析：

考生答案：B

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

二、多选题(共5题，共10分)

21.	当UART数据帧包含校验位时，校验的方法有？（ ）

A. 		奇校验

B. 		偶校验

C. 		循环冗余校验

D. 		纵向冗余校验

试题编号：20240307091952423

试题类型：多选题

标准答案：A|B

试题难度：

试题解析：

考生答案：A|B

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

22.	下列选项所示程序运行后，整形变量Val的值为12的有？（ ）

A.

B.

C.

D.

试题编号：20240307091952923

试题类型：多选题

标准答案：A|B|C|D

试题难度：

试题解析：

考生答案：B|A

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

23.	标准ASCII码共包含128个字符，其中控制字符和专用字符的码值为？（ ）

A. 		0~31

B. 		48~57

C. 		65~90

D. 		127

试题编号：20240307091951813

试题类型：多选题

标准答案：A|D

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：D|C|A

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

24.	和Arduino UNO/Nano主控板相比，下列选项中，ESP32主控芯片所独有的外设是？（ ）

A. 		电容触摸传感器

B. 		蓝牙

C. 		DAC

D. 		霍尔传感器

试题编号：20240307091951766

试题类型：多选题

标准答案：A|B|C|D

试题难度：

试题解析：

考生答案：B|A|C|D

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

25.	ESP32 for Arduino，采用dacWrite()函数进行模拟输出，下列选项中，可实现DAC模拟输出功能的引脚有？（ ）

A. 		2

B. 		12

C. 		25

D. 		26

试题编号：20240307091952359

试题类型：多选题

标准答案：C|D

试题难度：

试题解析：

考生答案：D|A

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

三、判断题(共5题，共10分)

26.	UART数据帧的起始位是低电平。（ ）

正确 	错误

试题编号：20240307091952549

试题类型：判断题

标准答案：正确

试题难度：

试题解析：

考生答案：正确

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

27.	UART通信时，仅需将两设备间的TX和RX相互连接即可实现数据传送。（ ）

正确 	错误

试题编号：20240307091951922

试题类型：判断题

标准答案：错误

试题难度：

试题解析：

考生答案：错误

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

28.	millis()函数返回自主控板通电起至当前的时间。（ ）

正确 	错误

试题编号：20240307091952986

试题类型：判断题

标准答案：错误

试题难度：

试题解析：

考生答案：错误

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

29.	一个完整的按键动作，其抖动可分为前沿抖动和后沿抖动。（ ）

正确 	错误

试题编号：20240307091951875

试题类型：判断题

标准答案：正确

试题难度：

试题解析：

考生答案：正确

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

30.	ESP32主控板断电后，flash中保存的程序不会丢失。（ ）

正确 	错误

试题编号：20240307091952486

试题类型：判断题

标准答案：正确

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：错误

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（五级）

分数：100  题数：1

一、实操试题(共1题，共100分)

1.	主题：按键计数器

器件：ESP32主控板、按键模块、一位数码管、74HC595移位寄存器芯片（或模块）及相关器件。以上模块也可以采用分立器件结合面包板进行搭设。

任务要求：

通过点击按键控制一位数码管显示数字在1~5~1之间变化，具体要求如下：

(1)装置通电启动后，一位数码管保持熄灭，不显示任何内容；

(2)第一次点击按键，数码管倒计时依次显示9、8、7、…、0，间隔时间为0.5秒；

(3)倒计时显示完毕，装置进入计数状态，此时数码管显示的数字为0；

(4)每次点击按键，一位数码管显示的数字比先前显示的数字加1，直至显示的数字为5；

(5)当显示的数字为5时，再次点击按键，一位数码管显示的数字比先前显示的数字减1，直至显示的数字为1；

(6)当显示的数字为1时，再次点击按键，一位数码管显示的数字比先前显示的数字加1。依此循环，一位数码管显示的内容在1、2、3、4、5、4、3、2、1、2、3...间循环；

(7)一位数码管必须使用74HC595移位寄存器芯片驱动显示。如采用其他方式，本实操成绩得0分；

(8)程序采用Arduino C/C++代码编写，不得使用外部库调用；

(9)未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。

说明：请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件。

(1)将程序放在一个文件夹中，压缩为1个“rar或zip”格式文件，并命名为：DJKS5_身份证号，大小5M以下；

(2)将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传；

(3)程序编写过程中不得打开其它示例程序，如发现，实操成绩按照0分处理。

参考资料：

数组NUM[] 保存的是0~9十六进制形式的数码管显示的段位信息。编程时可参考使用。

// 保存0~9

byte NUM[] = {0xFC, 0x60, 0xDA, 0xF2, 0x66, 0xB6, 0xBE, 0xE0, 0xFE, 0xF6};

评分项：

1.器件及器件连接（20分）

2.功能实现（80分）

(1)实现装置通电启动后，一位数码管保持熄灭，不显示任何内容；（10分）

(2)实现第一次点击按键时，数码管倒计时依次显示9、8、7、…、0，间隔时间为0.5秒；（10分）

(3)实现每次点击按键时，一位数码管显示的数字加1；（15分）

(4)实现当前显示的数字为5时，再次点击按键，一位数码管显示的数字减1；（15分）

(5)实现每次点击按键时，一位数码管显示的数字减1；（15分）

(6)实现当前显示的数字为1时，再次点击按键，一位数码管显示的数字加1。（15分）

(1).DJKS5_610828201203230055.zip

试题编号：202403-R5-sc

试题类型：附件题

标准答案：

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：

考生得分：0

是否评分：未评分

评价描述：

青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（五级）-测评师

分数：100  题数：2

一、电路搭设(共1题，共20分)

1.	元器件：

(1)装置中包含74HC595移位寄存器模块（或元器件）；（3分）

(2)装置中包含一位数码管；（3分）

(3)装置中包含按键模块；（3分）

电路搭设：

(4)一位数码管与74HC595移位寄存器模块（或元器件）正确连接；（3分）

(5)74HC595移位寄存器模块（或元器件）与主控板正确连接；（5分）

(6)按键模块和主控板正确连接。（3分）

试题编号：202403-R5-01

试题类型：简答题

标准答案：

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：

考生得分：

是否评分：已评分

评价描述：

二、功能实现(共1题，共80分)

2.	(1)实现装置通电启动后，一位数码管保持熄灭，不显示任何内容；（10分）

(2)实现第一次点击按键时，数码管倒计时依次显示9、8、7、…、0，间隔时间为0.5秒；（10分）

(3)实现每次点击按键时，一位数码管显示的数字加1；（15分）

(4)实现当前显示的数字为5时，再次点击按键，一位数码管显示的数字减1；（15分）

(5)实现每次点击按键时，一位数码管显示的数字减1；（15分）

(6)实现当前显示的数字为1时，再次点击按键，一位数码管显示的数字加1。（15分）

试题编号：202403-R5-02

试题类型：简答题

标准答案：

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：

考生得分：

是否评分：已评分

评价描述：