青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（六级）

分数：100  题数：30

一、单选题(共20题，共80分)

1.	下列选项中，属于URL的是？（ ）

A. 		192.168.1.10

B. 		www.baidu.com

C. 		http://www.kpcb.org.cn/h-col-147.html

D. 		fe80::7998:ffc8:9c62:f181

试题编号：20240307092012648

试题类型：单选题

标准答案：C

试题难度：

试题解析：

考生答案：C

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

2.	下图所示的SPI外设原理图中，时钟数据线对应的是？（ ）

A. 		A

B. 		B

C. 		C

D. 		D

试题编号：20240307092013085

试题类型：单选题

标准答案：A

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：A

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

3.	关于MPU6050姿态传感器，下列描述错误的是？（ ）

A. 		MPU6050是一个九轴传感器

B. 		MPU6050集成了三轴陀螺仪

C. 		MPU6050集成了三轴加速度计

D. 		MPU6050集成了数字运动处理器

试题编号：20240307092013257

试题类型：单选题

标准答案：A

试题难度：

试题解析：

考生答案：A

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

4.	ESP32 for Arduino SPI类库，关于成员函数transfer()的功能，下列描述正确的是？（ ）

A. 		设置数据的传送方式

B. 		发送一个字节的数据，同时接收一个字节的数据

C. 		发送时钟数据

D. 		启动SPI通信事务

试题编号：20240307092013195

试题类型：单选题

标准答案：B

试题难度：

试题解析：

考生答案：D

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

5.	下列选项中，关于IPV4说法错误的是？（ ）

A. 		IPV4的地址长度是32位

B. 		IPV4的地址分为4段

C. 		IPV4地址各段用“.”隔开

D. 		IPV4地址使用16进制数表示

试题编号：20240307092012538

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：D

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

6.	使用ESP32 for Arduino SPI类库，下列选项中，用于初始化SPI接口的成员函数是？（ ）

A. 		SPI.begin()

B. 		SPI.setBitOrder()

C. 		SPI.setFrequency()

D. 		SPI.setup()

试题编号：20240307092013148

试题类型：单选题

标准答案：A

试题难度：

试题解析：

考生答案：A

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

7.	TCP/IP四层模型，从本机向外部发送网络数据时，数据在本机的传送顺序是？（ ）

A. 		应用层 → 传输层 → 网络层 → 网络接口层

B. 		网络接口层 → 网络层 → 传输层 → 应用层

C. 		应用层 → 网络层 → 传输层 → 网络接口层

D. 		网络接口层 → 传输层 → 网络层 → 应用层

试题编号：20240307092012601

试题类型：单选题

标准答案：A

试题难度：

试题解析：

考生答案：A

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

8.	ESP32 for Arduino 提供的WiFi类库的成员函数中，用于设定ESP32主控板为STA模式的成员函数是？（ ）

A. 		WiFi.begin()

B. 		WiFi.softAP()

C. 		WiFi.localIP()

D. 		WiFi.softAPIP()

试题编号：20240307092013634

试题类型：单选题

标准答案：A

试题难度：

试题解析：

考生答案：A

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

9.	局域网下本机的IP地址是192.168.20.250，网络上另一台设备的IP地址是192.168.20.251，使用ping命令在本机上查看两台设备是否网络连通，下列选项中，正确的命令是？（ ）

A. 		ping 192.168.20.250

B. 		ping 192.168.20.251

C. 		ping 192.168.20.250 192.168.20.251

D. 		ping 192.168.20.251 192.168.20.250

试题编号：20240307092012491

试题类型：单选题

标准答案：B

试题难度：

试题解析：

考生答案：B

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

10.	下图是三相反应式步进电机连续节拍工作示意图，图示所对应的工作方式为？（ ）

A. 		三相单三拍

B. 		三相单六拍

C. 		三相双三拍

D. 		三相单双六拍

试题编号：20240307092013304

试题类型：单选题

标准答案：A

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：A

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

11.	HTML文档由标签和文本内容组成，下列选项中，用于标记网页开始的标签是？（ ）

A. 		<title>

B. 		<head>

C. 		<body>

D. 		<html>

试题编号：20240307092013587

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：

试题解析：

考生答案：D

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

12.	步进电机类库AccelStepper的成员函数中，用于设定步进电机最大允许转速的成员函数是？（ ）

A. 		AccelStepper.runSpeed()

B. 		AccelStepper.setSpeed()

C. 		AccelStepper.setCurrentPosition()

D. 		AccelStepper.setMaxSpeed()

试题编号：20240307092013696

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：

试题解析：

考生答案：D

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

13.	使用步进电机类库AccelStepper，通过ULN2003控制24BJY48步进电机转动，下列所示程序中，用于初始化设置步进电机以恒定转速400转动的程序是？（ ）

A.

B.

C.

D.

试题编号：20240307092013978

试题类型：单选题

标准答案：C

试题难度：

试题解析：

考生答案：A

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

14.	ESP32 主控板向一个I2C接口的外设模块写入数据，部分程序如下，程序中A/B/C分别是？（ ）

A. 		外设模块的地址 / 写入的数据内容 / 模块的寄存器地址

B. 		外设模块的地址 / 模块的寄存器地址 / 写入的数据内容

C. 		模块的寄存器地址 / 外设模块的地址 / 写入的数据内容

D. 		模块的寄存器地址 / 写入的数据内容 / 外设模块的地址

试题编号：20240307092013915

试题类型：单选题

标准答案：B

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：B

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

15.	2024年初，OpenAI发布了文生视频人工智能生成模型，该模型的名称是？（ ）

A. 		ChatGPT

B. 		DALL-E

C. 		AlphaZero

D. 		Sora

试题编号：20240307092012428

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：

试题解析：

考生答案：C

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

16.	使用ESP32 for Arduino I2C类库，下列选项中，当主设备向从设备发送读取数据请求时，对应的成员函数是？（ ）

A. 		Wire.read()

B. 		Wire.write()

C. 		Wire.requestFrom()

D. 		Wire.beginTransmission()

试题编号：20240307092012976

试题类型：单选题

标准答案：C

试题难度：

试题解析：

考生答案：C

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

17.	I2C串行通信的两根数据线中，用于发送数据信号的是？（ ）

A. 		SDA

B. 		SCL

C. 		MOSI

D. 		MISO

试题编号：20240307092012913

试题类型：单选题

标准答案：A

试题难度：

试题解析：

考生答案：A

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

18.	ESP32 for Arduino, ESP32主控板以AP模式创建Web服务器，SSID为“AA”，密码为“BB”，下列选项中，部分初始化程序正确的是？（ ）

A.

B.

C.

D.

试题编号：20240307092014040

试题类型：单选题

标准答案：A

试题难度：

试题解析：

考生答案：A

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

19.	ESP32 for Arduino，客户端向服务器端发送查询数据HTTP请求，所对应的方法是？（ ）

A. 		GET

B. 		PUT

C. 		POST

D. 		PATCH

试题编号：20240307092013743

试题类型：单选题

标准答案：A

试题难度：

试题解析：

考生答案：A

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

20.	关于ESP32 for Arduino I2C类库成员函数available()的功能，下列描述正确的是？（ ）

A. 		从接收缓冲区中接收数据

B. 		判断当前连接是否可用

C. 		将从设备的地址加入到发送数据队列

D. 		返回接收缓冲区的字节数

试题编号：20240307092013038

试题类型：单选题

标准答案：D

试题难度：

试题解析：

考生答案：D

考生得分：4

是否评分：已评分

评价描述：

二、多选题(共5题，共10分)

21.	下列选项中，用于表示计算机在互联网上的标识符的有？（ ）

A. 		域名

B. 		IP地址

C. 		URL

D. 		TCP协议

试题编号：20240307092012757

试题类型：多选题

标准答案：A|B

试题难度：

试题解析：

考生答案：C|B|A

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

22.	MPU6050姿态传感器是比较典型的MEMS传感器，MEMS传感器的优点有？（ ）

A. 		体积很小

B. 		重量很轻

C. 		耐用性好

D. 		性能稳定

试题编号：20240307092013414

试题类型：多选题

标准答案：A|B|C|D

试题难度：

试题解析：

考生答案：A|B|C|D

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

23.	当在计算机上浏览网页时，下列选项所列协议中，使用到的有？（ ）

A. 		HTTP协议

B. 		TCP协议

C. 		UDP协议

D. 		IP协议

试题编号：20240307092012710

试题类型：多选题

标准答案：A|B|D

试题难度：

试题解析：

考生答案：A|B|C|D

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

24.	下列选项中，有关I2C描述正确的有？（ ）

A. 		I2C通信是串行、同步、半双工通信

B. 		I2C通信采用主从模式

C. 		I2C通信由主设备发起

D. 		I2C通信时，从设备有唯一的地址

试题编号：20240307092013366

试题类型：多选题

标准答案：A|B|C|D

试题难度：

试题解析：

考生答案：C|D|B|A

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

25.	PID控制器是比例-积分-微分控制器的简称，下列选项中，常用的PID控制器有？（ ）

A. 		P控制

B. 		PI控制

C. 		PD控制

D. 		PID控制

试题编号：20240307092013790

试题类型：多选题

标准答案：A|B|C|D

试题难度：

试题解析：

考生答案：A|D|B|C

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

三、判断题(共5题，共10分)

26.	计算机通过WiFi连接到ESP32主控板，此时ESP32主控板工作于STA模式。（ ）

正确 	错误

试题编号：20240307092012804

试题类型：判断题

标准答案：错误

试题难度：

试题解析：

考生答案：错误

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

27.	I2C通信时，可同步发送和接受数据。（ ）

正确 	错误

试题编号：20240307092013477

试题类型：判断题

标准答案：错误

试题难度：

试题解析：

考生答案：错误

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

28.	PID控制器中的微分控制主要作用是消除振荡。（ ）

正确 	错误

试题编号：20240307092013853

试题类型：判断题

标准答案：正确

试题难度：

试题解析：

考生答案：正确

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

29.	SPI通信的时钟模式有四种选择。（ ）

正确 	错误

试题编号：20240307092013524

试题类型：判断题

标准答案：正确

试题难度：

试题解析：

考生答案：错误

考生得分：0

是否评分：已评分

评价描述：

30.	TCP/IP协议指的是TCP协议和IP协议。（ ）

正确 	错误

试题编号：20240307092012867

试题类型：判断题

标准答案：错误

试题难度：

试题解析：

考生答案：错误

考生得分：2

是否评分：已评分

评价描述：

青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（六级）

分数：100  题数：1

一、实操试题(共1题，共100分)

1.	主题：按键交互步进电机往复转动

器件：ESP32主控1块、步进电机1个、步进电机驱动器1个、LED灯模块1个、按键模块1个及相关器件，以上模块也可以采用分立器件结合面包板进行搭建。

任务要求：

通过按键控制步进电机往复转动，使用LED灯指示步进电机的工作状态。具体任务要求如下：

(1)装置通电启动后，步进电机处于静止状态；

(2)点击按键，步进电机开始自检。自检方式为：步进电机逆时针转动90度后停止，然后转回初始位置，接着顺时针转动90度后停止。自检完毕，装置进入工作状态；

(3)进入工作状态后，第一次点击按键，步进电机逆时针旋转180度后停止；

(4)第二次点击按键，步进电机顺时针旋转180度后停止；

(5)随着按键点击，步进电机按照任务3和任务4的描述在180度范围内循环转动；

(6)步进电机转动过程中，LED灯点亮，到达目标位置停止后，LED灯闪烁；

(7)步进电机的转动采用梯形加减速控制；

(8)程序采用Arduino C/C++代码编写；

(9)未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。

说明：请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件。

(1)将程序放在一个文件夹中，压缩为1个“rar或zip”格式文件，并命名为：DJKS6_身份证号，大小5M以下；

(2)将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传；

(3)程序编写过程中不得打开其它示例程序，如发现，实操成绩按照0分处理。

参考资料：

AccelStepper类库头文件和相关类库函数如下，供参考。

头文件：AccelStepper.h

类库对象：AccelStepper(mode, pin1,pin2,pin3,pin4)

成员函数：

setAcceleration(val);        //设置步进电机转动时的加速度

setMaxSpeed(val);           //设置步进电机转动的最大允许速度

setSpeed(val);                 //设置步进电机恒定转动时的速度值

runSpeed();                    //启动步进电机以设定的速度值恒定转动

currentPosition();            //返回当前的位置值

moveTo(val);                  //设置步进电机运转的目标位置

run();                            //启动步进电机按照设定的加速度和最大速度运转

setCurrentPosition(val);   //设置当前位置为指定值

distanceToGo(val);          //返回当前位置到目标位置之间的脉冲数

评分项：

1.器件及器件连接（20分）

2.功能实现（80分）

(1)装置通电启动前，步进电机处于静止状态，LED灯闪烁；（5分）

(2)自检状态，实现点击按键模块，步进电机逆时针转动90度后停止，然后转回初始位置；（10分）

(3)自检状态，步进电机实现从初始状态顺时针转动90度后停止；（10分）

(4)进入工作状态后，第一次点击按键，步进电机实现逆时针旋转180度后停止；（10分）

(5)第二次点击按键，步进电机实现顺时针旋转180度后停止；（10分）

(6)连续点击按键，步进电机在180度范围内往复运动；（15分）

(7)步进电机在转动过程中，实现梯形加减速；（10分）

(8)实现当步进电机转动到目标位置时，LED灯闪烁；（5分）

(9)实现当步进电机转动过程中，LED灯点亮。（5分）

(1).DJKS6_610402201102270810.zip

试题编号：202403-R6-sc

试题类型：附件题

标准答案：

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：

考生得分：0

是否评分：未评分

评价描述：

青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（六级）-测评师

分数：100  题数：2

一、电路搭设(共1题，共20分)

1.	元器件：

(1)按键模块；（2分）

(2)LED灯模块；（2分）

(3)步进电机驱动器；（2分）

(4)步进电机；（2分）

电路搭设：

(5)按键模块和主控板正确连接；（3分）

(6)LED灯模块和主控板正确连接；（3分）

(7)步进电机驱动器和主控板正确连接；（3分）

(8)步进电机和步进电机驱动器正确连接。（3分）

试题编号：202403-R6-01

试题类型：简答题

标准答案：

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：

考生得分：20

是否评分：已评分

评价描述：

二、功能实现(共1题，共80分)

2.	(1)装置通电启动前，步进电机处于静止状态，LED灯闪烁；（5分）

(2)自检状态，实现点击按键模块，步进电机逆时针转动90度后停止，然后转回初始位置；（10分）

(3)自检状态，步进电机实现从初始状态顺时针转动90度后停止；（10分）

(4)进入工作状态后，第一次点击按键，步进电机实现逆时针旋转180度后停止；（10分）

(5)第二次点击按键，步进电机实现顺时针旋转180度后停止；（10分）

(6)连续点击按键，步进电机在180度范围内往复运动；（15分）

(7)步进电机在转动过程中，实现梯形加减速；（10分）

(8)实现当步进电机转动到目标位置时，LED灯闪烁；（5分）

(9)实现当步进电机转动过程中，LED灯点亮。（5分）

试题编号：202403-R6-02

试题类型：简答题

标准答案：

试题难度：一般

试题解析：

考生答案：

考生得分：65

是否评分：已评分

评价描述：