机器人技术六级理论试题

202406

- 单选题(共20题，共80分)

1.使用ESP32 for Arduino  I²C类库，下列选项中，具有将从设备的地址加入到发送数据队列功能的成员函数是? ( ) ( 4 分 )

A  Wire.begin()

B  Wire.write()

C  Wire.transfer()

D  Wire.beginTransmission()

[参考答案] D

- 2.下图是三相反应式步进电机连续节拍工作示意图，图示所对应的通电顺序是?()

A   A相→B相→C相→A相

B   A 相→AB相→B相→BC相→C相→CA相→A相

C   AB相→BC相→CA相→AB相

D   A相→AB相→BC相→CA相→A相

[参考答案] A

- 3.使用ESP32 for Arduino SPI类库，下列选项中，具有设置数据传送方式功能的成员函数是? ( ) ( 4 分 )

A   SPI.begin()

B   SPI.setBitOrder()

C   SPI.setFrequency()

D   SPI.beginTransaction()

[参考答案] B

- 4.一台联网的计算机，可完成网页浏览、文件下载等任务，不同任务在应用层分别具有不同的?()(4分)

A   端口

- B   传输层协议

- C   IP地址

- D   网络层协议

[参考答案] A

- 5.下图所示的SPI外设原理图中，从机选择数据线对应的是?()

- A   A

- B   B

- C   C

- D   D

[参考答案] D

- 6.关于MPU6050 姿态传感器，下列描述错误的是?( ) ( 4 分 )

# A  MPU6050是一个6轴传感器

B   MPU6050采用I²C协议进行通信

C   MPU6050集成了3轴加速度计，3轴分别指X 轴、Y 轴和Z 轴

D  MPU6050返回的角速度分量是16位的无符号整数

[参考答案] D

- ESP32forArduino提供的WiFi类库的成员函数中，用于返回当前环境下SSID数量的成员函数是?()(4分)

A  WiFi.scanNetworks()

B   WiFi.softAP()

C   WiFi.locallP()

D   WiFi.begin()

[参考答案] A

8.MPU6050姿态传感器中，可以获得角速度分量的是?() (4分)

A 3轴电子罗盘 ；  B 3轴陀螺仪；  C 3轴加速度计；  D 数字运动处理器

[参考答案] B

- 9.关于命令ping, 下列说法正确的是? ( ) ( 4 分 )

- A 检验本机各端口的网络服务运行状况

- B 检验网络是否通畅以及网络连接速度

- C 查看当前计算机配置

- D 查看当前计算机的IP配置

[参考答案] B

- 10.步进电机AccelStepper类库的成员函数中，下列选项中，关于成员函数moveTo() 功能描述正确的是?()(4分)

- A 控制步进电机基于当前位置转动指定的脉冲数量

- B 控制步进电机基于初始位置转动指定的脉冲数量

- C 启动步进电机恒速转动

- D 启动步进电机以设定的加速度和最大速度转动

[参考答案] B

- 11.ESP32forArduino,客户端向服务器端发送插入新数据的HTTP 请求，所对应的方法是? ( ) ( 4 分 )

- A GET    ;   B PUT    ；   c POST    ；   D PATCH

[参考答案] C

- 12.PID 控制器是比例-积分-微分控制器的简称，下列选项中，可单独使用的控制器有? ( ) ( 4 分 ) A  P控制  ;      B   I控制  ;    C   D控制  ;     D   ID控制

[参考答案] A

- 下列选项中，关于IPV6说法错误的是?  ( ) ( 4 分 )

A   IPV6的地址长度是128位

- B   IPV6的地址分为8段

- C   IPV6地址各段用":"隔开

- D   IPV6地址使用10进制数表示

[参考答案] D

- 使用步进电机类库AccelStepper,通过ULN2003控制24BJY48 步进电机转动，下列所示程序中，用于初始化设置步进电机以梯形加减速转动的程序是?()

[参考答案] D

- 关于ESP32 for Arduino I²C类库成员函数begin() 的功能，下列描述正确的是?()(4分)

A     开启I²C 连接

B       初始化I²C 连接，并作为主设备加入I²C

C      将从设备的地址加入到发送数据队列

D    返回接收缓冲区的字节数

[参考答案] B

16.TCP/IP四层模型，计算机从网络接收外部数据时，数据在本机的传送顺序是? ( ) ( 4 分 )

A   应用层->传输层->网络层->网络接口层

B   网络接口层->网络层->传输层->应用层

C  应用层->网络层->传输层->网络接口层

D   网络接口层->传输层->网络层->应用层

[参考答案] B

17.ESP32主控板与一个i²C接口的外部模块进行数据通信，部分程序如下，下列说法正确的是? ()

A向地址为A的外部模块写入数据，写入的寄存器地址为B, 写入的数据为D

B向地址为A 的外部模块写入数据，写入的寄存器地址为C, 写入的数据为B

C 从地址为A 的外部模块读取数据，读取的寄存器地址为B, 读取数据的字节长度为D

D 从地址为A 的外部模块读取数据，读取的寄存器地址为C, 读取数据的字节长度为D

[参考答案] C

- 关于ESP32 for Arduino SPI类库成员函数end()的功能，下列描述正确的是?()(4分)

A 数据发送结束

B 结束SPI 通信事务

C 终止SPI串口通信，并释放I/O 端口

D 启动SPI通信事务

[参考答案] C

19.在ESP32 主控板创建Web 服务器，部分初始化程序如下，下列选项中描述正确的是?()

A   ESP32工作于STA模式，接入点的SSID为AA, 密码为BB

B   ESP32工作于STA模式，接入点的SSID为BB, 密码为AA

C   ESP32工作于AP 模式，并设置SSID为AA, 密码为BB

D   ESP32工作于AP模式，并设置SSID 为BB, 密码为AA

[参考答案] D

20. 列选项中，可用于获取本机电脑IP地址的命令是?() (4分)

A  dxdiag      B  msconfig       C  ping       D  ipconfig

[参考答案] D

二、多选题(共5题，共10分)

1.HTML文档由标签和文本内容组成，HTML文档结构分为以下哪两个部分?() (2分)

A头部   B主体   C 段落   D文本

[参考答案]  A B

2.关于互联网，下列选项中描述正确的有?() (2分)

A 发送请求的称为客户端

B 响应请求的称为服务器

C 客户端率先发起请求

D 互联网信息交互主要采用客户端/服务器模式

[参考答案]  A B C D

- I²C串行通信的两根数据线中，有关串行时钟线SCL描述正确的有?() ( 2 分 )

A 该数据线传送的是时钟信号

B 主设备可以通过该数据线向从设备发送数据

C 时钟信号由主设备发出

D 该数据线通过上拉电阻连接到VCC

[参考答案]  A C D

4. 下列选项中，符合I²C 通信特征的有? ( ) ( 2 分 )

A串行

B 并行

C 半双工

D全双工

[参考答案]  A C

5.下列选项中，当浏览网页时，使用到的协议有?() ( 2分)

A   HTTP 协议

B   TCP协议

C   FTP 协议

D   IP协议

[参考答案]  A B D

三、判断题(共5题，共10分)

1.PID 控制器是闭环控制。() (2分)

正确

错误

[参考答案]  正确

- 2.HTTP 协议的默认端口号是80。 ( ) ( 2 分 )

正确

错误

[参考答案]  正确

- 3.I²C 通信方式采用主从模式。( ) ( 2 分 )

正确

错误

[参考答案]  正确

4.CSS 主要用于描述网页中元素的外观、布局等。 ( ) ( 2 分 )

正确

错误

[参考答案]  正确

- 5.ESP32 主控板提供了四个SPI接口。 ( ) ( 2 分 )

正确

错误

[参考答案]  正确