青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（五级）

一、实操试题(共1题，共100分)

| 1. | 主题：按键交互四位数码管显示 器件：ESP32主控板、四位数码管、按键模块、74HC595移位寄存器芯片（或模块）及相关器件。 以上模块也可以采用分立器件结合面包板进行搭设。 任务要求： 通过按键依次切换，在四位数码管的1~4位上，循环显示数字1~9，具体要求如下： (1)程序启动后，在四位数码管显示今天的日期：0630； (2)第一次点击按键，仅在四位数码管的第1位上循环显示0、1、2、3、…9，间隔时间为0.5秒。 四位数码管的其他位段关闭，没有任何显示； (3)第二次点击按键，仅在四位数码管的第2位上循环显示0、1、2、3、…9，间隔时间为0.5秒。 位数码管的其他位段关闭，没有任何显示； (4)依次类推，当第三次、第四次点击按键，仅在四位数码管的第3和第4位上循环显示数字0~9。 四位数码管的其他位段关闭，没有任何显示； (5)数码管必须使用74HC595移位寄存器芯片驱动显示。如采用其他方式，本实操成绩得0分； (6)程序采用Arduino C/C++代码编写，不得使用外部库调用； (7)未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。 说明：请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件。 (1)将程序放在一个文件夹中，压缩为1个“rar或zip”格式文件，并命名为：DJKS5_身份证号， 大小5M以下； (2)将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传； (3)程序编写过程中不得打开其它示例程序，如发现，实操成绩按照0分处理。 参考资料： 数组NUM[] 保存的是0~9十六进制形式的数码管显示的段位信息。编程时可参考使用。 // 保存0~9 byte NUM[] = {0xFC, 0x60, 0xDA, 0xF2, 0x66, 0xB6, 0xBE, 0xE0, 0xFE, 0xF6}; 评分项： 1.器件及器件连接（20分） 2.功能实现（80分） (1)实现程序启动后，在四位数码管显示0630；（20分） (2)实现第一次点击按键后，在四位数码管的第1位上循环显示0~9，间隔时间为0.5秒；（10分） (3)实现第一次点击按键后，四位数码管的其他位段关闭，没有任何显示；（10分） (4)实现第二次点击按键后，仅在四位数码管的第2位上循环显示0~9，间隔时间为0.5秒,四位数码 管的其他位段关闭，没有任何显示；（10分） (5)实现第三次点击按键后，仅在四位数码管的第3位上循环显示0~9，间隔时间为0.5秒,四位数码 管的其他位段关闭，没有任何显示；（10分） (6)实现第四次点击按键后，仅在四位数码管的第4位上循环显示0~9，间隔时间为0.5秒,四位数码 管的其他位段关闭，没有任何显示；（10分） (7)实现第五次点击按键后，回归到仅在四位数码管的第1位上循环显示0~9，间隔时间为0.5秒,四 位数码管的其他位段关闭，没有任何显示。（10分） |
| --- | --- |
|  | (1).DJKS5_500234201203182179.zip |
|  | 试题编号：202406-R5-sc |
|  | 试题类型：附件题 |
|  | 标准答案： |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：<a target='_blank' file_upload_host='' href='../fileroot/examgrade/b6614ba1-57 be-45f9-a59e-8892fad2e5b3/e522a9bb-e4b8-45b7-aa12-3e65a760cae2/ef22ccc5-c3f0-42e3-b0c0-73 0fbfd52edd/uploadfile/DJKS5_500234201203182179.zip'>DJKS5_500234201203182179.zip</a> |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：未评分 |
|  | 评价描述： |