青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（四级）

一、实操试题(共1题，共100分)

| 1. | 主题：时间可调交通灯（四级） 器件：Atmega328P主控板1块，交通灯模块2个（交通灯A和交通灯B），电位器模块1个及相应 辅件。以上模块也可使用分立器件结合面包板搭建。 任务要求： 交通灯A位于主路，交通灯B位于支路，正常情况下，两个交通灯的黄灯时间为2秒，绿灯时间为 12秒，其中当绿灯时间还剩下2秒时，绿灯以200毫秒的频率闪烁，提示车辆即将变灯。在早晚高 峰拥堵时段，主路的绿灯时间根据拥堵情况在12~20秒之间可调，具体说明如下： (1)装置启动后，交通灯A和交通灯B按照正常的规则，交替工作。交通灯的亮灯顺序为绿灯、黄灯 、红灯； (2)旋转电位器，实现主路交通灯A的绿灯时长在12~20秒之间可调； (3)控制程序采用Arduino C/C++代码编写，不得使用图形化软件编写； (4)未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。 说明：请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件。 (1)将程序放在一个文件夹中，压缩为1个“rar或zip”格式文件，并命名为：DJKS4_身份证号， 大小5M以下； (2)将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传； (3)程序编写过程中不得打开其它示例程序，不得使用图形化软件生成代码，如发现，实操成绩按照 0分处理。 评分项： 1.器件及器件连接（20分） 2.功能实现（80分） (1)实现交通灯A正常工作，即按照绿灯点亮12秒，黄灯点亮2秒，然后红灯点亮；（15分） (2)实现交通灯A当绿灯时间即将结束时，绿灯闪烁，闪烁时长2秒；（10分） (3)实现当交通灯A工作时，交通灯B显示为红灯；（5分） (4)实现交通灯B正常工作，即按照绿灯点亮12秒，黄灯点亮2秒，然后红灯点亮；（15分） (5)实现交通灯B当绿灯时间即将结束时，绿灯闪烁，闪烁时长2秒；（10分） (6)实现当交通灯B工作时，交通灯A显示为红灯；（5分） (7)实现通过旋转电位器控制交通灯A的绿灯时长在12~20秒之间可调。（20分） |
| --- | --- |
|  | (1).时间可调交通灯（未完成）.zip |
|  | 试题编号：202406-R4-sc |
|  | 试题类型：附件题 |
|  | 标准答案： |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：<a target='_blank' file_upload_host='' href='../fileroot/examgrade/724bfe56-1 b16-4bf9-967c-00eaa59128bd/4de2b83d-dc60-4e66-8d4e-92e3e6124931/281adec3-b4bb-45d4-ad13 -d3ad48bbe822/uploadfile/时间可调交通灯（未完成）.zip'>时间可调交通灯（未完成）.zip</a> |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：未评分 |
|  | 评价描述： |