青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（五级）

| 1. | ESP32 for Arduino，通过引脚2读取按键开关的返回值，电路如下图所示，程序pinMode(2, mode);中， 参数mode的值是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; INPUT. B.; OUTPUT. C.; INPUT_PULLUP. D.; INPUT_PULLDOWN. |
|  | 试题编号：20240313143826695 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |

| 2. | 电路搭设和对应的程序如下，当按键开关按下后，LED灯点亮，程序中A和B分别为？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; pinMode(18,INPUT_PULLUP); / val == HIGH. B.; pinMode(18,INPUT_PULLUP); / val == LOW. C.; pinMode(18,INPUT_PULLDOWN); / val == HIGH. D.; pinMode(18,INPUT_PULLDOWN); / val == LOW. |
|  | 试题编号：20240313143827963 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |

| 3. | 两个设备间采用UART通信，一个设备的发送端TX应连接到另一个设备的？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; TX. B.; RX. C.; GND. D.; VCC. |
|  | 试题编号：20240313143826115 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |

| 4. | ESP32 for Arduino，中断设置函数 attachInterrupt(pin, function, mode)中，当参数mode的值 为RISING时，下列选项中描述正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 引脚pin的电平由低电平变高电平时触发中断. B.; 引脚pin的电平由高电平变低电平时触发中断. C.; 引脚pin处于高电平时触发中断. D.; 引脚pin处于低电平时触发中断. |
|  | 试题编号：20240313143826758 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |

| 5. | 程序 Serial.print(15,HEX); 运行后，串口监视器显示的结果是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; F. B.; 15. C.; 17. D.; 1111. |
|  | 试题编号：20240313143827367 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |

| 6. | ESP32 for Arduino，函数ledcSetup(channel,freq,bit_num)的参数中，其中用于设置输出PWM 分辨率的参数是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; ledcSetup. B.; channel. C.; freq. D.; bit_num. |
|  | 试题编号：20240313143826555 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |

| 7. | 0xb ¦ 0x7的值是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 3. B.; 7. C.; 15. D.; 17. |
|  | 试题编号：20240313143827242 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |

| 8. | ESP32 for Arduino，按键开关连接到引脚12，电路如图所示，当按键按着时触发中断，中断设 置函数 attachInterrupt(pin, function, mode)中，下列选项中，mode对应的参数应该是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; RISING. B.; FALLING. C.; ONHIGH. D.; ONLOW. |
|  | 试题编号：20240313143827619 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |

| 9. | ESP32 for Arduino，下列选项中，关于函数ledcAttachPin()的功能描述正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 设定指定LEDC通道的参数. B.; 将指定通道的PWM信号输出到GPIO引脚. C.; 向指定通道输出模拟信号. D.; 取消指定引脚的PWM信号输出. |
|  | 试题编号：20240313143826444 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |

| 10. | 通过shiftOut()函数向级联74HC595移位寄存器芯片DS引脚发送数据，部分程序及移位寄存器中 的数据如下，程序变量val1和val2的值分别是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 0xCC 0xD6. B.; 0x66 0x6B. C.; 0x66 0xD6. D.; 0x33 0x6B. |
|  | 试题编号：20240313143827822 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |

| 11. | 0x42 >> 2的值是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 10. B.; 16. C.; 20. D.; 21. |
|  | 试题编号：20240313143827195 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |

| 12. | 下图程序运行后，串口监视器显示的结果是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 0. B.; 3. C.; 4. D.; 6. |
|  | 试题编号：20240313143827304 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |

| 13. | ESP32 WROOM模组中核（core）的数量是?（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 单核. B.; 双核. C.; 4核. D.; 8核. |
|  | 试题编号：20240313143825866 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |

| 14. | 标准ASCII码共包含128个字符，其中码值0~31对应的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 控制字符或专用字符. B.; 阿拉伯数字. C.; 大写字母. D.; 小写字母. |
|  | 试题编号：20240313143826178 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |

| 15. | ESP32 for Arduino，程序Serial.printf()中格式字符“%f”的含义是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 表示八进制整数输出. B.; 表示十进制整数输出. C.; 表示字符串输出. D.; 表示浮点数输出. |
|  | 试题编号：20240313143827148 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |

| 16. | ESP32 for Arduino程序如下，串口监视器显示的结果是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 3. B.; 6. C.; 8. D.; 18. |
|  | 试题编号：20240313143827712 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |

| 17. | ESP32 for Arduino，函数touchAttachInterrupt(pin, TSR, threshold)的参数中， 用于指定中断回调函数的参数是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; touchAttachInterrupt. B.; pin. C.; TSR. D.; threshold. |
|  | 试题编号：20240313143826648 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |

| 18. | ESP32 for Arduino，当analogRead()函数的返回值最大为1023时，函数analogSetWidth(bits) 中bits的值是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 2. B.; 4. C.; 8. D.; 10. |
|  | 试题编号：20240313143825991 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |

| 19. | 74HC595移位寄存器芯片的引脚中，下列选项中，关于引脚SH_CP描述正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 并行数据输出引脚. B.; 串行数据级联引脚. C.; 数据输入时钟引脚. D.; 数据复位引脚. |
|  | 试题编号：20240313143826820 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |

| 20. | ESP32 for Arduino 所提供EEPROM类库的成员函数中，下列选项中，关于成员函数write()功能 描述正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 设定EEPROM的大小. B.; 向EEPROM中写入数据. C.; 提交数据，将写入的数据保存到EEPROM中. D.; 从EEPROM中读取一个字节的数据. |
|  | 试题编号：20240313143827430 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |

二、多选题(共5题，共10分)

| 21. | 与Arduino UNO/Nano主控板不同，ESP32主控芯片中，可实现模拟输出的外设有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; LEDC. B.; SigmaDelta. C.; DAC. D.; hall. |
|  | 试题编号：20240313143826287 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |

| 22. | ESP32 for Arduino，读取hallRead()函数的返回值，下列选项中，可以根据返回值进行判断 的有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 磁场的强度. B.; 磁场的极性. C.; 电容的大小. D.; 电容的极性. |
|  | 试题编号：20240313143826867 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |

| 23. | 下列选项中，Arduino UNO/Nano主控板和ESP32主控芯片所共有的外设是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; GPIO. B.; 蓝牙. C.; DAC. D.; ADC. |
|  | 试题编号：20240313143826225 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |

| 24. | UART数据帧中，必须包含的部分有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 起始位. B.; 数据位. C.; 校验位. D.; 停止位. |
|  | 试题编号：20240313143826992 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |

| 25. | 下列选项所示程序运行后，整形变量Val的值为11的有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.. B.. C.. D.. |
|  | 试题编号：20240313143827493 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦C¦D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |

三、判断题(共5题，共10分)

| 26. | 函数sizeof()的功能是返回一个对象或类型所占用的内存字节数。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20240313143826334 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |

| 27. | 对于按键输入，常用的消抖方式有软件消抖和硬件消抖。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20240313143826381 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |

| 28. | UART数据帧的数据位的顺序为MSB。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20240313143827039 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |

| 29. | 一位八段数码管必须采用动态显示。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20240313143827101 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |

| 30. | shiftOUt()函数中，可以设置移位输出数据的输出顺序,MSBFITST表示最低位优先。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20240313143827556 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |