青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（六级）

一、实操试题(共1题，共100分)

| 1. | 主题：电位器交互步进电机转动 器件：ESP32主控、按键模块、电位器模块、步进电机驱动模块、步进电机。以上模块也可以采用 分立器件结合面包板进行搭建。 任务要求： 通过电位器控制步进电机的转动范围，通过串口输入步进电机的转动量程。初始量程为1x，此时当 电位器从一端旋转至另外一端时，控制步进电机转动1圈；当量程为Nx时，电位器从一端旋转至另 外一端，控制步进电机转动N圈。具体任务要求如下： (1) 装置通电前，先将电位器旋转至一端的端部。此时电位器和步进电机的位置为初始位置。装置通 电启动后，步进电机处于静止状态； (2) 点击按键，步进电机开始自检。自检方式为：步进电机顺时针转动90度后停止，然后逆时针旋 转180度后停止，再顺时针旋转90度回到初始位置后停止。自检完毕，装置进入工作状态； (3) 进入工作状态后，缓慢将电位器从初始位置旋转至另外一端，在电位器旋转的同时，步进电机同 步从当前位置旋转1圈回到初始位置； (4) 当电位器从另一端反向旋转回到初始位置时，步进电机反向旋转1圈回到初始位置； (5) 通过串口监视器输入新的转动量程为2x； (6) 再次缓慢将电位器从初始位置旋转至另外一端，在电位器旋转的同时，步进电机同步从当前位置 旋转2圈回到初始位置； (7) 当电位器从另一端反向旋转回到初始位置时，步进电机反向旋转2圈回到初始位置； (8) 步进电机的转动采用梯形加减速控制。 (9) 程序采用Arduino C/C++代码编写，不得使用外部库调用； (10) 未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。 说明：请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件。 (1) 将程序放在一个文件夹中，压缩为1个“rar或zip”格式文件，并命名为：DJKS6_身份证号， 大小5M以下； (2) 将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传； (3) 程序编写过程中不得打开其它示例程序，如发现，实操成绩按照0分处理。 参考资料： AccelStepper类库头文件和相关类库函数如下，供参考。 头文件：AccelStepper.h 类库对象：AccelStepper(mode, pin1,pin2,pin3,pin4) 成员函数： setAcceleration(val); //设置步进电机转动时的加速度 setMaxSpeed(val); //设置步进电机转动的最大允许速度 setSpeed(val); //设置步进电机恒定转动时的速度值 runSpeed(); //启动步进电机以设定的速度值恒定转动 currentPosition(); //返回当前的位置值 moveTo(val); //设置步进电机运转的目标位置 run(); //启动步进电机按照设定的加速度和最大速度 运转 setCurrentPosition(val); //设置当前位置为指定值 distanceToGo(val); //返回当前位置到目标位置之间的脉冲数 评分项： 1.器件及器件连接（20分） 2.功能实现（80分） (1) 点击按键，步进电机完成自检动作；（20分） (2) 进入工作状态后，实现将电位器从初始位置旋转至另外一端，在电位器旋转的同时，步进电机 同步从当前位置旋转1圈回到初始位置；（20分） (3) 实现当电位器从另一端反向旋转回到初始位置时，步进电机反向旋转1圈回到初始位置；（20分） (4) 输入新的量程为2x后，实现将电位器从初始位置旋转至另外一端，在电位器旋转的同时，步进 电机同步从当前位置旋转2圈回到初始位置；（10分） (5) 当电位器从另一端反向旋转回到初始位置时，步进电机反向旋转2圈回到初始位置。（10分） |
| --- | --- |
|  | (1).DJKS6_361022200811203213.zip |
|  | 试题编号：202409-R6-sc |
|  | 试题类型：附件题 |
|  | 标准答案： |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：<a target='_blank' file_upload_host='' href='../fileroot/examgrade/00b8b66f- a618-4a97-ac8c-8fee2d349b56/8d4cff7a-31fc-4c9b-bc8e-e42a62ab401f/482e42e3-d07c-4ef8-876 b-6158a5ec6249/uploadfile/DJKS6_361022200811203213.zip'>DJKS6_361022200811203213.zip</a> |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：未评分 |
|  | 评价描述： |