青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（六级）

一、单选题(共20题，共80分)

| 1. | 使用ESP32 for Arduino SPI类库，下列选项中，具有设置时钟模式功能的成员函数是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; SPI.setMode(). B.; SPI.setBitOrder(). C.; SPI.setDataMode(). D.; SPI.setCLock(). |
|  | 试题编号：20240313173217689 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 2. | HTML文档由标签和文本内容组成，下列选项中，用于标记网页头部的标签是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; <title>. B.; <head>. C.; <body>. D.; <p>. |
|  | 试题编号：20240313173218158 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 3. | ESP32 for Arduino 提供的WiFi类库的成员函数中，用于设定ESP32主控板为AP模式的成员函 数是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; WiFi.scanNetWorks(). B.; WiFi.softAP(). C.; WiFi.begin(). D.; WiFi.SSID(). |
|  | 试题编号：20240313173218267 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 4. | 下列选项中，可获取本机电脑IP地址的命令是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; dir. B.; msconfig. C.; ping. D.; ipconfig. |
|  | 试题编号：20240313173216938 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 5. | 下图是三相反应式步进电机连续节拍工作示意图，图示所对应的工作方式为？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 三相单三拍. B.; 三相单六拍. C.; 三相双三拍. D.; 三相双六拍. |
|  | 试题编号：20240313173217892 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 6. | 关于ESP32 for Arduino SPI类库成员函数begin()的功能，下列描述正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 启动SPI通信事务. B.; 启动SPI数据传送. C.; 设置SPI的时钟模式. D.; 按照默认参数初始化SPI接口. |
|  | 试题编号：20240313173217767 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 7. | PID控制器是比例-积分-微分控制器的简称，下列选项中，可消除稳态误差的控制器有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; P控制. B.; I控制. C.; D控制. D.; ID控制. |
|  | 试题编号：20240313173218221 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 8. | 关于ESP32 for Arduino I2C类库成员函数requestFrom()的功能，下列描述正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 开启I2C连接. B.; 将向从设备发送的数据加入到发送数据队列. C.; 主设备向从设备发送读取数据请求，并将读取的数据保存到缓冲区. D.; 返回接收缓冲区的字节数. |
|  | 试题编号：20240313173217547 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 9. | I2C串行通信的两根数据线中，用于接收数据信号的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; SDA. B.; SCL. C.; MOSI. D.; MISO. |
|  | 试题编号：20240313173217453 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 10. | ESP32主控板通过I2C协议修改姿态传感器MPU6050的陀螺仪量程数据，MPU6050的地址为0x68， 陀螺仪量程的寄存器地址0x1B，更新后的量程数据为0B1100，下列选项中，程序正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.. B.. C.. D.. |
|  | 试题编号：20240313173218486 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 11. | 使用ESP32 for Arduino I2C类库，下列选项中，初始化I2C并将当前设备作为主设备加入I2C 功能的成员函数是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; Wire.begin(). B.; Wire.setup(). C.; Wire.endTransmission(). D.; Wire.beginTransmission(). |
|  | 试题编号：20240313173217500 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 12. | ESP32 for Arduino, ESP32主控板以STA模式创建Web服务器，接入点的SSID为“AA”， 密码为“BB”，下列选项中，部分初始化程序正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.. B.. C.. D.. |
|  | 试题编号：20240313173218611 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 13. | 我们日常使用微信发送和接收信息，在TCP/IP四层模型的网络层所使用到的协议是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; HTTP协议. B.; TCP协议. C.; UDP协议. D.; IP协议. |
|  | 试题编号：20240313173217094 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 14. | 使用步进电机类库AccelStepper，通过ULN2003控制24BJY48步进电机转动，初始化程序如下， 下列选项中，说法正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 步进电机以500的速度恒速转动. B.; 步进电机以400的速度恒速转动. C.; 步进电机以500的最大速度梯形加减速转动. D.; 步进电机以400的最大速度梯形加减速转动. |
|  | 试题编号：20240313173218549 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 15. | ESP32主控板网络连接具有多种模式，下列选项中，不属于ESP32所提供的网络工作模式是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; Client/Server. B.; STA. C.; AP. D.; STA+AP. |
|  | 试题编号：20240313173217188 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 16. | 步进电机类库AccelStepper的成员函数中，用于设定梯形加减速，步进电机加速度的成员函数是 ？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; AccelStepper.setAcceleration(). B.; AccelStepper.setSpeed(). C.; AccelStepper.acceleration(). D.; AccelStepper.setMaxSpeed(). |
|  | 试题编号：20240313173218330 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 17. | 关于MPU6050姿态传感器，下列描述错误的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; MPU6050加速度计的量程为±2g、±4g、±8g和±16g. B.; MPU6050陀螺仪的量程为±250°/s、±500°/s、±1000°/s和±2000°/s. C.; MPU6050的量程越大，精度越高. D.; MPU6050返回的角速度分量是16位的有符号整数. |
|  | 试题编号：20240313173217830 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 18. | 下列选项中，用于检验网络是否通畅以及网络连接速度的命令是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; telnet. B.; ftp. C.; ping. D.; ipconfig. |
|  | 试题编号：20240313173217000 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 19. | 下图所示的SPI外设原理图中，用于从机向主机发送数据所对应的数据线是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; A. B.; B. C.; C. D.; D. |
|  | 试题编号：20240313173217625 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 20. | TCP/IP四层模型中，当我们使用各种软件进行网络操作时，直接接触的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 应用层. B.; 传输层. C.; 网络层. D.; 网络接口层. |
|  | 试题编号：20240313173217047 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

二、多选题(共5题，共10分)

| 21. | 下列选项中，关于IPV4说法正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; IPV4的地址长度是32位. B.; IPV4的地址分为4段. C.; IPV4地址各段用“.”隔开. D.; IPV4地址使用10进制数表示. |
|  | 试题编号：20240313173217235 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C¦D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 22. | 下列选项中，符合I2C通信特征的有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 串行. B.; 同步. C.; 异步. D.; 半双工. |
|  | 试题编号：20240313173217955 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A¦B¦D |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 23. | MPU6050姿态传感器是一个6轴运动传感器，该传感器集成的部件有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 3轴电子罗盘. B.; 3轴陀螺仪. C.; 3轴加速度计. D.; 数字运动处理器. |
|  | 试题编号：20240313173218001 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：B¦C¦D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B¦C¦D |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 24. | ESP32 for Arduino，客户端向服务器端发送HTTP请求，下列选项中，更新服务器端数据所对 应的方法有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; GET. B.; PUT. C.; POST. D.; PATCH. |
|  | 试题编号：20240313173218377 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：B¦C¦D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C¦B¦D¦A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 25. | TCP/IP四层模型中，下列选项中，属于传输层的协议有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; HTTP协议. B.; TCP 协议. C.; UDP 协议. D.; IP 协议. |
|  | 试题编号：20240313173217297 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：B¦C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A¦C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

三、判断题(共5题，共10分)

| 26. | HTTP是超文本传输协议的简称。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20240313173217344 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 27. | SPI通信时，可设置数据的传送方式，低位先发或高位先发。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20240313173218111 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 28. | ESP32主控芯片具备有WiFi功能。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20240313173217391 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 29. | ESP32主控板提供了两个I2C接口。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20240313173218064 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 30. | PID控制器的几种组合中，PID综合了P控制、PI控制和PD控制的所有优点。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20240313173218439 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |