青少年机器人技术等级考试实操题(六级)及评分标准(2025-3月)

实操题及评分标准(共1题，共100分)

1.-、实操考题

主题:电位器交互步进电机左右摆动

器件:ESP32主控，按键模块、电位器模块，步进电机驱动模块，步进电机。以上模块也可以采用分立器件结合面包板进行搭建

任务要求:步洪电机自中间位蛋左右结环泽动，挥动的角度通过电位器控制，当串位器外干一挡时，单侧辉动角度为0度、步洪电机外干静北状态:当电位器外干品外一指时，单0辉动鱼度为180度，星体任各要求加下

(1)装置通电启动后，步进电机处于静止状态;

(2)点击按馆，步进电机开始自检，自检方式为:步进电机顺时针转动90度后停止，然后逆时针旋转180度后停止，再顺时针旋转90度回到初始位置后停止。自检完毕，装霄进入工作状态

(3)进入工作状态后，步进电机随着电位器的转动开始左右循环摆动;

(4)旋转电位器，当电位器处于一端时，步进电机处于静止状态，此时摆动角度为0度;

(5)旋转电位器，当电位器处于中间位置时，步进电机单侧摆动角度为90度;

(6)旋转电位器，当电位器处于另一端时，步进电机单侧摆动角度为180度;

(7)步进电机的转动采用梯形加减速控制;

(8)程序采用Arduino C/C++代码编写，不得使用外部库调用;

(9)未作规定处可自行处理，无明显与事实违青即可。

说明:请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件。

(1)将程序放在一个文件夹中，压缩为1个“rar或zip”格式文件，并命名为:DJKS6 身份证号，大小5M以下

(2)将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传;

(3)程序编写过程中不得打开其它示例程序，如发现，实操成绩按照0分处理。

参考资料:AccelStepper类库头文件和相关类库函数如下，供参考。

头文件:AccelStepper.h

类库对象:AccelStepper(mode,pin1,pin2,pin3,pin4)

成员函数:

setAcceleration(val); //设置步进电机转动时的加速度

setMaxSpeed(val); //设置步进电机转动的最大允许速度

setSpeed(val); //设置步进电机恒定转动时的速度值

runSpeed(); //启动步进电机,以设定的速度值恒定转动

currentPosition(); //返回当前的位置值

moveTo(val) ;//设置步进电机运转的目标位置

run(); //启动步进电机按照设定的加速度和最大速度运转

setCurrentPosition(val); //设置当前位置为指定值

distanceToGo(val); //返回当前位置到目标位置之间的脉冲数

二、评分组成

1.电路搭设(20分)

元器件:

(1)按键模块(或元器件);(2分)

(2)电位器模块(或元器件);(2分)

(3)步进电机驱动器;(2分)

(4)步进电机;(2分)

电路搭设:

(5)按键模块(或元器件)与主控板正确连接;(3分)

(6)电位器模块(或元器件)与主控板正确连接;(3分)

(7)步进电机驱动器与主控板正确连接;(3分)

(8)步进电机与步进电机驱动器正确连接。(3分)

2.功能实现(80分)

(1)通电后，步进电机处于静止状态;(10分)

(2)点击按键，步进电机完成自检动作;(20分)

(3)步进电机实现了左右循环摆动;(20分)

(4)在左右循环摆动的基础上，实现了通过旋转电位器控制步进电机摆动的角度;(10分)

(5)在左右循环摆动的基础上，实现了电位器控制摆动角度，当电位器处于一端时，步进电机处于静止状态，此时单侧摆动角度为0度;(10分)

(6)在左右循环摆动的基础上，

实现了电位器控制摆动角度，当电位器处于另一端时，步进电机的单侧摆动角度为180度。(10分)