青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（四级）

一、实操试题(共1题，共100分)

| 1. | 主题：智能自助红绿灯(四级) 器件：Atmega328P主控板1块，交通灯模块2个，按键模块1个，蜂鸣器模块1个，超声波传感器 1个。以上模块也可使用分立器件结合面包板搭建。 任务要求：自助红绿灯为行人横穿主路时使用，人行道的总通行时间为10秒。为了安全起见，当人 行道变为绿灯前，通过超声波检测主路是否有车辆正在通过，如有车辆正在通过则延长主路黄灯的时 长。当超声波传感器检测的距离值小于等于5cm时，表示主路有车辆正在通过人行道。具体要求如下： (1) 自助红绿灯未启动时，主路显示为绿灯,人行道显示为红灯，蜂鸣器保持静音； (2) 当人行道按键被按下后，如主路没有车辆通过，主路的绿灯延时1秒后由绿灯经黄灯转换为红灯， 黄灯时长2秒； (3) 当人行道按键被按下后，如主路有车辆正在通过，主路的绿灯延时1秒后由绿灯经黄灯转换为红 灯，此时黄灯的时长为5秒； (4) 当主路为红灯时，人行道的绿灯点亮并闪烁，闪烁时间间隔为500毫秒，蜂鸣器保持静音； (5) 当人行道的绿灯还剩余4秒时，绿灯快速闪烁，闪烁时间间隔为250毫秒，同时蜂鸣器发出提示 音，提醒行人快速通过； (6) 人行道通行时间结束，人行道红灯点亮，主路绿灯点亮，蜂鸣器保持静音； (7) 未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。 说明：请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件。 (1) 将程序放在一个文件夹中，压缩为1个“rar或zip”格式文件，并命名为：DJKS4_身份证号， 大小5M以下； (2) 将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传； (3) 程序编写过程中不得打开其它示例程序，不得使用图形化软件生成代码，如发现，实操成绩按照 0分处理。 评分项： 1. 器件及器件连接（20分） 2. 功能实现（80分） (1) 实现自助红绿灯未启动时，主路显示为绿灯,人行道显示为红灯，蜂鸣器保持静音；（10分） (2) 实现当人行道按键被按下后，且超声波传感器检测的距离大于5厘米时，主路的绿灯延时1秒 后由绿灯经黄灯转换为红灯，黄灯的时长为2秒；（10分） (3) 实现当人行道按键被按下后，且超声波传感器检测的距离不大于5厘米时，主路的绿灯延时1 秒后由绿灯经黄灯转换为红灯，黄灯的时长为5秒；（10分） (4) 实现当主路为红灯时，人行道的绿灯点亮并闪烁，闪烁时间间隔为500毫秒，蜂鸣器保持静音； （20分） (5) 实现当人行道的绿灯还剩余4秒时，绿灯快速闪烁，闪烁时间间隔为250毫秒；（20分） (6) 实现当人行道的绿灯还剩余4秒时，蜂鸣器发出提示音。（10分） |
| --- | --- |