青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（五级）

一、实操试题(共1题，共100分)

| 1. | 主题：可调红绿灯倒计时牌仿真 器件：ESP32主控板、按键模块、四位数码管、电位器模块、74HC595移位寄存器芯片（或模块）及 相关器件。以上模块也可以采用分立器件结合面包板进行搭设。 任务要求：通过四位数码管模拟交通路口红绿灯的倒计时牌，路口的通行时长通过旋转电位器设定， 通行时长根据路况在15~20秒之间变化。具体要求如下： (1) 装置通电启动后，在四位数码管显示今天的日期：0615； (2) 第一次点击按键后，装置进入工作状态，四位数码管显示当前的通行时长； (3) 再次点击按键后，四位数码管开始倒计时显示通行时长，倒计时时间间隔为1秒； (4) 当通行时长还剩下5秒时，四位数码管开始闪烁显示，闪烁时间间隔为250毫秒； (5) 倒计时结束，数码管黑屏，保持2秒。然后四位数码管恢复显示当前的通行时长； (6) 通过旋转电位器设置新的通行时长，设定完毕，在四位数码管上显示新的通行时长； (7) 重复任务3~任务6，当按键按下后，四位数码管开始倒计时显示； (8) 四位数码管必须使用74HC595移位寄存器芯片驱动显示。如采用其他方式，本实操成绩得0分； (9) 程序采用Arduino C/C++代码编写，不得使用外部库调用； (10) 未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。 说明：请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件。 (1) 将程序放在一个文件夹中，压缩为1个“rar或zip”格式文件，并命名为：DJKS5_身份证号， 大小5M以下； (2) 将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传； (3) 程序编写过程中不得打开其它示例程序，如发现，实操成绩按照0分处理。 参考资料：数组NUM[] 保存的是0~9和'.'十六进制形式的数码管显示的段位信息。编程时可参考使用。 // 保存0~9 byte NUM[] = {0xFC, 0x60, 0xDA, 0xF2, 0x66, 0xB6, 0xBE, 0xE0, 0xFE, 0xF6}; 评分项： 1. 器件及器件连接（20分） 2. 功能实现（80分） (1) 实现装置通电启动后，在四位数码管显示今天的日期：0615；（10分） (2) 第一次点击按键后，装置进入工作状态，四位数码管显示当前的通行时长；（10分） (3) 实现再次点击按键后，四位数码管开始倒计时显示通行时长，倒计时时间间隔为1秒；（15分） (4) 实现当通行时长还剩下5秒时，四位数码管开始闪烁显示，闪烁时间间隔为250毫秒；（15分） (5) 倒计时结束后，实现数码管黑屏时长2秒后，恢复显示当前的通行时长；（10分） (6) 实现通过旋转电位器设置新的通行时长，设定完毕，在四位数码管上显示新的通行时长；（10分） (7) 实现设置新的通行时长后，能完成任务3~任务6的倒计时显示（测评老师通过语音通知考生旋转 电位修改通行时长，重复实现上述步骤）。（10分） |
| --- | --- |