青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（五级）

一、单选题(共20题，共80分)

| 1. | ESP32 for Arduino，函数digitalWrite()向引脚输出高电平时，该引脚所对应的电压值是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 1.8V. B.; 3.0V. C.; 3.3V. D.; 5V. |
|  | 试题编号：20250530150034865 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 2. | ESP32 for Arduino，下列选项中，函数analogSetWidth()所相关的外设是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; GPIO. B.; DAC. C.; PWM. D.; ADC. |
|  | 试题编号：20250530150034912 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 3. | ESP32 for Arduino，运算符sizeof(int)返回值是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 1. B.; 2. C.; 4. D.; 8. |
|  | 试题编号：20250530150034959 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 4. | 一位共阳数码管图示如下，在数码管显示数字“4”时，a~h引脚对应的电平是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 0,1,1,0,0,1,1,1. B.; 1,0,0,1,1,0,0,0. C.; 0,1,1,0,0,1,1,0. D.; 1,0,0,1,1,0,0,1. |
|  | 试题编号：20250530150035021 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 5. | ESP32 for Arduino，读取按键开关的返回值，电路搭设如下图所示，下列选项中，关于引脚模式设置 正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; pinMode(17,INPUT);. B.; pinMode(17,OUTPUT);. C.; pinMode(17,INPUT_PULLUP);. D.; pinMode(17,INPUT_PULLDOWN);. |
|  | 试题编号：20250530150035241 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 6. | ESP32 for Arduino采用LEDC方式进行模拟输出时，函数ledcDetachPin()的功能是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 设置LEDC通道参数. B.; 将指定通道上的PWM信号输出到GPIO引脚. C.; 终止指定引脚的PWM信号输出. D.; 向指定通道输出PWM信号. |
|  | 试题编号：20250530150035288 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 7. | ESP32 for Arduino函数ledcSetup(channel,freq,bit_num)中，设置PWM分辨率的参数是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; ledcSetup. B.; channel. C.; freq. D.; bit_num. |
|  | 试题编号：20250530150035335 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 8. | ESP32 for Arduino采用DAC外设进行模拟输出，函数dacWrite(val)中参数val的最大值是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 255. B.; 511. C.; 1023. D.; 4095. |
|  | 试题编号：20250530150035366 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 9. | 74HC595移位寄存器芯片，将移位寄存器中的数据写入到数据寄存器时，ST_CP引脚的电平状态是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 上升沿. B.; 下降沿. C.; 高电平. D.; 低电平. |
|  | 试题编号：20250530150035460 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 10. | ESP32 for Arduino,电路如图所示，仅当按键释放时触发中断，对应的中断触发模式是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; ONHIGH. B.; CHANGE. C.; RISING. D.; FALLING. |
|  | 试题编号：20250530150035507 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 11. | ESP32 for Arduino程序如下，串口监视器显示的结果是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 10. B.; 20. C.; 25. D.; 45. |
|  | 试题编号：20250530150035694 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 12. | ESP32 for Arduino中，语句Serial.printf()中表示浮点输出的格式字符为？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; %o. B.; %d. C.; %x. D.; %f. |
|  | 试题编号：20250530150035741 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 13. | 016 << 2的值是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 32. B.; 56. C.; 64. D.; 88. |
|  | 试题编号：20250530150035788 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 14. | 0x32 ^ 0x47的结果是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 15. B.; 61. C.; 117. D.; 119. |
|  | 试题编号：20250530150035819 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 15. | Serial类库的成员函数available()，其功能是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 返回接收缓冲区中的字节数. B.; 从缓冲区中读取数据. C.; 将数据输出到串口. D.; 设置串口的波特率. |
|  | 试题编号：20250530150035866 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 16. | 下列程序执行后,串口监视器显示的相应内容是“BCD”，程序中A和B的值是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 1, 3. B.; 1, 4. C.; 2, 4. D.; 2, 5. |
|  | 试题编号：20250530150035928 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 17. | 通过shiftOut函数向74HC595移位寄存器芯片DS引脚发送数据，部分程序及移位寄存器中的数据 如下，程序中A和B的值是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; MSBFIRST 0x65. B.; MSBFIRST 0x56. C.; LSBFIRST 0x6a. D.; LSBFIRST 0x56. |
|  | 试题编号：20250530150036053 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 18. | 电路搭设和对应的程序如下，当手触摸铝片时，LED灯点亮，程序中A和B分别为？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; digitalRead(27) >. B.; digitalRead(27) <. C.; touchRead(T7) >. D.; touchRead(T7) <. |
|  | 试题编号：20250530150036116 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 19. | ESP32 for Arduino，下列程序执行后,串口监视器显示的相应内容是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 65,97. B.; 65,a. C.; A,a. D.; A,97. |
|  | 试题编号：20250530150036163 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 20. | ESP32 for Arduino，下列程序执行后,串口监视器显示的相应内容是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 2 6. B.; 3 6. C.; 4 12. D.; 8 12. |
|  | 试题编号：20250530150036210 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

二、多选题(共5题，共10分)

| 21. | ESP32主控芯片除集成了常规的外设外，还集成有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 触摸传感器. B.; 经典蓝牙/低功耗蓝牙. C.; 霍尔传感器. D.; WiFi. |
|  | 试题编号：20250530150035052 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C¦D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B¦D¦C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 22. | ESP32主控板采用DAC进行模拟输出时，对应的引脚有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 25. B.; 26. C.; 32. D.; 33. |
|  | 试题编号：20250530150035099 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B¦A |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 23. | 完整的UART数据帧由四部分组成，必须包含的有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 起始位. B.; 数据位. C.; 校验位. D.; 停止位. |
|  | 试题编号：20250530150035413 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D¦A¦C¦B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 24. | ESP32主控芯片集成了霍尔传感器，下列选项中，有关霍尔传感器描述正确有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 霍尔传感器的返回值随着磁场强度的变化而变化. B.; 可以通过霍尔传感器返回值的正负判断磁场的正负极. C.; 磁场越强，霍尔传感器的返回值越大. D.; 霍尔传感器对应的引脚是36和39.. |
|  | 试题编号：20250530150035553 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C¦D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C¦B¦D¦A |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 25. | 下列选项中，关于shiftOut(dataPin,clockPin,bitOrder,val)函数描述正确的有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; dataPin指数据输出引脚. B.; clockPin指时钟引脚. C.; bitOrder指输出位的顺序. D.; val指移位输出的数据. |
|  | 试题编号：20250530150035960 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C¦D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A¦B¦D¦C |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

三、判断题(共5题，共10分)

| 26. | ESP32主控芯片是单核。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20250530150035146 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：错误 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 27. | ESP32主控芯片集成有电容触摸传感器。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20250530150035194 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：错误 |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 28. | 8x8点阵一般需要采用动态显示。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20250530150035600 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 29. | 串口波特率表示数据传送的速度，波特率数值越大，数据传输的速度越快。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20250530150035647 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 30. | 函数millis()返回当前程序自开始运行至当前的时间，单位是毫秒。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20250530150036007 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |