青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（四级）

一、单选题(共20题，共80分)

| 1. | 通常情况下，Arduino UNO/Nano主控板的MCU工作频率是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 8KHz. B.; 16KHz. C.; 8MHz. D.; 16MHz. |
|  | 试题编号：20250530144344155 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 2. | 有关Arduino C程序的setup()函数，下列说法不正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; setup()函数仅运行一次. B.; setup()函数中一般放置初始化程序. C.; setup()函数首先被运行. D.; setup()函数中的程序会循环运行. |
|  | 试题编号：20250530144344202 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 3. | Arduino UNO/Nano主控板，下列选项中，具有数字信号输入和输出功能以及模拟信号输入功能的引 脚是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 引脚0. B.; 引脚1. C.; 引脚3. D.; 引脚A0. |
|  | 试题编号：20250530144344248 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 4. | Arduino C语言中，十进制数的前缀是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 0b. B.; 0x. C.; 0. D.; 无前缀. |
|  | 试题编号：20250530144344295 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 5. | 整数024对应的十进制数是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 14. B.; 20. C.; 24. D.; 10100. |
|  | 试题编号：20250530144344326 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 6. | Arduino UNO/Nano主控板，使用analogRead()函数读取模拟输入信号，当模拟输入引脚的输入电压 为2.5V时，函数的返回值是 ？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 0. B.; 255. C.; 511. D.; 1023. |
|  | 试题编号：20250530144344545 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 7. | Arduino UNO/Nano主控板，使用digitalRead()函数读取数字输入信号，当引脚输入电压Vin的范围 为1.5<Vin<3.5时，函数的返回值是 ？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 0. B.; 1. C.; 255. D.; 不确定. |
|  | 试题编号：20250530144344592 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 8. | 如图所示电路，当光照强度增大时，下列选项中，关于电路中U2说法正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 增大. B.; 减小. C.; 不变. D.; 没有规律，不能确定. |
|  | 试题编号：20250530144344639 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 9. | Arduino UNO/Nano主控板，电路如下图所示，通过7引脚获取按键的返回值，下列选项中，关于引脚 模式设置正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; pinMode(7,INPUT). B.; pinMode(7,OUTPUT). C.; pinMode(7,INPUT_PULLUP). D.; pinMode(7,INPUT_PULLDOWN). |
|  | 试题编号：20250530144344826 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 10. | Arduino UNO/Nano主控板，电路如下图所示，通过7引脚获取按键的返回值，下列选项中，关于电路 描述正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 上拉电阻电路. B.; 下拉电阻电路. C.; 内部上拉电阻电路. D.; 上升沿电阻电路. |
|  | 试题编号：20250530144344873 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 11. | 下列选项中，浮点型所对应的描述符是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; int. B.; byte. C.; long. D.; float. |
|  | 试题编号：20250530144345092 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 12. | 关于pulseIn(pin,val)函数，下列选项中，描述错误的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 函数的功能是返回一个引脚的脉冲时长. B.; 参数pin是指进行脉冲计时的引脚. C.; 参数val是指脉冲的类型，为HIGH或LOW. D.; 函数返回脉冲时长的单位是毫秒. |
|  | 试题编号：20250530144345123 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 13. | Arduino C语言，下列选项中符合命名规则的变量名是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; char. B.; void. C.; _btn3. D.; case. |
|  | 试题编号：20250530144345170 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 14. | Arduino C程序如下，当程序运行时，串口监视器输出结果是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.. B.. C.. D.. |
|  | 试题编号：20250530144345234 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：A |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：C |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 15. | Arduino C程序如下，当程序运行时，串口监视器输出结果是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; *-#*-#. B.; -#=*-#. C.; *-#=*-. D.; *#-*#-. |
|  | 试题编号：20250530144345281 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 16. | 除了直接采用高/低电平代表1/0外，还可以采用其它形式的脉冲信号来表示1/0。下图中，通过一个 周期内，高低电平时长的不同比值来表示1/0。Arduino UNO/Nano主控板，下列选项中，可实现通过 引脚3发送0的程序是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.. B.. C.. D.. |
|  | 试题编号：20250530144345437 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 17. | Arduino UNO/Nano主控板，读取超声波传感器的返回值，下列选项中正确的程序段是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.. B.. C.. D.. |
|  | 试题编号：20250530144345515 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 18. | Arduino UNO/Nano主控板，通过光敏电阻控制LED灯的亮度，LED灯阳极和引脚3相连接。部分程 序如下，下列电路原理图中，当光照强度增强时，LED的状态是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 变亮. B.; 变暗. C.; 闪烁. D.; 不确定. |
|  | 试题编号：20250530144345562 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 19. | Arduino UNO/Nano主控板，电路搭设和部分程序如下，下列选项中，当按键开关按下后，LED的 状态是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 点亮. B.; 熄灭. C.; 闪烁. D.; 不确定. |
|  | 试题编号：20250530144345609 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 20. | Arduino UNO/Nano主控板，下列选项中，模拟输出值变化对应的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 高/低电平. B.; 占空比. C.; ADC的频率. D.; ADC的位数. |
|  | 试题编号：20250530144345656 |
|  | 试题类型：单选题 |
|  | 标准答案：B |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B |
|  | 考生得分：4 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

二、多选题(共5题，共10分)

| 21. | Arduino UNO/Nano主控板，下列选项中，可用于存储数据的有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; Flash. B.; EEPROM. C.; SRAM. D.; GPIO. |
|  | 试题编号：20250530144344373 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B¦A¦C |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 22. | Arduino UNO/Nano主控板，下列选项中，属于Serial类库成员函数的有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; print(). B.; println(). C.; begin(). D.; delay(). |
|  | 试题编号：20250530144344420 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A¦B¦C |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 23. | 关于舵机，下列描述正确的是？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; 舵机是执行器. B.; 舵机的角度控制是闭环控制. C.; 舵机类库成员函数write()的功能是控制舵机的旋转角度. D.; 舵机类库成员函数attach()的功能是定义舵机对象的连接引脚. |
|  | 试题编号：20250530144344920 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C¦D |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：D¦C¦B¦A |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 24. | 下列选项中，属于红外类库IRremote成员函数的有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; enableIRIn(). B.; decode(). C.; resume(). D.; attach(). |
|  | 试题编号：20250530144344967 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：A¦B |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 25. | Arduino C语言，下列选项中，属于选择结构的有？（ ） |
| --- | --- |
|  | A.; switch语句. B.; if...else 语句. C.; 三目运算符表达式. D.; for语句. |
|  | 试题编号：20250530144345328 |
|  | 试题类型：多选题 |
|  | 标准答案：A¦B¦C |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：B¦A |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

三、判断题(共5题，共10分)

| 26. | Arduino UNO/Nano主控板，标识有“~”符号的引脚具有模拟输入功能。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20250530144344451 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：错误 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 27. | Arduino C程序中，setup()函数和loop()函数不可缺失。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20250530144344498 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度：一般 |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：错误 |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 28. | 晶体三极管根据构造，可以分为NPN和PNP两种类型。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20250530144344998 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 29. | H桥电路中，通过控制电流的方向实现对电机转向的控制。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20250530144345045 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：错误 |
|  | 考生得分：0 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |

| 30. | Arduino C语言switch语句中，break语句的作用是终止switch语句的执行。（ ） |
| --- | --- |
|  | 正确; 错误. |
|  | 试题编号：20250530144345375 |
|  | 试题类型：判断题 |
|  | 标准答案：正确 |
|  | 试题难度： |
|  | 试题解析： |
|  | 考生答案：正确 |
|  | 考生得分：2 |
|  | 是否评分：已评分 |
|  | 评价描述： |