青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（五级）

一、实操试题(共1题，共100分)

| 1. | 主题：抢答器 器件：ESP32主控板，按键模块2个（A键和B键）、8x8LED点阵，74HC595移位寄存器芯片（或模块）及相应辅件。以上模块也可使用分立器件结合面包板搭建。 任务要求：抢答器由A（A键）、B（B键）双方组成，分别位于左右两侧，8x8LED点阵位于双方的中间位置，用于显示抢答信息。具体任务说明及要求如下： (1) 装置启动后，8x8LED点阵最外侧四边的LED灯点亮，中间区域LED灯熄灭,如图1所示。 (2) 点击任一按键后，装置进入抢答状态。进入抢答状态后，8x8LED点阵显示向上的箭头，如图2所示。 (3) 抢答开始后，8x8LED点阵的箭头指向抢答成功的一方。当A方抢答成功，8x8LED点阵显示的图案如图3所示，当B方抢答成功，8x8LED点阵显示的图案如图4所示。 (4) 当A键和B键再次释放时，8x8LED点阵显示向上的箭头，如图2所示。 (5) 程序采用Arduino C/C++代码编写，不得使用外部库调用； (6) 未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。 说明：请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件。 (1) 将程序放在一个文件夹中，压缩为1个“rar或zip”格式文件，并命名为：DJKS5_身份证号，大小5M以下； (2) 将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传； (3) 程序编写过程中不得打开其它示例程序，如发现，实操成绩按照0分处理。 参考资料：数组pic[]为箭头的点阵数据。编程时可参考使用。 byte pic[8] = {0xEF, 0xC7, 0x83, 0x01, 0xEF, 0xEF, 0xEF, 0xFF}; 评分项： 1. 器件及器件连接（20分） 2. 功能实现（80分） (1) 实现装置启动后，8x8LED点阵最外侧四边的LED灯点亮，中间区域LED灯熄灭；（15分） (2) 实现当A方抢答成功，即A键率先按下时，8x8LED点阵显示指向A方的箭头；（15分） (3) 实现当A方抢答成功，即A键率先按下后，再按下B键，8x8LED点阵显示的图示不变；（10分） (4) 实现当B方抢答成功，即B键率先按下时，8x8LED点阵显示指向B方的箭头；（15分） (5) 实现当B方抢答成功，即B键率先按下后，再按下A键，8x8LED点阵显示的图示不变；（10分） (6) 实现当A键和B键都释放时，8x8LED点阵显示向上的箭头。（15分） |
| --- | --- |

评分标准

一、电路搭设(共1题，共20分)

| 1. | 元器件： (1) 装置中包含74HC595移位寄存器模块（或元器件）；（2分） (2) 装置中包含按键模块（或元器件）；（3分） (3) 装置中包含8x8LED点阵；（2分） 电路搭设： (4) 8x8LED点阵与74HC595移位寄存器模块（或元器件）正确连接；（3分） (5) 74HC595移位寄存器模块（或元器件）与主控板正确连接；（5分） (6) 按键模块（或元器件）与主控板正确连接。（5分） |
| --- | --- |

二、功能实现(共1题，共80分)

| 2. | (1) 实现装置启动后，8x8LED点阵最外侧四边的LED灯点亮，中间区域LED灯熄灭；（15分） (2) 实现当A方抢答成功，即A键率先按下时，8x8LED点阵显示指向A方的箭头；（15分） (3) 实现当A方抢答成功，即A键率先按下后，再按下B键，8x8LED点阵显示的图示不变；（10分） (4) 实现当B方抢答成功，即B键率先按下时，8x8LED点阵显示指向B方的箭头；（15分） (5) 实现当B方抢答成功，即B键率先按下后，再按下A键，8x8LED点阵显示的图示不变；（10分） (6) 实现当A键和B键都释放时，8x8LED点阵显示向上的箭头。（15分） |
| --- | --- |